目录

第一章概述	1

1.1项目由来及特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	20

1.5环境影响评价的主要结论	21

第二章总则	22

2.1编制依据	22

2.2评价目的、评价原则及评价重点	25

2.3环境影响识别及评价因子筛选	26

2.4环境功能区划与评价标准	27

2.5评价工作等级及评价范围	30

2.6环境保护目标	38

2.7评价工作程序	40

第三章建设项目工程分析	41

3.1项目概况	41

3.2建设项目工程分析	45

3.3污染源源强核算	48

3.4运营期污染物产排情况汇总	59

第四章环境现状调查与评价	61

4.1自然环境概况	61

4.2环境质量现状	63

4.3区域污染源调查	67

第五章环境影响预测与评价	68

5.1施工期环境影响预测与评价	68

5.2运营期环境影响预测与分析	71

第六章环境风险评价	88

6.1环境风险评价依据	88

6.2环境风险识别	89

6.3环境风险事故类型	90

6.4环境风险影响分析	90

6.5环境风险防范措施及应急要求	91

6.6分析结论	94

第七章环境保护措施及其可行性论证	97

7.1施工期环境保护措施及其可行性论证	97

7.2运营期污染防治措施及可行性分析	98

7.3环境保护措施汇总	103

7.4总量控制指标	106

第八章环境影响经济损益分析	107

8.1经济效益分析	107

8.2环境效益分析	107

8.3社会效益分析	109

8.4结论	110

第九章环境管理与监测计划	111

9.1环境管理、执行监督机构	111

9.2环境管理要求	112

9.3污染物排放管理要求	114

9.4环境监理	118

9.5环境监测计划	119

9.6环保竣工验收	121

第十章环境影响评价结论	123

10.1项目概况	123

10.2项目建设合理性结论	123

10.3环境质量现状	124

10.4主要污染源及其影响分析	124

10.5环境保护措施	126

10.6风险影响评价结论	126

10.7总量控制建议	126

10.8环境影响经济损益分析	126

10.9环境管理与监测计划	127

10.10公众意见采纳情况	127

10.11环境影响评价结论	127

附表：

附表1  建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附表4  声环境评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

附表6  生态环境评价自查表

附表7  环境风险评价自查表

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  本项目区域水系图

附图3  环境空气评价范围及保护目标位置示意图

附图4  平面布置图

附图5  现状监测布点示意图

附图6  项目与《云南省主体功能区划》位置关系图

附图7  项目与《云南省生态功能区划》位置关系图

附图8  项目分区防渗图

附图9  项目生态评价范围土地利用现状示意图

附图10  项目生态评价范围植被类型示意图

附件：

附件1  委托书

附件2  投资备案证

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  租赁合同

附件6  三区三线查询意见表

附件7  用地审查意见

附件8  环境质量现状监测报告

附件9  内部审核单及进度表

附件10  环评技术咨询合同

# 第一章概述

## 1.1项目由来及特点

弥勒市刘家村虹叶种植农民专业合作社（以下简称“建设单位”）租赁红河州弥勒市刘家村委会小庄庄小组烤烟棚旁，用于建设“弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目”。项目总投资270万元，占地面积3500m2，计划建设生产车间960m²，仓库1200m²，硬化场地560m²，停车场1处及其他配套设施。计划年产塑料筐50万个。建设单位已于2025年3月18日对项目进行备案申报，并于2025年3月19日取得弥勒市发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2503-532504-04-01-272295）。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》等法律、法规的要求，项目属于二十六、橡胶及塑料制品业，53塑料制品业292中“以再生塑料为原料生产的”，应编制环境影响报告书。

2025年5月24日，建设单位委托云南洵川工程设计有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。

2025年5月30日建设单位在“弥勒市人民政府”网络平台进行了第一次环境影响评价公示。

我公司在接受委托后，研究了相关技术文件和其它有关文件，进行初步工程分析和环境现状调查。根据项目建设特点和当地环境特点，进行环境影响因素识别与评价因子的筛选，确定了评价重点和环境保护目标，以及评价工作等级、评价范围。

我公司搜集了评价范围内地表水现状监测数据，建设单位委托玉溪华恒环境科技有限公司于2025年4月10日至4月17日对项目评价范围内的大气环境和声环境现状进行监测。我公司根据项目环境现状调查和监测进行现状评价，对建设项目进行工程分析，预测各环境要素对环境的影响，对环境保护措施进行可行性分析。

建设单位提供完相关资料后，我公司编制完成《弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目环境影响报告书》（征求意见稿）后。于2025年6月9日在“弥勒市人民政府网”网络平台进行第二次公示，网络公示期间在红河日报进行2次报纸刊登公示（公示时间2025年6月11日和6月12日）。2025年6月9日，建设单位在刘家村民委员会和虹溪镇人民政府门口的公示栏进行现场张贴，进行了第二次环境影响评价公示。自公示日起的10个工作日内，未收到公众提出的意见和建议。

在上述工作的基础上，我公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家相关法律法规、环境影响评价技术导则及相关技术规范要求，编制完成了《弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目环境影响报告书》（送审稿），供建设单位上报审批。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策符合性分析

本项目为塑料制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。建设单位已于2025年3月19日取得弥勒市发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2503-532504-04-01-272295）。

综上，项目符合国家现行产业政策。

### 1.3.2与《云南省主体功能区规划》符合性分析

根据云南省不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，2014年1月，云南省人民政府以《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号）发布了《云南省主体功能区规划》。将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

根据《云南省主体功能区规划》，项目所在弥勒市为国家农产品主产区，该区的功能定位是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

本项目不占用耕地，不向外环境排放废水，经营过程中固废均可得到妥善处置，不会压占或损毁耕地，通过严格采取各项环保措施后可实现污染达标排放，不会对区域环境空气造成大的影响，项目的实施不会对区域耕地保护和粮食生产造成影响。项目的建设与《云南省主体功能区规划》不冲突。

项目与云南省主体功能区位置关系见图1.3-1。

图1.3-1项目与云南省主体功能区位置关系图

### 1.3.3与《云南省生态功能区划》符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目所在地位于Ⅲ1-12南盘江、甸溪河岩溶低山水土保持生态功能区

；保护措施和发展方向为保护农田生态环境、推行清洁生产，防止城郊面源污染，建设循环经济工业区。具体如下：

表1.3-1项目所在区域生态功能区划情况

| 生态功能分区单元 |  |  | 所在区域面积 | 主要生态特征 | 主要生态环境问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态系统服务功能 | 保护措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 区 | 生态 亚区 | 生态功 能区 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 | Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区 | Ⅱ4-4异龙湖、长桥海山原湖盆农业与城镇生态功能区 | 弥勒、泸西、师宗县大部分地区，罗平县南部，与陆良、石林、华宁县东部的交界区域，面积9876.66 平方公里。 | 以石灰岩低山丘陵地貌为主。大部分地区年降雨量1000-1200毫米, 东部局部地区达到1500－2000 毫米。主要属南盘江水系。主要植被类型为云南松林和灌木林。土壤类型主要是黄红壤和石灰土 | 人口密集、土地利用过度引起的潜在石漠化 | 石漠化高中度敏感 | 岩溶地区的生态农业建设 | 发展以亚热带经济林木为主的生态林业，降低土地利用强度，开展多种经营和清洁生产，防止石漠化 |

本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田，不会造成区域主要生态系统服务功能的丧失或减弱，不会造成环境质量恶化。项目的建设与《云南省生态功能区划》相符。

项目与云南省生态功能区划位置关系见图1.3-2。

图1.3-2  项目与云南省生态功能区划位置关系图

### 1.3.4与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通【2019】125号）的符合性分析

云南省生态环境厅于2019年10月10日以“云环通【2019】125号”下发《关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》，相关符合性分析详见下表。

表1.3-2本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通【2019】125号）的符合性分析

| 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生 | 本项目为塑料制品项目，主要生产塑料，不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料。项目生产车间为封闭式，项目产生的挥发性有机废气采用三级活性炭吸附装置处理，废气达标排放 | 符合 |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 本项目原辅材料常温下储存、转移和运输，不产生VOCs。本项目生产过程中采取集气罩收集+三级活性炭吸附装置处理，处理后废气达标排放。且项目车间密闭，可大大削减VOCs无组织外排量 | 符合 |
| 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距离开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行 | 本项目注塑机为封闭式，在注塑机物料出口上方设置集气罩，废气收集后进入三级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，距离开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速0.4m/s＞0.3m/s， | 符合 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行 | 项目生产车间为封闭式，产生的挥发性有机废气设置三级活性炭吸附装置，废气达标排放 | 符合 |

综上，项目符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通【2019】125号）相关要求。

### 1.3.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定，本项目建设内容与该标准的相符性分析结果见下表。

表1.3-3项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

| 内容 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.1.1VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 项目使用的塑料颗粒、色母等均不属于VOCs物料 | 符合 |
|  | 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装有VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 | 项目使用的塑料颗粒、色母等 存放于室内，包装袋在非取用状态时封口，保持密闭 | 符合 |
| VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 | 项目原料使用的塑料颗粒、色母等均不属于液态VOCs物料 | 符合 |
| 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 7.1.1a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统 | 项目原料使用的塑料颗粒、色母等均不属于液态VOCs物料，注塑机为封闭式设计，注塑机物料出口上方设集气罩收集有机废气并采用三级活性炭吸附装置处理 | 符合 |
| VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施 | 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用 | 符合 |
|  | 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定 | 本项目废气收集系统集气罩严格按照GB/T16758的规定设置 | 符合 |
|  | 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭 | 本项目废气收集系统为密闭管道 | 符合 |
|  | 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 | 本项目VOCs废气收集处理系统污染物排放符合行业排放标准GB31572的规定 | 符合 |
|  | 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率>3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速>2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 | 本项目生产车间为封闭式，产生的挥发性有机废气采用三级活性炭吸附装置处理，废气达标排放 | 符合 |

根据以上分析，本项目采取的挥发性有机废气无组织排放控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

### 1.3.6项目与《地下水管理条例》符合性分析

依据《地下水管理条例》“第四十二条在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。”

项目区内地面已硬化，场地雨污分流，生产车间、成品仓库和危废暂存间等进行分区防渗，对地下水和土壤环境影响可控，不会对地下水环境产生污染，故项目与《地下水管理条例》不冲突。

### 1.3.6与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”的符合性分析

2023年12月07日国务院发布“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”，相关符合性分析详见下表。

表1.3-4项目与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”相关符合性分析（摘录）

| 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重 | 项目原辅料为塑料颗粒、色母等，产品为塑料筐。不生产和使用高VOCs涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等 | 符合 |
| （八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业 | 本项目注塑机为封闭式设计，注塑机物料出口上方设集气罩收集有机废气采用三级活性炭吸附装置处理 | 符合 |

综上，本项目与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”相符。

### 1.3.8与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发【2022】22号）的符合性分析

云南省生态环境厅8月3日对外发布《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发【2022】22号），规划提出，到2025年，集中解决一批威胁群众健康和环境安全的突出涉危涉重问题，固体废物和新污染物治理能力明显增强，稳步推进“无废城市”建设，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降7%。基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施短板，危险废物处置能力基本满足省域内实际处置需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。

本项目产生的固体废物主要包括废包装袋、不合格产品、边角料、废活性炭、废机油、废手套、废抹布和生活垃圾等，项目不涉及重金属的排放。废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；废活性炭、废机油、废手套和废抹布分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；生活垃圾由环卫部门清运处置。危废暂存间等均按要求进行分区防渗，并设置明显标识标牌。

总之，项目产生的一般工业固体废物和危险废物暂存、处置均符合相关要求，固体废物均得到合理的处置，处置率为100%，本项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发【2022】22号）相符。

### 1.3.9与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通〔2022〕120号）相符性分析

本项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析见下表。

表1.3-5项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通〔2022〕120号）相符性分析

| 相关要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）推进土壤污染防治 | 1.加强耕地污染源头控制 | 严格控制涉重金属行业污染物排放；排查整治涉重金属矿区固体废物；开展耕地土壤重金属污染成因排查 | 本项目为塑料制品制造项目，不涉及耕地，本项目不涉及重金属的排放 | 符合 |
|  | 2.防范工矿企业新增土壤污染 | 严格建设项目土壤环境影响评价制度；强化土壤污染重点监管单位的环境监管推动实施绿色化提标改造 | 项目采取分区防渗措施防止垂直入渗污染土壤。项目为塑料制品制造项目，不在排污许可重点管理单位内。项目废水不外排，废气、噪声达标排放。固废均得到妥善处置，处置率100% | 符合 |
|  | 3.深入实施耕地分类管理 | 深入推进耕地土壤与农产品协同调查；动态调整耕地环境质量类别；切实加大耕地保护力度；推进受污染耕地安全利用；全面落实严格管控措施 | 项目不涉及基本农田和耕地。本项目采取分区防渗措施防止垂直入渗污染土壤 | 符合 |
|  | 4.严格建设用地准入管理 | 开展土壤污染状况调查评估；严格污染地块用地准入；优化土地开发和使用时序；强化多部门信息共享和联动监管 | 企业不在土壤污染风险管控和修复名录内 | 符合 |
|  | 5.有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复 | 明确风险管控与修复重点；加强从业单位和个人信用管理 | 项目不涉及土壤修复 | 符合 |
| （二）加强地下水污染防治 | 1.开展“双源”地下水环境状况调查评估 | 开展地下水型饮用水源环境状况调查评估；开展地下水污染状况调查评估 | 项目评价范围内不涉及地下水饮用水源；项目不开展地下水、土壤环境影响评价 | 符合 |
|  | 2.加强地下水污染风险防控 | 落实地下水防渗和监测措施；实施地下水污染风险管控 | 项目不属于“一企一库”、“两场两区”范围内，项目区采取分区防渗措施，防止垂直入渗及大气沉降污染地下水 | 符合 |
|  | 3.保障地下水型饮用水水源环境安全 | 强化地下水型饮用水水源地环境管理；保障地下水型饮用水水源水质安全 | 项目评价范围内不涉及地下水饮用水源 | 符合 |
|  | 4.建立地下水污染防治管理体系 | 制定地下水环境质量达标或保持方案；推动地下水污染防治分区管理；建立地下水污染防治重点排污单位名录 | 项目区采取分区防渗措施，且生产车间等均进行封闭，防止垂直入渗及大气沉降污染地下水 | 符合 |

综上，项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通[2022]120号）相符。

### 1.3.10与“《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的通知”的符合性分析

根据“推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）”，项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析见下表。

表1.3-6项目与“《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的通知”相关符合性分析

| 长江经济带负面清单相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目为塑料制品制造项目，不涉及过长江的通道及码头 | 符合 |
| 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目不涉及自然风景区、风景名胜区 | 符合 |
| 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
| 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园 | 符合 |
| 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不属于长江岸线保护区 | 符合 |
| 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目废水不外排，不设置入河排污口 | 符合 |
| 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区 | 符合 |
| 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 所在区域地表水体为项目东侧4.7km处的甸溪河，不在长江干支流、重要湖泊岸线1km范围内，项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目不属于所列的高污染项目 | 符合 |
| 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、煤化工项目 | 符合 |
| 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业 | 符合 |

综上，本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的通知”相关要求。

### 1.3.11与《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011-2030年)的符合性分析

《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》采用两级水功能区划体系，涉及总河长17.8万公里，湖库总面积4.33万平方公里，共4493个水功能区（其中81％的水功能区水质目标为I类～III类），要求各地区和有关部门要加强领导，密切配合，加大投入，制定相应措施，完善管理规定，如期实现各水功能区水质目标。要在水资源管理、水污染防治、节能减排等工作中严格执行《区划》要求，协调好《区划》与国民经济和社会发展、主体功能区、土地利用、城市建设等相关规划的关系。

项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，属于南盘江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在区域的甸溪河河段属于“甸溪河弥勒农业、工业用水区：由弥勒山外至弥勒矣厦，全长88.4km，水质功能为农业、工业等，2030年的水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据2025年3月4日红河州生态环境局弥勒分局公布的《弥勒市2025年1月水环境质量监测情况》，2025年1月，距离项目较近的甸溪河锁龙（国控断面）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。其公布截图如下：

### 1.3.12与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年）的相符性分析

项目与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析见下表。

表1.3-7项目与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年）相关要求的符合性分析

| 条目 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、加快推动绿色低碳发展 | (五)加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估 | 本项目符合《红河州生态环境局关于印发红河州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年） 的通知》（红环发〔2024〕63号）中环境质量底线、资源利用上限、一般管控单元以及环境管理总体要求 | 符合 |
| 三、深入打好蓝天保卫战 | (三)推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造 | 本项目生产过程产生的挥发性有机物采用集气罩+三级活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒外排，无氮氧化物产生 | 符合 |
|  | (四)改善区域大气和声环境质量。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题 | 项目生产过程产生的挥发性有机物采用集气罩+三级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒外排，对周围环境影响小；机械设备通过基础减振、厂房隔声等方式降噪，经预测可达标排放 | 符合 |

综上，本项目总体符合《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相关要求。

### 1.3.13与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的符合性分析

2012年8月24日，原环境保护部、发改委、商务部联合发布了《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号），项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析见下表。

表1.3.11项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求的符合性分析

| 相关要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- |
| 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动 | 本项目为塑料制品制造项目，属于将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 | 相符 |
| 禁止在居民区加工利用废塑料，禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm的超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等，无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动 | 项目选址不在居民区；项目产品为塑料筐，不属于禁止生产的产品；本项目使用的再生塑料颗粒，其原料为一般废塑料，主要成分为聚乙烯、聚丙烯，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，也不涉及氯、氟塑料等特种工程塑料。根据《环境标志产品技术要求再生塑料制品》（HJ/T231-2006）要求：废旧塑料回收利用后的产品为塑料颗粒，可用于生产建筑材料、园艺用料、农产品容器（如盛装鸡蛋、水果和蔬菜等的容器）、办公用品、非食品容器及可重复利用的包装箱、娱乐设施和室外家具等塑料制品。项目不从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 相符 |
| 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置，禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网 | 本项目产生的固体废物主要包括废包装袋、不合格产品、边角料、废活性炭、废机油、废手套、废抹布、生活垃圾等，项目不涉及重金属的排放。废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；塑料筐不合格产品、边角料统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产；废活性炭、废机油、废手套、废抹布分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；生活垃圾由环卫部门清运处置；项目运营期固体废物均可以得到妥善处置，处置率100%，对环境影响小。 | 相符 |

综上，本项目总体符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。

### 1.3.14与“三线一单”符合性判定

2021年6月15日，红河州人民政府发布了《关于印发红河州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（红政发〔2021〕12号）；2024年7月8日，红河州生态环境局发布了《关于印发红河州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（红环发〔2024〕63号）。根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”的查询结果，本项目所在区域为弥勒市一般管控单元（ZH53250430001）。查询结果如下：

表1.3-8 项目与红政发〔2021〕12号文及红环发〔2024〕63 号文符合性分析一览表

| 类别 |  | 内容要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态红线 |  | 生态保护红线按照《红河州国土空间总体规划（2021—2035年）》中的生态保护红线划定成果。本轮红河州生态环境分区管控动态更新后生态保护红线面积7618.75平方公里，占土地面积的23.68%。本轮红河州生态环境分区管控动态更新后一般生态空间面积5341.85平方公里，占土地面积的16.6%，主要由未纳入生态保护红线的自然保护区、风景名胜区、九湖两线三区、国家级公益林、省级公益林、天然林、饮用水水源保护区等组成 | 根据弥勒市自然资源局出具的查询回复，本项目不占用生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。也不涉及自然保护区、风景名胜区、九湖两线三区、国家级公益林、省级公益林、天然林、饮用水水源保护区等一般生态空间 | 符合 |
| 环境质量底线 | 水环境质量底线 | 到2025年，全州水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量明显改善，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标 | 项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，2030年的水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2025年3月4日红河州生态环境局弥勒分局公布的《弥勒市2025年1月水环境质量监测情况》，2025年1月，距离项目较近的甸溪河锁龙（国控断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目废水不外排，项目建设不会突破水环境质量底线。项目废水不外排，项目建设不会突破水环境质量底线。 | 符合 |
|  | 大气环境质量底线 | 到2035年，各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在25微克/立方米 | 项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《2023年红河州生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目产生的废气达标排放，不会突破大气环境质量底线 | 符合 |
|  | 土壤环境风险防控底线 | 到2025年，全州土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全州土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到95%以上，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控 | 项目不涉及重金属等污染物排放，对土壤环境影响较小；采取分区防渗措施建设，危废暂存间按照重点防渗区设置防渗措施，土壤污染风险能得到有效控制 | 符合 |
| 资源利用上线 | 水资源利用上线 | 2025年，全州年总用水量控制在20.23亿立方米以内 | 本项目用水来自市政供水管网，用水量不大。项目废水不外排，不会突破区域的资源利用上线 | 符合 |
|  | 土地资源利用上线 | 2020年，全州耕地保有量稳定在63.7333万公顷，基本农田保护面积49.0783万公顷，建设用地总规模10.6509万公顷 | 本项目不涉及基本农田和耕地，故项目符合土地资源利用上线要求 | 符合 |
|  | 能源利用上线 | 2021年全州万元地区生产总值能耗比2020年下降3.3%；2021年全州能源消费总量只减不增；2020年非化石能源消费量占能源消费总量比重达到36% | 本项目不使用化石能源。用电来自市政供电，耗电量153.6万kWh/a，用电量不大。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，故项目符合能源利用上线要求 | 符合 |
| 生态环境分区管控总体要求 | 空间布局约束 | 1.严格落实国家产业政策，将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 2.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 4.若生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、各类园区、天然林、公益林、园区等空间范围以及相关要求等发生调整，管控要求按照最新成果执行。 | 1.本项目符合国家产业政策，不属于环境污染大、资源消耗高、技术落后的项目。 2.本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 3.本项目距离居民区和学校、医院、疗养院、养老院等较远，不涉及永久基本农田集中区域。 4.本项目不涉及目生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、天然林、公益林，且本项目符合弥勒市一般管控单元管控要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.开展城市（县城）排水管网排查整治，提升污水处理厂出水水质，因地制宜推进乡镇镇区生活污水治理。 2.以异龙湖流域、饮用水源地周边、政府重点建设村为重点，分区分类加快推进农村生活污水治理，着力健全运维管理机制。 3.坚持城市生活垃圾、建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理原则，按照可回收、有害垃圾、厨余垃圾（湿垃圾）、其他垃圾（干垃圾）垃圾分类法，加快建立分类收集、分类投放、分类运输、分类处置的垃圾处理系统。 4.到2025年，蒙自市污水收集率达到50%、其他城市力争达到70%以上，污水处理率均达到95%以上，城市生活垃圾资源化利用率达42%以上，无害化处理率达100%，城市焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右，城市污泥无害化处置率达到90%以上。 5.强化异龙湖流域、红河及南盘江红河段重要干支流流域农业面源污染防治，推广有机肥替代化肥、测土配方施肥、病虫害绿色防控等农业技术，推进化肥农药减量增效、废弃农膜回收利用、秸秆综合利用。 6.到2025年，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等主要污染物重点工程减排量比2020年分别减少0.6119万吨、0.028万吨、0.0913万吨、0.089万吨。 7.到2025年，化肥农药使用量持续负增长，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，农膜回收率达85%以上，秸秆综合利用率稳定在87%以上。 8.深入打好滇南中心城市大气污染联防联治攻坚战，加大工业涂装、包装印刷、油品储运销、化工等重点行业污染治理力度，加强细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强建筑工地、城区道路扬尘防治和餐饮油烟排放治理。 9.落实农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。 10.弥勒市、蒙自市、弥勒市铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。 11.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。 | 本项目属于塑料制品项目；符合总量控制要求；废气、噪声达标排放；废水不外排；固废均妥善处置，处置率100%。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.落实滇南中心城市大气联防联控工作机制和工作措施，改善环境空气质量。 2.实施土壤和地下水环境风险协同防控，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。 3.企事业单位应当按照有关规定开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，编制突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练。 4.加强日常环境监测分析，加强对可能导致突发环境事件的风险信息收集、分析和研判，建立相应应急物资储备库，做好应急保障。 5.产生、贮存、运输、综合利用尾矿的单位，以及尾矿库运营、管理单位，应当采取措施，防止或者减少尾矿对环境的污染。 | 本项目在建设过程中充分考虑防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的的安全管理、降低风险的规章制度，制定环境应急预案，采取了降低事故风险措施。 | 符合 |
|  | 资源利用效率 | 1.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，万元工业增加值用水量下降18%。 2.2025年，全州单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%以上，能源消费总量得到合理控制，规模以上工业单位增加值能耗下降15%。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4.严格执行国家矿产资源合理开发利用的矿山开采回收率、采矿贫化率以及选矿回收率相关要求。 | 1.本项目用水来自市政供水管网，用水量不大。项目废水不外排 2.项目运营期能源以电能为主，采购节能高效的生产设备，提高生产效率，进一步降低能源消耗。 3.本项目用地不占用耕地及基本农田，通过优化设计，合理布局，以提高土地资源利用率。 | 符合 |
| 生态环境准入清单-弥勒市一般管控单元 | 空间布局约束 | 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。 | 本项目符合国家产业政策，已取得投资项目备案证；项目废气、噪声达标排放；废水不外排；固废均妥善处置，处置率100% | 符合 |

综上，项目符合《关于印发红河州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（红政发〔2021〕12号）及《关于印发红河州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（红环发〔2024〕63 号）三线一单的管控要求。

### 1.3.15选址合理性分析

项目选址位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，项中心位置地理坐标为东经103°20′52.081″，北纬24°7′35.273″。本项目不占用生态红线和永久基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，无珍稀动植物分布。周边50m无村庄、学校等敏感目标。项目区地形规则，厂内外交通较为便利，能够满足原辅材料供应；区域内水、电等基础设施可满足本项目运营期生产、办公和生活需求；项目所在区域声环境、大气环境、地表水环境有一定的环境容量，项目营运时所产生的废气、废水、噪声和固废等，在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对场址周围环境影响较小。

综上，项目周边外环境关系简单，无明显环境制约因素。从环境保护角度而言，本项目选址合理。

### 1.3.16平面布置环境合理性判定

按照有关工业企业设计规范的有关要求，结合项目生产工艺特点和选址场地自然条件等进行项目区总平面布置。

本项目生产车间位于项目区西侧，对生产车间功能区域进行了划分，依次为原料堆放区、生产区、产品堆放区、固废暂存区，成品仓库位于项目区东侧。危废暂存间位于项目区南侧。项目主出入口位于项目区北侧，接入附近公路；项目区人、物分流，避免交叉干扰，便于物流的运入运出；为了保持项目区环境卫生，厂内道路采用混凝土路面；办公区位于项目的东侧，与生产区独立分割，能有效避免生产中噪声、废气对办公区的影响。

综上，本项目总平面布置合理。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

1、施工期

施工期关注的主要环境问题及环境影响包括：施工作业扬尘、机械设备燃油废气、装修和设备安装废气等对周边环境的影响；施工生活污水等对周边环境的影响；施工设备噪声对周边环境的影响；施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾等对周边环境的影响；施工过程对周边生态环境的影响。

2、运营期

项目运营期主要环境问题主要包括：

（1）废气：项目运营期产生的废气主要来源于注塑工序产生的挥发性有机废气（主要成分为非甲烷总烃）、拌料混合产生的粉尘及破碎粉尘。关注废气处理技术的可行性以及达标情况，对周边环境空气的影响。

（2）废水：项目运营期产生的废水主要来源为生产废水和员工生活污水等。关注项目废水不外排的合理性。

（3）噪声：项目运营期噪声源主要是生产设备噪声，关注厂界噪声达标情况。

（4）固体废物：项目运营期固体废物主要包括废包装袋、不合格产品、边角料、生活垃圾、废活性炭、废机油等。关注固体废物处置措施的合理性、可行性。

## 1.5环境影响评价的主要结论

项目符合国家相关产业政策、环保政策、“三线一单”要求，选址和总平面布局合理，在严格执行报告书提出的各项环保措施后，项目采取的环境保护措施技术可靠、经济可行，各种污染物均可达标排放或合理处置，对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，且具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。综上，从环境保护角度分析，本项目是可行。

第二章总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行；2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行；2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修订，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（第三次修订2020年1月1日施行）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日施行）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（修订后2017年10月1日施行）；

（14）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（15）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（16）《环境影响评价公众参与办法》（自2019年1月1日起施行）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月7日）；

（18）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日起施行）；

（19）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日起施行）。

（20）《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（2019年10月10日）；

（21）《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5月）；

（22）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号，2018年6月29日）；

（23）《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）；

（24）《红河州生态环境局关于印发红河州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（红环发〔2024〕63号）；

（25）《固体污染源排污许可分类管理名录(2019)年版》（生态环境部令第11号）；

（26）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月9日）。

（27）《排污许可管理办法》（生态环境部部令第32号，2024年4月1日）；

（28）《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资(2020]80号）；

（29）《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发[2022]22号，2022年5月20日）；

（30）《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通[2022]120号，2022年8月30日）；

（31）《云南省人民政府办公厅关于进步加强环境影响评价管理工作的通知》（云政办发〔2007〕160号，2007年07月30日）；

（32）《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）；

（33）云南省发展改革委等9部门《关于认真做好塑料污染治理近期工作确保完成年度任务的通知》（云发改资环[2020]1215号）；

（34）国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），2023年11月30日；

（35）《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，2022年7月21日；

（36）《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）；

（37）《云南省主体功能区规划》（2014年1月）；

（38）《云南省生态功能区划》（2009年9月）。

### 2.1.2环境影响评价技术导则及相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1－2016)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2－2018)；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ/T2.3－2018)；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610－2016)；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4－2021)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19－2022)；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964－2018)；

（8）《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T169－2018)；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（11）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；

（12）《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污单位自行监测技术指南—橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）；

（14）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

（15）《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日起实施）。

### 2.1.3其他相关资料

（1）委托书；

（2）《云南省固定资产投资项目备案证》；

（3）建设单位提供的营业执照、土地租赁合同等其他相关资料。

## 2.2评价目的、评价原则及评价重点

### 2.2.1评价目的

通过调查项目所在区域自然环境现状，明确环境保护目标，对施工期和运营期可能产生的环境问题进行剖析，提出切实可行的污染防治措施和减缓对策，力求将不利影响降至最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。通过对该项目环境影响评价将达到如下目的：

- 通过对项目施工期和运营期可能造成的环境污染进行分析评价，从环境保护角度论证本项目的环境可行性；

- 通过对项目所在区域自然环境现状的调查、项目的工程分析、环境影响预测等系统性的工作，分析本项目污染物排放状况以及实施污染防治措施后能够实现的污染物削减量，预测分析项目在建成后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

将环境保护措施反馈于工程设计与施工，为优化工程设计提供科学依据，以减少或减缓由于工程建设而导致的对周围环境的负面影响。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.3评价重点

根据建设项目的性质和初步污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：

（1）项目选址及平面布置合理性分析。

（2）工程分析：包括生产工艺、设备及原辅料等介绍，运营期产生的污染物种类和数量，处置措施及排放情况。

（3）大气环境影响评价：根据工程分析中废气核算情况，预测分析项目运营期废气对区域空气环境及周边保护目标的影响程度。

（4）对废水不外排的可行性、可靠性进行重点分析。

（5）固体废物（包括包装袋、不合格产品、边角料、废活性炭、废机油、废手套、废抹布、生活垃圾等）的处理情况或综合利用情况，控制和减少影响的方案和措施等。

评价重点时间段主要是项目的运营期。

## 2.3环境影响识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

根据施工特征及生产工艺特征，项目区域环境质量现状，评价初步识别出项目影响的主要环境要素详见下表。

评价分施工期、运营期进行。建设项目涉及的环境影响因子采用矩阵法进行识别，识别结果见表2.3-1。

表2.3-1环境影响因子识别

| 环境要素 影响因子 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| 施工期 | 废气排放 | -1S | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水排放 | -- | -1S | -- | -- | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1S | -- |  |
|  | 固体废物处置 | -- | -- | -- | -- | -- | -1S |
|  | 环境风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 运营期 | 废气排放 | -1L | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1L | -- |  |
|  | 固体废物处置 | -1L | -- | -1L | -- | -1L | -1L |
|  | 环境风险 | -1L | -1L | -1L | -- | -1L | -- |

注：表中数字代表影响程度，--代表基本无影响，1代表轻微影响，2代表中等影响，3代表影响较大。“-”代表不利影响；“+”代表有利影响；“L”代表长期影响，S代表短期影响。

从识别矩阵中可以看出，建设项目对环境的影响发生在施工期和运营期，主要影响在运营期。不利影响主要为：施工期的设备安装、机械作业、运输等产生的废气、废水、固废、噪声对环境的影响，为短期影响；运营期产生的废气对大气环境的影响；设备噪声对声环境的影响，固废对环境空气、地下水、土壤和生态环境等的影响，环境风险事故对环境空气、地表水、地下水、土壤环境的影响。

### 2.3.2评价因子筛选

根据项目所处区域环境质量现状和项目工程特点，本次环境现状评价因子和环境影响评价因子见表2.3-2。

表2.3-2项目评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃 | TSP、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 地表水环境 | BOD5/0.4、NH3-N/0.28、T-P/0.15 | / |
| 声环境 | Leq（A） | Leq（A） |
| 固体废物 | 施工期：建筑垃圾、生活垃圾等 运营期：废包装袋、不合格产品、废活性炭、废机油、生活垃圾等 |  |
| 生态环境 | 土地利用、动物、植物和植被 |  |

## 2.4环境功能区划与评价标准

### 2.4.1环境功能区划与环境质量标准

1、大气环境

项目所在区域环境空气属二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护总局科技标准司）中的推荐值。

表2.4-1环境空气质量标准限值

| 污染物项目 |  | 取值时间 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目 | SO2 | 年平均 | 60 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | µg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 其他项目 | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 短期平均 | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》P244页 |

2、地表水水环境

项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，属于南盘江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在区域的甸溪河河段属于“甸溪河弥勒农业、工业用水区：由弥勒山外至弥勒矣厦，全长88.4km，水质功能为农业、工业等，2030年的水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.4-2地表水环境质量标准表（摘录）mg/L(pH无量纲)

| 项目 | pH | DO | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 项目 | 挥发酚 | 石油类 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 粪大肠菌群 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤6 | 10000个/L |

3、声环境

项目位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，根据《声环境质量标准》（GB3096—2008），村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄可局部或全部执行２类声环境功能区要求。区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。详见表2.4-3。

表2.4-3声环境质量标准单位：dB（A）

| 类别 | 环境质量标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

### 2.4.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

①项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，标准限值见下表。

表2.4-4施工期大气污染物排放标准限值单位mg/m³

| 污染源 | 无组织排放监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m³ |

②运营期恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求，恶臭有组织排放执行表2限值要求；由于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中明确“国家发布的行业污染物排放标准中对VOCs无组织排放控制已作规定的，按行业污染物排放标准执行”，故运营期非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行表9限值要求。

表2.4-5恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 排气筒高度（m） | 排放量（无量纲） | 厂界标准标准值（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 | 2000 | 20 |

表2.4-6《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值

| 项目 | 排放限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 100 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 |
|  | 4.0 | / | 企业边界 |
| 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） | 0.5 | 所有合成树脂（有机硅树脂除外） | 车间或生产设施排气筒 |
| 颗粒物 | 1.0 | / | 企业边界 |

2、水污染物排放标准

项目运营期冷却水循环使用，不外排。不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表。

表2.4-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，具体标准值见下表。

表2.4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固体废物标准

①一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行；

②危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1大气环境影响评价等级和评价范围

1、评价等级

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

--采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.5-1评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

③污染物评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值，标准值见表2.5-2。

表2.5-2大气污染物预测评价标准单位：μg/m³

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 小时值 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》P244（国家环境保护局科技标准司）小时标准 |

注：*根据大气导则对标准中未给出小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。

④估算模式计算结果

本项目主要大气污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.5-3Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 源强（kg/h） | 最大落地浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | Pi（%） | 最大落地浓度出现距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（等效矩形面源） | TSP | 0.0141 | 2.0221 | 900 | 0.2247 | 58 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃① | 0.2344 | 33.8557 | 2000 | 1.6928 | 58 | 二级 |
| 注塑工序排气筒DA001(点源) | 非甲烷总烃 | 0.1406 | 5.8644 | 2000 | 0.2932 | 345 | 三级 |
| 注:①依据《大气污染物综合排放标准详解》244页：我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。故非甲烷总烃小时评价标准取2.0mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

⑤评级工作等级确定

根据计算结果，各污染物最大占标率为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，占标率为1.6928%，1%≤1.6928%＜10%，故确定大气环境评价等级为二级。

2、评价范围

根据AERSCREEN估算模式计算结果，项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。确定评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延5km的矩形区域，评价范围面积25km2。

### 2.5.2地表水环境影响评价等级和评价范围

1、评价等级

项目区采用雨污分流制，雨水通过项目区雨水沟收集后外排，项目产生的冷却水经冷却循环水池收集后循环使用，不外排。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级划分原则规定：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本次地表水环境影响评价工作等级确定为三级B。

2、评价范围

本项目评价等级为三级B，本项目评价范围为厂区占地内，重点分析项目废水不外排的可行性、可靠性。

### 2.5.3声环境影响评价等级和评价范围

1、评价等级

根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）声环境功能分类，项目区声环境功能区属2类区，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）评价等级划分，项目声环境评价等级定为二级。

2、评价范围

评价范围为项目边界外延200m的范围。

### 2.5.4地下水环境影响评价等级和评价范围

本项目属于塑料制品制造，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不涉及电镀，且无地下水污染因子及途径。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为N轻工中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。不设置地下水环境评价范围，本环评仅提出防渗措施要求。

### 2.5.5生态环境影响评价等级和评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中生态环境影响评价分级的要求。本项目总用地面积3500m2（约0.003500km2）＜20km2，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不占用生态保护红线；本项目属于水污染影响型项目，废水不外排；土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。因此生态影响评价工作等级为三级。

2、评价范围

本项目不涉及生态敏感区，评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域，结合本项目特点，评价范围确定为项目场界外延200m范围。

### 2.5.6土壤环境评价等级和评价范围

本项目所属行业为塑料制品制造，为污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。不设置土壤环境评价范围。

### 2.5.7环境风险评价等级和评价范围

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中划分评价工作等级的方法，本项目评价等级判定具体见下表2.5-4。

表2.5-4环境风险评价工作级别划分判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定风险物质的临界量。定量分析风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统性危险性（P）等级进行判断。

当只涉及一种风险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种风险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，本项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目涉及的主要风险物质的临界量和存在总量见表2.5-5。

表2.5-5项目所涉及风险物质临界量与实际存量结果

| 装置 | 风险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |

由上表可知，本项目Q=0.00004＜1，不涉及重大危险源，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环评风险评价等级为简单分析。

2、评价范围

本项目环境风险为简单分析，评价范围为项目用地范围内。

综上所述，项目评价等级和评价范围一览表见表2.5-6。

表2.5-6评价等级和评价范围一览表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 | 判断依据 | 项目基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 边长5km的矩形区域，评价范围面积25km2 | 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），1%≤Pmax＜10%，评价等级为二级 | 本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，占标率为1.6928%，1%≤1.6928%＜10% |
| 地表水环境 | 三级B | 评价范围为厂区占地内，重点分析项目废水不外排的可行性、可靠性 | 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型评价等级判定中注10，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价” | 项目区采用雨污分流制，雨水通过项目区雨水沟收集后外排，项目产生的冷却水经冷却循环水池收集后循环使用，不外排 |
| 声环境 | 二级 | 项目边界外延200m的范围 | 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2022）的规定：“建设项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内的敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。” | 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，且项目200m范围无声环境保护目标 |
| 地下水环境 | 不设等级 | / | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为N轻工中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 | 本项目属于塑料制品制造，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不涉及电镀，且无地下水污染因子及途径。地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。 |
| 土壤环境 | 不设等级 | / | 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 | 本项目所属行业为塑料制品制造，为污染影响型建设项目。本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。 |
| 生态环境 | 三级 | 项目边界外延200m的范围 | 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中生态环境影响评价分级的要求。本项目总用地面积3037.67m2（约0.00303767km2）＜20km2，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不占用生态保护红线；本项目属于水污染影响型项目，废水不外排；土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。因此生态影响评价工作等级为三级。 | 本项目总用地面积3500m2（约0.0035km2）＜20km2，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不占用生态保护红线；本项目属于水污染影响型项目，废水不外排；土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。 |
| 环境风险 | 简单分析 |  | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ可开展简单分析 | 项目所在地不属于环境敏感地区，Q=0.00004＜1，不涉及重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ |

## 2.6环境保护目标

1、环境空气保护目标

项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，确定评价范围为边长5km的矩形区域。评价范围内环境空气保护目标详见表2.6-1。

表2.6-1环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 经纬度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 位置关系（以厂界为参照） |  | 环境功能区 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经（°） | 北纬（°） |  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 1 | 石家窑 | 103.335359660 | 24.107063550 | 居民 | 约260户，780人 | 西南 | 2000 | 二类 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准 |
| 2 | 石洞 | 103.329737750 | 24.117953023 | 居民 | 约80户，240人 | 西北 | 2058 |  |  |
| 3 | 海菜塘 | 103.331325618 | 24.120694831 | 居民 | 约180户，540人 | 西北 | 1787 |  |  |
| 4 | 高家寨 | 103.327377406 | 24.125316602 | 居民 | 约400户，1200人 | 西 | 2100 |  |  |
| 5 | 小红坡 | 103.332419959 | 24.126432852 | 居民 | 约300户，900人 | 西 | 1554 |  |  |
| 6 | 大和村 | 103.327849475 | 24.132013957 | 居民 | 约400户，1200人 | 西北 | 2107 |  |  |
| 7 | 中和 | 103.327302304 | 24.136331803 | 居民 | 约150户，450人 | 西北 | 2346 |  |  |
| 8 | 新龙 | 103.329737750 | 24.141706877 | 居民 | 约200户，600人 | 西北 | 2480 |  |  |
| 9 | 朱家冲 | 103.342741099 | 24.146484530 | 居民 | 约31户，93人 | 西北 | 2245 |  |  |
| 10 | 下石桥 | 103.348063448 | 24.147295699 | 居民 | 约87户，261 | 北 | 2282 |  |  |
| 11 | 上石桥 | 103.345080832 | 24.144299916 | 居民 | 约38户，114人 | 北 | 1967 |  |  |
| 12 | 普田 | 103.363877752 | 24.142792207 | 居民 | 约97户，291人 | 东北 | 2435 |  |  |
| 13 | 荣宗 | 103.355573633 | 24.132668560 | 居民 | 约300户，900人 | 东北 | 1013 |  |  |
| 14 | 黄家庄 | 103.344136694 | 24.115669996 | 居民 | 约230户，690人 | 南 | 1244 |  |  |
| 15 | 刘家庄 | 103.340628365 | 24.109304745 | 居民 | 约110户，300人 | 西南 | 2022 |  |  |
| 16 | 拖河沟 | 103.358223656 | 24.118627282 | 居民 | 约66户，198人 | 东南 | 1381 |  |  |
| 17 | 老海冲 | 103.338471869 | 24.129780138 | 居民 | 约36户，108人 | 西北 | 993 |  |  |
| 18 | 小庄庄 | 103.341996291 | 24.124899047 | 居民 | 约65户，198人 | 西 | 616 |  |  |
| 19 | 小水塘 | 103.366563561 | 24.107273153 | 居民 | 约10户，30人 | 东南 | 2714 |  |  |

注：保护目标坐标系以项目中心为坐标原点建立坐标系。

2、地表水环境保护目标

项目所在区域不存在《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的地表水环境保护目标（饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等）。不设地表水环境保护目标。

3、声环境保护目标

根据《环境评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目评价范围拟定为200m，在项目区周围200m范围内无声环境保护目标。

4、土壤、地下水环境保护目标

本项目不开展地下水、土壤环境影响评价，不涉及地下水、土壤环境保护目标。

5、生态生态环境保护目标

本项目生态环境评价范围为项目边界外延200m，其生态环境保护目标详见表2.6-2。

表2.6-2生态环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 保护对象 | 与本项目相对位置及距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 土地利用、动植物、植被 |  | 项目区边界外延200m范围内 | 保护周围现有植被，保护生物多样性，保持生态系统完整性 |

## 2.7评价工作程序

按照《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环境影响评价工作分为三个阶段。即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

本项目环评工作程序见下图。

图2.7-1环境影响评价工作程序

# 第三章建设项目工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本概况

项目名称：弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目；

建设地点：弥勒市虹溪镇刘家村委会，中心位置地理坐标为东经103°20′52.081″，北纬24°7′35.273″；

建设单位：弥勒市刘家村虹叶种植农民专业合作社；

建设性质：新建；

总投资及环保投资：项目总投资270万元，其中环保投资21.9万元，环保投资约占项目总投资的8.1%。

建设内容及规模：项目建设占地总面积3500m2，建设生产车间960m²，仓库1200m²，硬化场地560平方米，停车场1处及其他配套设施。计划年产塑料筐50万个。

### 3.1.2项目建设内容

项目工程内容一览表详见下表。

表3.1-1项目工程内容组成一览表

| 类型 | 工程名称 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 1幢，1F，钢架结构，彩钢瓦顶，四周封闭（留设进出口），总占地面积960m2，高度约10m，地面已硬化，生产区划分原料堆放区、生产区、产品堆放区，一般固废暂存区 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 1幢，1F，钢架结构，位于项目区东侧，占地面积100m2 | 已建 |
|  | 卫生间 |  | 依托项目旁边烤烟棚，已建有16m2卫生间 | 依托 |
| 储运工程 | 原辅料堆放区 |  | 位于生产车间内东侧，占地面积230m2，地面已硬化，主要用于堆放原料 | 已建 |
|  | 产品仓库 |  | 2幢，1F，钢架结构，位于项目区东侧，占地面积1200m2，地面已硬化，用于存放产品 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 |  | 由市政自来水管网接入 | 已建 |
|  | 供电 |  | 由市政电网接入 | 已建 |
|  | 排水 |  | 项目区采用雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠；生产过程中的冷却水经循环水池收集冷却后全部循环使用，不外排 | 已建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 生产废气 | 注塑废气经集气罩收集（每套注塑机出料口上方设置1个集气罩，共设置2个，各集气罩（收集效率75%）收集的废气经排气管道连接，由风量为2000m3/h的2个风机引入末端1套三级活性炭吸附装置（去除效率80%），再由一根15m高的排气筒排放 | 未建 |
|  |  | 拌料废气 | 车间封闭 | 已建 |
|  |  | 破碎废气 | 车间封闭 | 已建 |
|  |  | 食堂油烟 | 项目不提供食堂，项目在烤烟棚设置食堂和油烟净化处理器，产生的食堂油烟经油烟净化器处理后排放 | 依托 |
|  | 废水治理 | 冷却水 | 塑料筐生产线冷却水进入25m3冷却循环水池冷却后循环使用，不外排 | 已建 |
|  |  | 生活污水 | 项目不提供食宿，生活污水依托物项目旁边烤烟棚已建的化粪池 | 依托 |
|  |  | 食堂废水 | 项目不提供食堂，项目在烤烟棚设置食堂和0.3m3的隔油池 | 依托 |
|  | 噪声治理 |  | 基础减振、厂房封闭隔音等 | 已建 |
|  | 固废治理 | 危险废物 | 设置危废暂存间1间，占地面积5m2，用于堆存本项目产生的废活性炭、废机油等 | 未建 |
|  |  | 一般固废 | 在生产车间内划分一个一般工业固废暂存区1个，占地面积60m2，用于堆放不合格产品和废包装袋等 | 已建 |
|  |  | 生活垃圾 | 分区设置生活垃圾桶 | 已建 |
|  | 地面防渗 |  | 重点防渗区：危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求（防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆，渗透系数≤10-10cm/s），设置防渗漏托盘，并标识标牌、设置台账和危废转移联单； 一般防渗区：冷却循环水池，效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗区：生产车间、产品仓库、项目区道路、办公区等进行地面硬化。 | 未建 |

### 3.1.3生产规模及产品方案

项目建设主要生产塑料筐，项目产品方案及生产规模情况下表。

表3.1-2项目产品方案及生产规模一览表

| 产品名称 | 产品规格 | 产量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料筐 | 0.5kg~2.5kg/只 | 50万只/a | 750t/a |

### 3.1.4项目原辅料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况具体如下表：

表3.1-3项目原辅料及能源消耗一览表

| 原辅料名称 |  | 年耗量t/a | 项目区最大储存量t | 包装及贮存位置 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料筐 | 聚丙烯塑料颗粒新料 | 587.1011 | 60 | 袋装，原辅料仓库 | 外购 | 主要成分为PP，不含聚氯乙烯和聚苯乙烯 |
|  | 再生塑料颗粒 | 150 | 15 | 袋装，原辅料仓库 | 外购 | 主要成分为PP、PE，不含聚氯乙烯和聚苯乙烯 |
|  | 色母 | 15 | 2 | 袋装，原辅料仓库 | 外购 | 做着色剂使用 |
| 活性炭 |  | 10.3846 | 1 | / | 外购 | 废气治理设施内使用 |
| 水 |  | 221.4 | / | / | 供水管网接入 | / |
| 电 |  | 21.6万kWh/a | / | / | 供电部门供电 | / |

聚丙烯：本项目主要使用的聚丙烯塑料颗粒，简称PP，聚丙烯（简称PP）是一种结构规整、高密度、无侧链、高结晶的线性聚合物，无毒、无臭、无味的乳白色热塑性树脂。相对密度为0.90-0.91g/cm3，是通用树脂中最轻的一种。机械性能良好，耐热性能良好，其熔点为189℃左右，分解温度为350-380℃。在无外力作用下，150℃不变形，化学稳定性好，耐酸、碱和有机溶剂，与大多数化学药品（如发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯等）不发生作用，在水中吸收率仅0.01%。聚丙烯具有多面性，能适合于许多加工方法和用途，可用注塑、挤塑、吹塑、抽丝等方法进行加工，具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响。贮存于干燥、通风良好的仓库中，防止阳光直接照射，不应露天存放。

再生塑料颗粒：再生塑料颗粒是属于塑料颗粒这一范畴内，是回收已经使用过的废塑料生产出来的塑料颗粒。本项目使用的再生塑料颗粒，其原料为一般废塑料，主要成分为聚乙烯、聚丙烯，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，也不涉及氯、氟塑料等特种工程塑料。

根据《环境标志产品技术要求再生塑料制品》（HJ/T231-2006）要求：废旧塑料回收利用后的产品为塑料颗粒，可用于生产建筑材料、园艺用料、农产品容器（如盛装鸡蛋、水果和蔬菜等的容器）、办公用品、非食品容器及可重复利用的包装箱、娱乐设施和室外家具等塑料制品。

项目在生产塑料筐时采用部分再生料，建设单位应严格按照《废塑料污染控制技术规范》（HJ364—2022）中的相关要求，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂；不得使用含聚氯乙烯和聚苯乙烯的再生塑料颗粒。

色母料：色母(ColorMasterBatch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物(PigmentConcentration)。

### 3.1.5主要生产设备

项目主要设备如下表。

表3.1-4项目主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合拌料机 | / | 台 | 3 | / |
| 注塑机 | 恩格注塑机ZF470JD | 台 | 2 | / |
| 集气罩+引风机 | 风量≥2000m3/h | 套 | 2 | / |
| 破碎机 | / | 台 | 1 | / |
| 空压机 | / | 台 | 1 | / |
| 叉车 | / | 台 | 1 | / |
| 活性炭吸附装置 | / | 台 | 1 | / |
| 工业冷水机 | / | 台 | 1 | / |
| 履带式牵引机 | / | 台 | 2 | / |

### 3.1.6平面布置

本项目生产车间位于项目区西侧，对生产车间功能区域进行了划分，依次原料堆放区、生产区、产品堆放区、一般固废暂存区，产品仓库位于项目区东侧。危废暂存间位于项目区南侧。项目主出入口位于项目区北侧，接入附近公路；办公区位于项目的东侧。

### 3.1.7劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员为15人，不在厂区内食宿，员工食宿依托项目旁边的烤烟棚。

工作制度：项目年生产时间总计为90天（全年根据市场需求季节性生产），日工作时数为24小时（8:00~24:00），实行3班制，每班工作8小时，年工作时间2160小时。

### 3.1.8项目实施进度

项目施工期3个月，计划于2025年8月开工建设，2025年10月竣工。

## 3.2建设项目工程分析

### 3.2.1生产工艺

1、施工期生产工艺及产排污

项目属于“未批先建”项目，项目主体工程已建成，前期建设施工采取了有效的防治措施，根据现场调查，施工中未发生环境污染事故和环保投诉。后续施工主要为新建环保设施及安装，包括危废间、废气处理设施等，工程内容简单。本次评价对后续施工工程进行简单分析。

产污情况：

施工期主要污染物为施工扬尘、机械废气、装修及设备安装废气；施工废水和施工人员生活污水，施工机械噪声和建筑垃圾等；施工扬尘采取洒水降尘、临时围挡的方式减小排放；机械设备燃油废气、装修废气及车辆尾气产生量较小，经空气扩散后对环境的影响较小；施工废水经废水收集桶沉淀处理，处理后的废水回用于洒水降尘和工程养护等；施工人员均为当地居民，自行回家食宿，施工人员生活污水主要为洗手废水，施工期生活污水经废水收集桶收集沉淀处理后回用于洒水降尘；通过合理安排施工时间（夜间和午休时段不施工）的方式减小噪声影响；施工土石方全部调配用于场地内低凹处回填，可实现内部平衡，无外运土方；建筑材料可回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至弥勒市住建部门指定地点堆存。

2、运营期生产工艺及产排污

图3.2-2运营期生产工艺流程及产污节点图

生产工艺简述：

①原料贮存、人工拆包、混料、上料

工艺：项目外购来的再生塑料、新料、色母等在原辅料区分区贮存。生产时人工拆除包装袋后，按不同比例配料进入混合拌料机，混合均匀后的物料上料机送入注塑机。

产污：该过程产生废包装袋、噪声及混料粉尘。因原料为颗粒状，粉尘产生量很小，呈无组织排放。

②注塑、冷却、脱模、检验、入库、外售

工艺：项目注塑机采用电加热，注塑机为一体化设备，包括下料熔融、注模、冷却、脱模工序，熔融温度通过PLC控制，温度控制在约180-200℃，熔融后按产品需求注入模具，再经循环水间接冷却成型后脱模，对冷却成型的塑料筐进行检验，检验合格品运至成品库暂存，之后外售。

产污：此过程主要产生注塑机废气、破碎粉尘、冷却水、噪声、不合格品等。注塑机废气设置集气罩收集进入1套“三级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；不合格产品经破碎机破碎后返回混料工序作原料使用，破碎粉尘采取破碎间封闭的措施，无组织颗粒物自然沉降后，仅少量呈无组织排放。冷却水循环使用，不外排。

### 3.2.2物料平衡

本项目物料平衡情况见表3.2-1。

表3.2-1项目生产线物料平衡表  单位：t/a

| 生产线 | 投入量 |  | 产出量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料名称 | 年耗量t/a | 产品名称 | 年产量t/a |
| 塑料筐生产线 | 聚丙烯塑料颗粒新料 | 587.1011 | 成品塑料筐 | 750 |
|  | 再生塑料颗粒 | 150 | 非甲烷总烃 | 2.025 |
|  | 色母 | 15 | 颗粒物 | 0.0761 |
|  | 废边角料、不合格品 | 1.875 | 废边角料、不合格品 | 1.875 |
|  | 合计 | 753.9761 | 合计 | 753.9761 |

图3.2-3物料平衡图（t/a）

## 3.3污染源源强核算

### 3.3.1施工期

#### 3.3.1.1废气污染源

施工过程中的废气主要为产生的主要废气污染物为施工作业扬尘、机械设备燃油废气、装修和设备安装废气等。

1、施工作业扬尘

项目施工作业扬尘主要产生于建设生产车间、产品仓库和办公区等，产生量很小，采取遮挡防护及定期洒水抑尘等措施后呈无组织排放。

2、机械设备燃油废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOX等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工期机械燃油废气属无组织排放，间歇性排放。

3、装修和设备安装废气

项目在危废暂存间室内装修过程中使用防渗漆等，不可避免地会产生刺激性气体，产生量很小，呈无组织排放，具有间断性。设备安装及调试过程中会有少量粉尘、焊接烟尘等产生，呈无组织排放。

#### 3.3.1.2水污染源

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为建筑物施工过程中产生的废水，产生量少，施工废水中的污染物主要为悬浮物。项目施工人员5人，施工人员不在项目区内食宿。项目生活用水仅为洗手用水，用水量均按照10L/人·d计，则施工期生活用水量为0.05m³/d，废水产生量按用水量的90%计算，则废水产生量为0.045m³/d，废水中污染物主要为SS。

施工废水和生活污水经过废水收集桶处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排地表水体。

#### 3.3.1.3噪声污染源

本项目施工期噪声主要为施工机械噪声及施工运输车辆产生的噪声。在设备安装施工过程中电焊机、电锯、电钻等施工机械，产生一定的噪声污染。施工噪声源强为75～95dB(A)，这些噪声将对施工场地周围产生影响。

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。项目施工采用的各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表。

表3.3-1工程施工机械噪声测试值单位：Leq[dB(A)]

| 序号 | 机械类型 | 最大声级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 85 |
| 2 | 电锯 | 80 |
| 3 | 电钻 | 85 |
| 4 | 切割机 | 95 |
| 5 | 运输汽车 | 75 |

#### 3.3.1.4固体废物污染源

项目施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾和建筑垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、废弃钢质材料以及装修垃圾等。本项目施工期施工内容很少。可回收利用部分的材料回收处理（如钢材碎料可出售），不可利用部分运至弥勒市住建部门指定地点堆存。

（2）生活垃圾

施工人员平均5人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，则施工期项目生活垃圾产生量为2.5kg/d，经临时的生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运处置。

### 3.3.2运营期

#### 3.3.2.1废气

项目运营期废气主要为拌料混合过程产生的粉尘、挤出过程中产生的有机废气和食堂油烟等。

1、拌料混合粉尘

项目生产线拌料混合过程均会产生少量粉尘。项目拌料工序塑料原料为颗粒状，且拌料机为封闭设置，仅在进料与出料过程中有少量粉尘产生，粉尘产生量很小，拌料粉尘产生量约为原料用量的0.01%，根据物料平衡，原料用量为753.9761t/a，则产生量0.0754t/a。采取厂房封闭措施后呈无组织排放，在封闭的车间内粉尘沉降效率可达60%，则拌料混合粉尘无组织排放量和排放速率为0.0302t/a、0.0140kg/h。

2、破碎粉尘

项目塑料筐生产过程中产生的不合格产品及边角料使用破碎机进行破碎，破碎工序会产生粉尘。粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《42废弃资源综合利用行业系数手册》，其中“废PE/PP-干法破碎”颗粒物产生系数为375g/t-原料。塑料筐不合格产品及边角料破碎量约1.875t/a，则破碎粉尘产生量为0.0007t/a。每台破碎机每小时可破碎不合格品80kg，则每年需破碎0.0087h，破碎在封闭车间内进行，粉尘沉降效率可达60%，则破碎工序无组织粉尘排放量和排放速率为0.00028t/a，0.00013kg/h。

3、注塑机废气

①正常排放

本项目产污原料包括新塑料颗粒和再生塑料颗粒，主要成分为PP及PE，生产塑料制品时采用电加热，项目通过自带温控系统将加热温度控制在155~250℃之间，塑料颗粒转化为熔融态时而不进行热分解，熔融、注塑、冷却整个过程全部在封闭式一体化设备内完成，仅在注塑机出口取出产品时有少量有机废气溢出，主要成分以非甲烷总烃计。参考陈振坤研究废塑料再生过程中对环境的影响分析[《绿色科技》，2012，（7）：207-208]，发现注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是非甲烷总烃。此外，该工艺过程中温度和物料组成不构成产生二噁英的条件（400~800℃，存在重金属、氯元素）。本项目原料为颗粒状，注塑机机为封闭式一体化设备，注塑工序基本无颗粒物产生，产生的污染物主要为非甲烷总烃和臭气浓度。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”中树脂、助剂原料注塑工艺，项目产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t-产品，项目产品产量为750t/a，则非甲烷总烃产生量为2.0250t/a。

本项目拟在2台注塑机出口各设置1个集气罩，共2个，集气罩为半封闭式（三面围挡，一面软帘）根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，项目集气罩风量按下式确定：

L=V0F=（10X2+F）Vx

式中：L—集气罩风量，m3/s；

V0—吸气口的平均风速，m/s；

Vx—控制点的吸入风速，m/s；

F—集气罩面积，m2；

X—控制点到吸气口的距离，m。

项目采用集气罩对非甲烷总烃进行收集，控制点到吸气口的距离取0.2m，集气罩面积（F）约0.8m2，后期建设需按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）等要求进行规范设计；根据云环通【2019】125号对控制点吸入风速的要求，距离开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，本项目考虑一定余量，Vx取0.4m/s。根据上式计算，项目单个集气罩要求的最小风量为0.48m3/s，即1728m3/h，环评提出设置每个集气罩风量为2000m3/h，项目共设置集气罩2个，总风量为4000m3/h，收集后的废气由1套“三级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）达标排放，未收集的非甲烷总烃自然扩散。

根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）规定：采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。本项目活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g；活性炭应按照设计要求足量添加、及时更换；活性炭更换前应查验产品质量证明材料。

参照云南徽珀包装有限公司编制的《云南徽珀包装有限公司塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测日期：2021年8月27日-2021年8月28日，该项目以聚乙烯为原料，经熔融、吹塑生产塑料袋、塑料手套和营养袋，该项目生产过程产生的有机废气（非甲烷总烃）采用集气罩+三级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，验收监测报告显示，项目非甲烷总烃废气处理设施最低处理效率约为89%。该项目属于塑料制品制造项目，排放的废气与本项目相同，废气处理工艺相同，本项目三级活性炭吸附装置对挥发性有机废气去除率按保守情况取80%。

集气罩收集效率按75%计，未被收集的呈无组织排放，非甲烷总烃产生量为2.025t/a，则非甲烷总烃有组织产生量、产生速率、产生浓度为1.5188t/a、0.7031kg/h、175.7750mg/m3。有组织排放量、排放速率和排放浓度为0.3038t/a、0.1406kg/h、35.155mg/m3。可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3）。项目产品产量合计为750t/a，非甲烷总烃有组织排放量合计为0.3038t/a，折算单位产品非甲烷总烃排放量为0.4051kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求（单位产品非甲烷总烃排放量≤0.5kg/t-产品）。

臭气浓度核算无相关产污系数资料，故本项目臭气浓度源强参照《云南徽珀包装有限公司塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》（该项目属于塑料制品生产项目，排放的废气与本项目相同，废气处理工艺相同，参考可行）中臭气浓度数据，进口臭气浓度2291（无量纲），出口臭气浓度977（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（臭气浓度≤2000无量纲）。

生产车间无组织非甲烷总烃产生量和排放量均为0.5062t/a（0.2344kg/h）。无组织臭气浓度排放量很小。

表3.3-3本项目主要废气污染物产生及排放情况表

| 工序 |  | 主要污染因子 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 产生浓度mg/m³ |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m³ |
| 注塑工序 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.7031 | 1.5188 | 175.7750 | 集气罩+三级活性炭吸附，收集效率75%，去除效率80% | 0.1406 | 0.3038 | 35.1550 |
|  |  | 臭气浓度 | 2291无量纲 | / | / |  | 977无量纲 | / | / |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.2344 | 0.5062 | / | 车间封闭，无组织排放 | 0.2344 | 0.5062 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 少量 | / | / |  | 少量 | / | / |
| 拌料混合 | 无组织废气 | 颗粒物 | 0.0349 | 0.0754 | / | 车间封闭，无组织排放 | 0.0140 | 0.0302 | / |
| 破碎 | 无组织废气 | 颗粒物 | 0.0003 | 0.0007 |  | 车间封闭，无组织排放 | 0.00013 | 0.00028 | / |

#### 3.3.2.2废水

本项目设置一个封闭式生产厂房、二个封闭式成品仓库，无露天堆积物，粉尘等废气产生量很小，不会产生含有大量污染物质的初期雨水。结合项目实际情况及操作合理性，本次环评不再进行初期雨水核算及措施分析。

（1）冷却水

塑料筐生产冷却阶段需用水对设备进行间接冷却，设备冷却水循环使用，不外排。冷却水在使用过程中因蒸发等因素会产生一定量的损耗，项目用水量为0.4m3/h，9.6m3/d，损耗量为10%，即0.96m3/d，则需补水0.96m3/d（86.4m3/a），冷却水（8.64m3/d）全部进入25m3冷却循环水池冷却后循环使用，不外排。

项目用排水情况详见表3.3-4，项目水平衡详见图3.3-1：

表3.3-4项目用排水情况一览表单位：m3/d

| 序号 | 用水环节 | 新鲜用水量 | 废水量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产冷却补水 | 0.96 | 0 | 循环使用，不外排 |

图3.3-1项目水平衡图m3/d

#### 3.3.2.3噪声

项目运营期噪声主要为注塑机装置、破碎机、混合拌料机及风机等生产设备运营时产生的噪声等。噪声源强在65~80dB(A)之间。项目噪声源强调查清单见下表。

表3.3-6主要产噪设备表（室内）  单位：[dB(A)]

| 建筑物名称 | 声源名称 | 数量/台 | 声功率级 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级 | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X，Y，Z |  |  |  |  | 声压级 | 建筑物外距离/m |
| 生产车间 | 注塑机 | 1 | 80 | 减震隔声、距离衰减 | 13.05,6.01,1.2 | 2 | 67.1 | 昼间、夜间 | 20 | 47.1 | 1 |
|  | 注塑机 | 1 | 80 |  | 15.62,10.72,1 | 2 | 67.1 |  |  | 47.1 | 1 |
|  | 混合拌料机 | 1 | 70 |  | 15.45,18.02,1.2 | 2.5 | 56.4 |  |  | 36.4 | 1 |
|  | 混合拌料机 | 1 | 70 |  | 19.99,15.88,1.2 | 2 | 57.1 |  |  | 37.1 | 1 |
|  | 混合拌料机 | 1 | 70 |  | 24.14,13.78,1.2 | 2 | 57.1 |  |  | 37.1 | 1 |
|  | 上料机 | 1 | 65 |  | 17.17,13.58,1 | 2 | 52.1 |  |  | 32.1 | 1 |
|  | 破碎机 | 1 | 80 |  | 24.75,9.8,1.2 | 2 | 67.1 |  |  | 47.1 | 1 |
|  | 履带式牵引机 | 1 | 65 |  | 16.9,3.93,1.2 | 3.5 | 50.8 |  |  | 30.8 | 1 |
|  | 履带式牵引机 | 1 | 65 |  | 19.03,8.76,1.2 | 3.5 | 50.8 |  |  | 30.8 | 1 |
|  | 空压机 | 1 | 80 |  | 8.51,1.82,1.2 | 1.5 | 68.2 |  |  | 48.2 |  |

表3.3-7主要产噪设备表（室外）  单位：[dB(A)]

| 声源名称 | 数量/台 | 声功率级 | 空间相对位置/m | 室内边界声级 | 运行时段 | 声源控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X，Y，Z |  |  |  |
| 工业冷水机 | 1 | 65 | 6.43,-2.65,1.2 | 53.2 | 昼间、夜间 | 选用低噪声声源 |

#### 3.3.2.4固废

本项目产生的固废包括废包装袋、不合格产品及边角料、废活性炭、废机油、废手套、废抹布和生活垃圾等。

1、一般工业固废

（1）废包装袋

项目塑料颗粒、色母等袋装原料拆包过程中产生废包装袋，为一般工业固体废物，项目原料包装袋重量按50g/个计算，袋装原料（新料、再生料、色母）用量为753.9761t/a，原料为25kg/袋，则废包装袋产生量为30160个/a，重约1.508t/a，统一收集后，由废品收购站回收利用。

（2）不合格产品及边角料

本项目产品修整及检验过程将会产生不合格产品及边角料，产生量很小，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”中树脂、助剂原料注塑工艺一般固废的产污系数为2.5kg/t-产品，合格料及边角料产生量为1.875t/a。产生的不合格料及边角料的破碎后回用于生产中。

2、生活垃圾

（1）生活垃圾

项目劳动定员共为15人，员工生活垃圾产生量按每人每天产生量约1kg计，年工作90天，则生活垃圾产生量为1.35t/a，委托环卫部门清运处置。

3、危险废物

（1）废活性炭

本项目废气处理系统采用活性炭吸附工艺，生产过程中产生的废气经收集后，通过收集效率为75%、去除效率为80%的废气处理装置处理后排放。本项目非甲烷总烃产生量为2.025t/a，进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃合计约为1.5188t/a，被活性炭吸附的有机废气量约1.2150t/a。

本项目活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g；活性炭应按照设计要求足量添加、及时更换，活性炭更换周期（即有效使用时间）不应超过500小时。参照《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行）》，活性炭更换周期参照以下公式计算：

式中：

T——更换周期，d；

M——活性炭的用量，kg；M=3000kg

s——动态吸附量，%；（一般取值15%）

c——进口的VOCs浓度，mg/m3；c=175.55mg/m3

Q——风量，m3/h；Q=4000m3/h

t——运行时间，h/d。t=24h/d

根据上式可得，T=3000×0.15×106÷（175.55×4000×24）=26.7天。

综上，本项目活性炭更换周期为26天，则每天活性炭的用量为115.3846kg/d，年用量为10.3846t/a，废活性炭的产生量（包含活性炭吸附的非甲烷总烃量）为11.5996t/a。

废活性炭属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物中的烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码为900-039-49，废活性炭暂存于危废暂存间，之后委托有资质单位清运、处置。

（3）废机油及废手套、废抹布

项目设备定期维护过程会产生的少量废机油，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废机油属于危险废物，危废代码为HW08900-249-08，采用专用废机油桶收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2），定期委托有资质单位处置。

本项目设备需要定期维护，通过抹布进行擦拭清理，产生废手套、废抹布，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废手套、废抹布属于危险废物，危废代码为HW49900-041-49，分类收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2），委托有资质单位处置。

根据《国家危险废物名录》（2025年），项目产生的废手套、废抹布、废机油等均属于危险废物，其危险属性详见表3.3-7。

表3.3-7危险废物属性表

| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业 | 900-249-08 | 维修 | 液态 | 废机油 | 不定期 | T，I |
| 2 | 废手套、废抹布 | 废弃的含油抹布、劳保用品 | / | 900-041-49 | 维修 | 固态 | 废机油 | 不定期 | / |
| 3 | 废活性炭 | HW49其他废物 | / | 900-039-49 | 活性炭装置 | 固态 | 非甲烷总烃 | 定期 | T |

项目运行期间固体废物产生情况如表3.3-8所示。

表3.3-8项目运行期固体废物产生情况估算汇总表

| 产生环节 | 名称 | 属性 | 代码 | 物理性状 | 产生量（t/a） | 贮存方式 | 处置措施及去向 | 利用或处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废包装袋 | 一般工业固废 | / | 固态 | 1.508 | 一般工业固废暂存区 | 外售给废品收购站 | 1.508 |
| 检验 | 不合格产品及边角料 | 一般工业固废 | / | 固态 | 1.875 |  | 回用于生产中 | 1.875 |
| 员工 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 固态 | 1.35 | / | 委托环卫部门清运处置 | 1.35 |
| 设备检修维护 | 废机油 | 危险废物，HW08 | 900-199-08 | 液态 | 0.1 | 桶装 | 分类收集暂存于危废暂存间之后委托有资质单位清运处置 | 0.1 |
|  | 废手套、抹布 | 危险废物 | 900-041-49 | 固态 | 0.1 | / |  | 0.1 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险废物，HW49 | 900-039-49 | 固态 | 11.5996 | / | 分类收集暂存于危废暂存间之后委托有资质单位清运处置 | 11.5996 |

## 3.4运营期污染物产排情况汇总

表3.4-1项目运营期污染物产排情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 |  | 单位 | 数量 |  | 处置措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量 | 排放量或处置量 |  |  |
| 废气 | 拌料混合废气 | 无组织颗粒物 |  | t/a | 0.0754 | 0.0302（0.0140kg/h） | 车间封闭，无组织排放 | 达标排放 |
|  | 破碎 | 无组织颗粒物 |  | t/a | 0.0007 | 0.00028（0.00013kg/h） | 车间封闭，无组织排放 |  |
|  | 注塑机废气 | 有组织非甲烷总烃 |  | t/a | 1.5188 | 0.3038（0.1406kg/h） | 集气罩+三级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA001） |  |
|  |  | 有组织臭气浓度 |  | 无量纲 | 2291 | 977 |  |  |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 |  | t/a | 0.5062 | 0.5062（0.2344kg/h） | 车间封闭，无组织排放 |  |
|  |  | 无组织臭气浓度 |  | 无量纲 | 少量 | 少量 |  |  |
| 废水 | 生产 | 冷却水 |  | 8.64 |  | / | 1个25m3的冷却循环水池 | 循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 生产 | 危险废物 | 废机油 | t/a | 0.1 | 0 | 委托有资质单位定期清运处置 | 处置率100% |
|  |  |  | 废活性炭 | t/a | 11.5996 | 0 | 委托有资质单位定期清运处置 |  |
|  |  |  | 废手套、废抹布 | t/a | 0.1 | 0 | 分类收集暂存于危废暂存间之后委托有资质单位清运处置 |  |
|  |  | 一般固废 | 废包装袋 | t/a | 1.508 | 0 | 统一收集后外售给废品回收站 |  |
|  |  |  | 不合格产品及边角料 | t/a | 1.875 | 0 | 破碎后回用于生产 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | t/a | 1.35 | 0 | 环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 |  | dB(A) | 65～80 | 少量 | 基础减振、厂房封闭隔音等 | 达标 |

# 第四章环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置与交通

弥勒市位于云南省东南部，红河哈尼族彝族自治州北部，东邻泸西、邱北两县；南与开远市隔江相望；西接华宁、弥勒市两县；北与宜良、石林两县接壤。县城北距省会昆明143公里，南距州府蒙自140公里。连接越南的大通道昆河公路从北向南贯穿全境，滇越铁路由县境西部穿过。弥勒地理位置为东经103°04′~103°49′，北纬23°57′~24°40′之间。东西宽78公里，南北长约90公里，总面积4004平方公里。虹溪镇地处弥勒市西南部，东与竹园镇相邻，南与巡检司镇接壤，西接五山乡，北接新哨镇，距弥勒市城40千米，

本项目位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，项目中心地理坐标为东经103°20′52.081″，北纬24°7′35.273″。项目地理位置详见附图1。

### 4.1.2气候特征

弥勒市地处亚热带季风气候区，接近北回归线纬度。由于境内地形多样，导致气候也呈现立体特点，海拔1600m以下的河谷地带和坝区，属南亚热带或中亚热带气候，年平均气温16~19.7℃;海拔1600~2000m的山区属北亚热带气候，年平均气温15～16℃;海拔2000m以上的东山少数地区属暖温带气候，年平均气温12.5~14℃,立体气候明显。市境内多年平均气温17.3℃,极端最高气温36.1℃（1969年5月），极端最低气温-4.5℃（1982年12月）。多年平均降雨量987.5mm，多年日最大降雨量130.6mm，多年平均蒸发量1368.9mm，相对湿度69.5%，年均无霜期349天。全年日照时数为2176.4h，全年总辐射132.5千卡/cm2。常年以西南风为主，多年平均风速2.7m/s，最大风速22m/s。弥勒市20年一遇24h降雨量为130.60mm。

### 4.1.3地形、地貌

弥勒市境内东西多山，中部低凹，地势北高南低，在群山环抱中，形成一狭长的平坝和丘陵地带，山脉、河流趋向多由北向南。西部石山碎布，间有成林的乔木、灌木；东部山岭表层多为风化土壤，广为草丛，乔木和灌木覆盖；山岭之间有谷地，耕地多散布于谷地和平坝中。最高点位于新哨东面的金顶山，海拔约2315m，最低点为南盘江出境处，海拔约870m。弥勒市地处云贵高原的南缘，地势总体为北西高、南东低，多为条带状山地。其主要山脉、河流的走向与构造线方向基本一致。由于本区地壳长期处于抬升状态，地表水的侵蚀作用强烈，形成高山深谷。总的趋势是河溪发育，河谷深切，溯源侵蚀强烈，河谷横断面多呈“V”型。区内地貌根据成因及形态的不同，将地貌划分为山地、盆地、岩溶等三大类。

### 4.1.4水文

弥勒市弥勒市境内主要江河有南盘江及其支系甸溪河，属于珠江流域西江水系。甸溪河位于弥勒市境中部，属于南盘江一级支流，发源于师宗县雄壁镇沙石坡，源头河段称板桥河，泸西县境内称金马河，入弥勒境内称禹门河，在三道桥白马河汇入后称甸溪河，全长195.7公里，总径流面积3272平方公里，多年平均径流量60260万m³,其中弥勒市内全长117.8公里，径流面积2186.3平方公里。主要有白马河、花口河、里方河、朋普河、矣厦河等支流，在弥勒市由北向南流经弥阳、东风、新哨、虹溪、竹园、朋普等乡镇，于朋普镇东南汇入南盘江。

根据现场调查，项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，属于南盘江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在区域的甸溪河河段属于“甸溪河弥勒农业、工业用水区：由弥勒山外至弥勒矣厦，全长88.4km，水质功能为农业、工业等，2030年的水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.1.5地质概况

弥勒市在云南省大地构造上处于扬子准地台与滇东南拗褶断带交截带南东侧，具体为牛首山隆起区和师宗广南拗陷区，以北东向断裂构造为主，南北向和北西向断裂次之。构造主要为断裂构造，其次为受断裂构造制约的向斜、背斜，褶皱的展布方向与断裂具有一致性。

区域内主导构造为北东向构造，此构造由断裂及褶皱组成，其断裂密度大，分布广，不仅控制了三叠系等地层，多作北东向展布的格架，还制约了玄武岩的分布。该组断裂在区内长5-90km不等。与次级断裂呈锐角相交，大多数倾向南东，倾角较陡，主要包括弥勒-富源大断裂、弥勒-师宗大断裂、阳历山-热水塘逆断层、黑泥沟正断层和小石城正断层。北西向构造分布零星，密度小，规模较小，但活动性强，多把北东向主干断层切错，主要断层为天亮山-赤黑逆断层。南北向构造为小江断裂束的向南延伸部分，以规模较大、延伸长，多期活动继承性明显为主要特征。

### 4.1.6植被

弥勒市的森林植被属于“滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区”中的“蒙自、元江岩溶高原峡谷云南松、红木荷、木棉、虾子花中草丛亚区”。主要森林类型有云南松林、华山松林、旱冬瓜林、滇油杉林、常绿栎类林及人工桉树林和竹林等。主要乔木树种有云南松、华山松、旱冬瓜、滇油杉、高山栲、红木荷、麻栎、直干桉、麻竹等。主要灌木有苦刺、南烛、车桑子、余甘子、矮杨梅、映山红等。草本植物主要有野古草、扭黄茅、旱黄茅、香薷、地瓜榕、竹叶草、紫茎泽兰、蕨类等。境内尚分布着部分榉树、南盘江苏铁等珍稀植物，但现存数量极少。

项目区域周围主要植被为灌草丛，植物多样性较差。评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等环境敏感区，评价区内无国家级及地方重点保护的野生植物、地区特有物种、名木古树分布。区域动物主要有常见的蛇、老鼠等。评价范围内无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动物和云南省重点保护动物，也没有特有种存在，生物物种较少，生态结构简单。

### 4.1.7文物保护

经现场调查，项目区周围未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省、市人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1环境空气质量现状

#### 4.2.1.1基本污染物环境质量现状数据达标判定

项目位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，功能区划属环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。

根据《2023年红河州生态环境状况公报》，2023年，红河州二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到环境空气质量二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区。

#### 4.2.1.2其他污染物环境质量现状数据达标判定

根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)中“6.1.2.2调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。”本项目选取特征因子非甲烷总烃和TSP进行调查评价。

为了解项目其他相关污染物的环境质量现状，建设单位玉溪华恒环境科技有限公司于2025年4月10日至4月17日对项目评价范围内的大气环境质量现状进行监测。监测方案如下：

（1）监测点位：荣总（项目区下风向750m处）

（2）监测项目：TSP、非甲烷总烃

（3）监测频率：连续监测7天，TSP测日均值，非甲烷总烃每天测4次小时值

（4）执行标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》建议值（≤2.0mg/m3）

评价标准及方法：

环境空气监测结果采用单项污染指数法进行评价。

式中：Pi：单项污染指数；

Ci：i污染因子监测浓度（mg/m3），以最大监测浓度计算；

Coi：i污染因子标准浓度（mg/m3）；

判断方法：Pi＞1则超标，Pi≤1则达标。

评价结果见下表。

表4.2-1特征污染物环境质量现状监测结果

| 监测点位 | 荣总（项目区下风向750m处）（东经103.352226868,北纬24.132013622） |  |
| --- | --- | --- |
| 监测时间 | 2025年4月10日~4月17日 | 2025年4月10日~4月17日 |
| 污染物 | TSP（ug/m3） | 非甲烷总烃（ug/m3） |
| 监测值 | 164-171 | 170-350 |
| 标准值 | 300（24小时均值） | 2000 |
| Pi | 0.54~0.57 | 0.085~0.175 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

根据上述监测结果可知，项目区域环境空气TSP24小时均值可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准；非甲烷总烃1小时均值可达《大气污染物综合排放标准详解》中的2mg/m3标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状

项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，属于南盘江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在区域的甸溪河河段属于“甸溪河弥勒农业、工业用水区：由弥勒山外至弥勒矣厦，全长88.4km，水质功能为农业、工业等，2030年的水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据2025年3月4日红河州生态环境局弥勒分局公布的《弥勒市2025年1月水环境质量监测情况》，2025年1月，距离项目较近的甸溪河锁龙（国控断面）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。其公布截图如下：

### 4.2.3声环境质量现状

#### 4.2.3.1声环境质量现状监测

为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托玉溪华恒环境科技有限公司于2025年4月10日至4月11日对项目评价范围内的声环境质量现状进行监测。监测方案如下：

（1）监测点位：项目区四周厂界，共4个监测点

（2）监测项目：LeqdB（A）

（3）监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测一次

（4）执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

监测结果如下表所示：

| 采样日期 | 检测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| 2025.04.10 | 厂界东 | 17:35 | 55.3 | 22:09 | 46.7 |
|  | 厂界南 | 17:50 | 54.2 | 22:25 | 45.8 |
|  | 厂界西 | 18:09 | 48.2 | 22:40 | 45.0 |
|  | 厂界北 | 18:26 | 47.1 | 22:59 | 43.5 |
| 2025.04.11 | 厂界东 | 09:34 | 56.1 | 22:07 | 46.0 |
|  | 厂界南 | 09:49 | 57.7 | 22:25 | 46.8 |
|  | 厂界西 | 10:05 | 49.4 | 22:40 | 44.2 |
|  | 厂界北 | 10:23 | 47.1 | 22:58 | 43.1 |
| 标准限值 |  | 60 |  | 50 |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  |

根据监测结果可知，项目区厂界处声环境质量昼、夜间噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

### 4.2.4地下水、土壤环境质量现状

本项目属于塑料制品制造，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不涉及电镀，且无地下水污染因子及途径。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为N轻工中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，不需开展地下水环境质量现状调查。

本项目所属行业为塑料制品制造，为污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，不需开展土壤环境质量现状调查。

### 4.2.5生态环境现状

项目位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，根据现场踏勘，本项目用地为工业用地，厂区用地范围内现无自然植被分布，主要为人工植被。项目周边主要有紫茎泽兰、白茅草、牛膝菊、鬼针草等常见植物，工程占地内不占用公益林，此外，各工程点评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及古树名木，无国家、省重点保护野生植物分布，无国家、省重点保护的野生动物等种类分布。

## 4.3区域污染源调查

项目位于弥勒市弥勒市虹溪镇刘家村委会，属于农村区域，周边以农业种植为主，评价范围内无其他工业企业及其他拟建工业企业，评价范围内无其他污染源存在。

# 第五章环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1施工期回顾性评价

项目属于“未批先建”项目，项目主体工程已建成，前期建设施工采取了有效的防治措施，据现场调查，施工中未发生环境污染事故和环保投诉。后续施工主要为新建环保设施及安装，包括危废间和废气处理设施等，工程内容简单。

### 5.1.2后续施工工程影响分析

1、施工前大气环境影响分析。

- （1）施工扬尘影响分析

项目后续施工内容很少，施工扬尘产生量很小。本项目采取施工场地洒水降尘、施工期建筑垃圾统一收集并进行覆盖、施工垃圾及时清运出项目区等措施后，施工期扬尘可得到有效抑制。因此施工场地要定期进行洒水抑尘；物料堆存等采用封闭措施，减少扬尘。在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对所在区域环境空气质量的影响将大大减小。

（2）机械设备燃油废气影响分析

本项目施工期燃油机械尾气及运输车辆尾气，主要污染物有CO和NOX等。项目施工期内容简单，施工期较短，产生的废气量很小，且为间断性无组织排放。项目区域自然通风情况良好，尾气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境影响很小。

（3）装修及设备安装废气分析

项目在室内外装修过程中使用装修涂料等，不可避免地会产生粉尘及刺激性气体，项目区域自然通风情况良好，尾气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境影响很小。设备安装会产生焊接废气和粉尘等，在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境影响很小。

综上所述，项目施工期产生的废气在采取以上措施之后对环境影响较小。

- 2、施工期水环境影响分析

- 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。生活污水产生量为0.045m³/d，废水中污染物主要为SS。施工废水和施工人员生活污水经废水收集桶收集沉淀后回用于洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响不大。

3、施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工过程中电焊机、切割机、运输汽车等各类机械设备的运行。

噪声衰减预测模式如下：

Lp®=L(ro)-20lg(r/ro)-ΔL

式中：Lp®——受声点声压，dB(A)；

L(ro)——参考点ro处声压，dB(A)；

r——受声点至声源距离，m；

ro——参考点至声源距离，m；

ΔL——其它衰减因素，本环评取15dB(A)。

噪声叠加公式：

式中：Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

n——声源个数。

由此对各施工阶段的施工机械噪声影响范围预测见下表。

表5.1-1施工机械设备噪声衰减情况一览表单位：dB（A）

| 设备名称 | 1m | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电焊机 | 87 | 58 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 32 | 28 | 26 |
| 电锯 | 80 | 51 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 25 | 21 | 19 |
| 电钻 | 85 | 56 | 50 | 43 | 40 | 38 | 36 | 30 | 26 | 24 |
| 切割机 | 95 | 66 | 60 | 53 | 50 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 |
| 运输汽车 | 75 | 46 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 20 | 16 | 14 |
| 叠加值 | 96.14 | 67.14 | 61.14 | 54.31 | 51.14 | 49.14 | 47.14 | 41.14 | 37.14 | 35.14 |

项目施工期机械布置距离厂界最近的距离在5m左右，再根据上表的计算结果可知，施工期噪声昼间排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A）要求，项目夜间不施工，施工噪声对周围声环境影响较小。

项目200m范围无声环境敏感目标。为进一步减少施工噪声对周围环境的影响，应采取以下措施：

（1）使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械；

（2）根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，高噪声设备应尽量远离生活区及厂界；

（3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、减少鸣笛，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；

（4）加强对施工场地噪声管理，文明施工；

（5）禁止午间（12:00~14:00）、夜间（22:00—06：00）施工。

综上所述，项目区在施工期所产生的设备噪声严格按照上述措施进行控制，施工期噪声对周围环境影响较小。

4、施工期固体废物对环境的影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾和建筑垃圾，如处置不当将会造成二次污染。因此，采取如下控制措施：

（1）生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不得长期堆放，以免腐烂发酵、污染环境，影响公共卫生；

（2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理，不可利用部分运至弥勒市住建部门指定地点堆存。

本项目施工期较短，施工内容较少，产生的固废量比较少，采取上述措施后对周围环境产生不良影响较小。

5、施工期生态环境影响分析

本项目占地面积3500m2，厂区无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动植物和云南省级重点保护野生动植物，也没有发现特有种类存在。项目区范围内无重要生态环境保护目标，生态结构单一，保护价值较小，项目工程建设占用土地对生态环境影响较小。

## 5.2运营期环境影响预测与分析

### 5.2.1大气环境影响影响预测与评价

项目运营期废气主要为拌料混合过程、不合格料及废边角料破碎产生的粉尘和注塑过程产生的有机废气和食堂油烟等。

#### 5.2.1.1评价工作等级及评价范围的确定

1、评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准表见表5.2-1。

表5.2-1评价因子和评价标准表单位：μg/m³

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP* | 小时值 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》P244（国家环境保护局科技标准司）小时标准 |

注：*根据大气导则对标准中未给出小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。评价因子选取有环境质量标准的因子。

2、污染源参数

项目污染源参数见表5.2-2、表5.2-3。

表5.2-3有组织废气污染源参数一览表（等效矩形面源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 非甲烷总烃 |
| 注塑工序排气筒DA001 | 103.347578 | 24.126608 | 1514.00 | 15.00 | 0.40 | 25.00 | 8.89 | 0.1406 |

表5.2-2无组织废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 非甲烷总烃 | TSP |
| 生产车间 | 103.347621 | 24.12672 | 1514.00 | 37 | 26 | 10.00 | 0.2344 | 0.0141 |

3、估算模型参数

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN计算各污染物的最大浓度占标率Pi以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。估算模式预测参数见表5.2-4。

表5.2-4估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村（因3km范围内最大用地类型为农村，所以选农村） |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 36.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.5 |
| 土地利用类型 |  | 农田（因3km范围内最大用地类型为农田，所以选农田） |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、评价工作等级及评价范围的确定

根据项目情况及厂址地区环境状况，结合该地区污染气象特征，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用导则中推荐的AERSCREEN估算模式进行计算，分别对本项目的污染物进行计算，各污染物占标率情况见表5.2-5。

表5.2-5大气环境评价的等级确定结果

| 污染源 | 污染物 | 源强（kg/h） | 最大落地浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | Pi（%） | 最大落地浓度出现距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间（等效矩形面源） | TSP | 0.0141 | 2.0221 | 900 | 0.2247 | 58 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃① | 0.2344 | 33.8557 | 2000 | 1.6928 | 58 | 二级 |
| 注塑工序排气筒DA001(点源) | 非甲烷总烃 | 0.1406 | 5.8644 | 2000 | 0.2932 | 345 | 三级 |
| 注:①依据《大气污染物综合排放标准详解》244页：我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。故非甲烷总烃小时评价标准取2.0mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据计算结果，各污染物最大占标率为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，占标率为1.6928%，1%≤1.6928%＜10%，故确定大气环境评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域

#### 5.2.1.2大气环境影响预测与评价

1、正常排放大气环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目注塑废气非甲烷总烃有组织排放量、排放速率和排放浓度为0.3038t/a、0.1406kg/h、35.155mg/m3，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3）。单位产品非甲烷总烃排放量为0.4051kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求（单位产品非甲烷总烃排放量≤0.5kg/t产品）。挤出工序有组织臭气浓度977（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（臭气浓度≤2000无量纲）。

注塑废气非甲烷总烃无组织排放量和排放速率为0.5062t/a，0.2344kg/h，臭气浓度无组织排放量很小。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用导则中推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，预测结果见表5.2-6。

表5.2-6有组织排放主要污染源估算模型计算结果

| 下风向距离 | 注塑工序排气筒DA001（点源） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃预测浓度(μg/m³) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 2.9974 | 0.1499 |
| 100.0 | 5.5331 | 0.2767 |
| 200.0 | 4.7895 | 0.2395 |
| 300.0 | 5.4547 | 0.2727 |
| 400.0 | 4.6819 | 0.2341 |
| 500.0 | 3.4027 | 0.1701 |
| 600.0 | 2.8277 | 0.1414 |
| 700.0 | 2.4452 | 0.1223 |
| 800.0 | 2.1752 | 0.1088 |
| 900.0 | 1.9513 | 0.0976 |
| 1000.0 | 1.7947 | 0.0897 |
| 1200.0 | 1.5326 | 0.0766 |
| 1400.0 | 1.3230 | 0.0662 |
| 1600.0 | 1.1566 | 0.0578 |
| 1800.0 | 1.0153 | 0.0508 |
| 2000.0 | 0.9098 | 0.0455 |
| 2500.0 | 0.7059 | 0.0353 |
| 3000.0 | 0.5779 | 0.0289 |
| 3500.0 | 0.4910 | 0.0245 |
| 4000.0 | 0.4225 | 0.0211 |
| 4500.0 | 0.3684 | 0.0184 |
| 5000.0 | 0.3273 | 0.0164 |
| 10000.0 | 0.1250 | 0.0063 |
| 11000.0 | 0.1241 | 0.0062 |
| 12000.0 | 0.1014 | 0.0051 |
| 13000.0 | 0.0749 | 0.0037 |
| 14000.0 | 0.0734 | 0.0037 |
| 15000.0 | 0.0849 | 0.0042 |
| 20000.0 | 0.0589 | 0.0029 |
| 25000.0 | 0.0440 | 0.0022 |
| 下风向最大浓度 | 5.8644 | 0.2932 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 345.0 | 345.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表5.2-7无组织排放主要污染源估算模型计算结果

| 下风向距离 | 生产车间（矩形面源） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) | 非甲烷总烃浓度(μg/m³) | 非甲烷总烃占标率(%) |
| 50.0 | 1.9905 | 0.2212 | 33.3267 | 1.6663 |
| 100.0 | 1.5944 | 0.1772 | 26.6948 | 1.3347 |
| 200.0 | 0.9395 | 0.1044 | 15.7302 | 0.7865 |
| 300.0 | 0.7678 | 0.0853 | 12.8553 | 0.6428 |
| 400.0 | 0.6437 | 0.0715 | 10.7774 | 0.5389 |
| 500.0 | 0.5520 | 0.0613 | 9.2422 | 0.4621 |
| 600.0 | 0.4692 | 0.0521 | 7.8564 | 0.3928 |
| 700.0 | 0.4042 | 0.0449 | 6.7675 | 0.3384 |
| 800.0 | 0.3524 | 0.0392 | 5.8997 | 0.2950 |
| 900.0 | 0.3105 | 0.0345 | 5.1983 | 0.2599 |
| 1000.0 | 0.2762 | 0.0307 | 4.6237 | 0.2312 |
| 1200.0 | 0.2237 | 0.0249 | 3.7460 | 0.1873 |
| 1400.0 | 0.1860 | 0.0207 | 3.1148 | 0.1557 |
| 1600.0 | 0.1579 | 0.0175 | 2.6440 | 0.1322 |
| 1800.0 | 0.1363 | 0.0151 | 2.2821 | 0.1141 |
| 2000.0 | 0.1193 | 0.0133 | 1.9969 | 0.0998 |
| 2500.0 | 0.0895 | 0.0099 | 1.4982 | 0.0749 |
| 3000.0 | 0.0705 | 0.0078 | 1.1803 | 0.0590 |
| 3500.0 | 0.0575 | 0.0064 | 0.9628 | 0.0481 |
| 4000.0 | 0.0481 | 0.0053 | 0.8062 | 0.0403 |
| 4500.0 | 0.0411 | 0.0046 | 0.6888 | 0.0344 |
| 5000.0 | 0.0357 | 0.0040 | 0.5980 | 0.0299 |
| 10000.0 | 0.0140 | 0.0016 | 0.2344 | 0.0117 |
| 11000.0 | 0.0123 | 0.0014 | 0.2059 | 0.0103 |
| 12000.0 | 0.0109 | 0.0012 | 0.1830 | 0.0091 |
| 13000.0 | 0.0098 | 0.0011 | 0.1641 | 0.0082 |
| 14000.0 | 0.0089 | 0.0010 | 0.1484 | 0.0074 |
| 15000.0 | 0.0081 | 0.0009 | 0.1351 | 0.0068 |
| 20000.0 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0915 | 0.0046 |
| 25000.0 | 0.0040 | 0.0004 | 0.0675 | 0.0034 |
| 下风向最大浓度 | 2.0221 | 0.2247 | 33.8557 | 1.6928 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

项目所在区域常年主导风向为西南风，根据预测结果，有组织非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现距离为345m，在厂界范围外，最大落地浓度5.8644μg/m3，占标率0.2932%，占标率＜1%，对环境空气影响可接受。

项目所在区域常年主导风向为西南风，根据预测结果，无组织颗粒物和非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现距离为58m，在厂界范围外，颗粒物最大落地浓度为2.0221μg/m3，非甲烷总烃最大落地浓度为33.8557μg/m3，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求（企业边界：非甲烷总烃≤4mg/m3；颗粒物≤1mg/m3）。

2、非正常排放大气环境预测与评价

非正常工况下预测结果：

表5.2-8非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序废气排气筒DA001 | 三级活性炭吸附装置吸附效率下降，去除效率由80%降为50% | 非甲烷总烃 | 0.4219 | 1 |

表5.2-9非正常情况最大Pmax和D10%预测结果表

| 工况 | 污染物 | 浓度值（ug/m³） | 超标情况 | 占标率（%） | 最大落地浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级活性炭吸附装置吸附效率下降，去除效率由80%降为40% | 非甲烷总烃 | 17.5960 | 达标 | 0.8798 | 57 |

根据估算模式预测结果表明，非正常工况挤出工序非甲烷总烃下风向最大落地浓度17.5960ug/m3，占标率0.8798%，占标率较正常排放大，应杜绝非正常排放。

#### 5.2.1.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价。本次评价对本项目废气产排放量进行了核算。

1、排放量核算

本项目有组织大气污染物排放量核算情况见表5.2-10。无组织大气污染物排放量核算情况见表5.2-11。

表5.2-10大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 35.155 | 0.1406kg/h | 0.3038 |

表5.2-11大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 车间封闭措施 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 4.0 | 0.5062 |
| 2 | 拌料混合 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.0302 |
| 3 | 破碎 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.00028 |
| 4 | 食堂 | 食堂油烟 | 1个油烟净化器（风量为2000m3/h，去除率约为60%） | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 | 2 | 0.0004 |

2、项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量核算情况见表5.2-12。

表5.2-12大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0305 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.81 |
| 3 | 食堂油烟 | 0.0004 |

3、非正常排放量核算

本项目大气污染物非正常排放量核算情况见表5.2-13。

表5.2-13项目非正常排放量核算表

| 产污环节 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤出 | 三级活性炭吸附装置吸附效率下降，去除效率由80%降为40% | 非甲烷总烃 | 0.4219 |

本项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表见表5.2-14。

表5.2-14项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

| 主要产污单元 | 产污设施 | 产排污环节 | 污染物种类 | 排放方式 | 执行排放标准 | 污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施名称及工艺 | 是否为可行技术 |
| 生产车间 | 拌料混合机、破碎机 | 拌料混合、破碎 | 颗粒物 | 无组织 | 非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 车间封闭措施 | 是 □否 |
| 注塑工序 | 注塑机 | 注塑工序 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织 |  | 三级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  |  |  | 无组织 |  | 车间封闭措施 |  |

#### 5.2.1.4大气防护距离设置

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，大气防护距离为进一步预测的内容，故本项目不设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.5卫生防护距离设置

本次大气卫生防护距离采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）的方法进行计算。

QcCm=1ABLc+0.25r20.05LD

式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。

Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。

根据GB/T39499—2020的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。

表5.2-15卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.7 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据公式，计算结果见表5.2-16和图5.2-1。

表5.2-16卫生防护距离的确定

| 序号 | 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | Qc （kg/h） | Cm （mg/m3） | 等标排放量 Qc/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 面源 | 颗粒物 | 0.0140 | 0.9 | 0.0156 |
| 2 | 生产车间 | 面源 | 非甲烷总烃 | 0.2344 | 2 | 0.1172 |

从上表可知，颗粒物的等标排放量为0.0156，非甲烷总烃的等标排放量为0.1172，两种污染物的等标排放量相差86.69%（大于10%），选择非甲烷总烃为本项目主要特征大气有害物质，卫生防护距离计算结果见表5.2-12：

表5.2-12卫生防护距离情况计算结果

| 污染源 | 污染物 | 近年平 均风速 （m/s） | 源强特征 |  | 卫生防护距 离计算值(m) | 卫生防护距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qc(kg/h) | 占地面积S（m2） |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 2.7 | 0.2344 | 960 | 6.2100 | 50 |

本项目卫生防护距离为生产车间外扩50m范围。由卫生防护距离包络线图和现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无居民区、医院、学校等环境敏感目标分布。建设单位应书面报告弥勒市人民政府，卫生防护距离内不宜规划居民区、医院、学校等环境敏感目标。卫生防护距离包络线见下图：

北

图例

本项目

包络图

图5.2-2卫生防护距离包络线图

#### 5.2.1.6大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价自查表见附表2。

### 5.2.2地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价等级为三级B，三级B评价项目可不进行地表水环境影响预测，本次评价重点分析项目废水不外排的可行性、可靠性分析。

#### 5.2.2.1项目废水产排情况

根据工程分析，本项目废水主要为冷却水，生产过程中冷却水产生量为8.64m3/d。冷却水进入25m3冷却循环水池冷却后循环使用，不外排。

项目厂房为封闭式厂房，设置雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠。

#### 5.2.2.2项目废水处理措施的可行性、可靠性分析

1、生产废水处理措施的可行性、可靠性分析

本项目生产过程中冷却水8.64m3/d、77.76m3/a，冷却水进入25m3冷却循环水池冷却后循环使用，容积满足冷却水储存需求，措施可行。

2、生活污水处理措施依托的可行性分析

项目员工食宿依托项目旁边的烤烟棚，本项目每年生产90天，在项目生产期间，只有本项目的员工在烤烟棚内食宿。项目员工15人，员工用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），集中供水的农村居民用水为70~100L/（人·d），本次员工用水按照人均100L/人•d计算，其中食堂用水20L/人•d，其他生活用水80L/人•d。

食堂污水排放系数按80%计，则员工食堂污水量为0.24m³/d、21.6m³/a。其他生活用水量为1.2m³/d、108m³/a，污水排放系数按90%计，则其他生活污水量为1.08m³/d、97.2m³/a。则生活用水总量为1.5m³/d、135m³/a，生活污水总量为1.32m³/d、118.8m³/a。

食堂污水和其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后由周边农户清掏用于农田施肥。烤烟棚已设置1个总容积15m³的化粪池，可完全满足生活污水至少停留储存10天，依托可行。

#### 5.2.2.3本项目废水不外排可行性分析

根据分析，本项目生产过程中冷却水不含有毒有害水污染物，经25m3循环水池收集后循环使用，不外排。

#### 5.2.2.4地表水环境影响评价结论

综上，项目区采取雨污分流措施，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠。生产冷却水循环使用，不外排，认为地表水环境影响可以接受。

#### 5.2.2.5地表水环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价自查表见附表3。

### 5.2.3声环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1设备噪声源

本运营过程中产生连续噪声的设备源强值一般在65~80dB（A）之间，项目主要噪声源强见3.3.2.3章节。项目消声、隔声措施如下：

机械动力性噪声在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，因此本项目对动力性等高噪设备采用减震、厂房封闭隔音等措施。

#### 5.2.3.2噪声环境评价范围、标准

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目噪声评价量为等效连续A声级，本次评价范围及标准具体如下。

表5.2-17项目噪声评价范围及评价标准单位：dB（A）

| 功能区名称 | 评价范围 | 执行的标准和级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |
| 厂界噪声 | 厂界外1m | 60 | 50 |

#### 5.2.3.3预测模式

本次预测采用根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021中的推荐模型进行预测评价，其预测模式具体如下：

①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB（A）；

Lwoct某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；

r1室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R房间常数，m2；

Q方向性因子，无量纲值。

②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算室外靠近围护结构处的声压级：

④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

式中：S—透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

式中：Loct(r)点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

Loct(r0)参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r预测点距声源的距离，m；

r0参考位置距声源的距离，m；

Loct各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。

⑦各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Li--- 第i个声源声值；

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数

#### 5.2.3.4预测结果分析

为保证项目运营期噪声达标排放，建设单位主要采取以下措施：优先选用低噪设备，对产噪设备进行减震隔音措施；设备布局进行优化，减少对项目区外声环境的影响；加强项目区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象。

本项目建成投入运行后，主要产噪设备对厂界的影响预测结果见表5.2-14，等声级线图见图5.2-2。

表5.2-14  厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值 （dB(A)） | 昼间标准限值 （dB(A)） | 夜间标准限值 （dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |
| 东厂界 | 85.5 | 32.84 | 1.2 | 昼间、夜间 | 18.23 | 60 | 50 | 达标 |
| 南厂界 | 28.76 | -31.02 | 1.2 | 昼间、夜间 | 40.07 | 60 | 50 | 达标 |
| 西厂界 | 0.01 | -0.07 | 1.2 | 昼间、夜间 | 47.85 | 60 | 50 | 达标 |
| 北厂界 | 47.97 | 10.10 | 1.2 | 昼间、夜间 | 47.06 | 60 | 50 | 达标 |
| 厂界最大点 | 8.08 | -4.08 | 1.2 | 昼间、夜间 | 47.85 | 60 | 50 | 达标 |

注：表中坐标以厂界左下角（102.887970,24.12647678）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

根据预测结果可知，项目预测网格最大贡献值和厂界最大贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目周边200m无声环境敏感点，对周围环境影响较小。

项目生产设备的贡献值等声值线图见图5.2-3。

图例

厂界

建筑物

北

图5.2-3生产设备噪声贡献值等声值线图

#### 5.2.3.5小结

根据噪声预测结果，项目运营期产生的噪声采取基础减振、厂房封闭隔音等措施后，各厂界昼间、夜间噪声最大贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。且项目周边200m范围无声环境保护目标，对周围环境影响较小。建设单位要严格执行本环评提出的噪声防治措施。

声环境影响评价自查表见附表4。

### 5.2.4固体废物影响预测与评价

本项目产生的固废包括废包装袋、不合格产品、边角料、废活性炭、废机油、废手套废抹布和生活垃圾等。

1、一般工业固废

本项目废包装袋产生量为1.508t/a，统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；本项目塑料筐不合格产品及废边角料产生量为1.875t/a，统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产，全厂一般工业固废均妥善处置，处置率100%，本项目不会对环境产生较大影响。

2、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为1.35t/a，经项目区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。

3、危险废物

（1）废活性炭

本项目产生的废活性炭为3.276t/a，更换的吸附有机废气后的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物中的烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码为900-039-49，废活性炭更换后由厂家直接带走。

（3）废机油及废手套、废抹布

项目设备定期维护过程会产生的少量废机油，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废机油属于危险废物，危废代码为HW08900-249-08，采用专用废机油桶收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2）。之后定期委托有资质单位处置。

本项目设备需要定期维护，通过抹布进行擦拭清理，产生废手套、废抹布，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废手套、废抹布属于危险废物，危废代码为HW49900-041-49，分类收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2），委托有资质单位处置。

项目拟设置的1个60m2的一般固废暂存区和1个5m2的危险废物暂存间。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求（地面进行基础防渗，铺设土工布+2mm厚HDPE膜，然后再铺设土工布+150mm防渗混凝土垫层（C30），再涂设2mm厚环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）；裙脚涂设0.5m高2mm厚环氧树脂）建设，并设置标识标牌、台账和危废转移联单。项目验收前建设单位应与有资质单位签订处置协议。

综上所述，项目运营期固体废物均可以得到妥善处置，处置率100%，对环境影响小。

### 5.2.5地下水、土壤环境影响预测与评价

本项目属于塑料制品制造，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，不涉及电镀，且无地下水污染因子及途径。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为N轻工中的“116、塑料制品制造”中的“其他”，地下水环境影响评价行业类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

本项目所属行业为塑料制品制造，为污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

本环评仅提出防渗措施要求。项目区内地面已硬化，场地雨污分流，生产车间、产品仓库和危废暂存间等进行分区防渗，对地下水和土壤环境影响可控。土壤和地下水污染防治措施详见第七章节。

### 5.2.6生态环境影响预测与评价

按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）的规定，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。本次环评主要对土地利用、植被和植物、动物等几个方面简要分析。

1、对土地利用的影响

项目位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，占地面积3500m2，项目周边主要为农田，项目区用地现状为工业用地，本项目建设不会改变现有土地利用性质，项目占地对区域土地利用影响不大。

2、对植被、植物的影响分析

根据实地调查结果，项目区域内无天然植被，项目所在地为典型的人工生态环境，项目周边主要有紫茎泽兰、白茅草、牛膝菊、鬼针草等常见植物，生物多样性单一。生态系统受人为影响较大，自我调节能力较低。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及古树名木，无国家、省重点保护野生植物分布，无国家、省重点保护的野生动物等种类分布。本项目对植被、植物基本无影响。

3、对动物的影响

项目区域动物仅有少量麻雀和田鼠等小型动物等，均为常见物种，项目区内未发现国家和省级重点保护野生动物分布。项目在施工过程中会惊扰周围动物的正常生活，本项目施工内容很少，通过加强施工管理，施工期对动物的影响是暂时的，当施工完成后对动物的影响将消失。因此，项目的建设对动物的影响不大。

# 第六章环境风险评价

## 6.1环境风险评价依据

### 6.1.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，本项目涉及环境风险物质主要为废机油。风险物质的用量及储存量详见下表：

表6.1-1风险物质用量、储存量一览表

| 物质名称 | 年产生量t | 最大储存量t | 存放位置 | 形态 | 风险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 0.1 | 0.1 | 危废暂存间 | 液态 | 危险废物、可燃物质 |

本项目环境风险潜势划为Ⅰ，仅进行简单分析，不设环境风险评价的环境保护目标。

### 6.1.2风险潜势初判及评价等级

环境风险潜势按表6.1-2进行划分。

表6.1-2建设项目环境风险潜势划分表

P值按表6.1-3进行确定。

表6.1-3危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

表中，Q值表示危险物质数量与临界量比值，计算公式如下：

式中：q1、q2….qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2….Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质临界量见下表。

表6.1-4风险物质临界量于本项目储存量

| 装置 | 风险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |

本项目Q=0.00004＜1，不涉及重大危险源。本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，环评风险评价等级为简单分析。

## 6.2环境风险识别

### 6.2.1物质风险识别

本项目主要风险源为废机油，其主要理化性质见下表：

表6.2-1机油理化性质、危险特性一览表

| 标识 | 中文名 | 机油；润滑油 | 英文名 | Lubricatingoil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 淡黄色黏稠液体 |  |  |  |
|  | 自燃点（℃） | 300~350 | 沸点（℃） | 150 |  |
|  | 相对密度(水=1) | 0.88 | 密度 | 0.88g/cm3 |  |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃) | 220 | 饱和蒸气压(KPa) | 0.13/145.8℃ |  |
|  | 危险特性 | 是一种可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃 |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | CO、CO2等有毒有害气体 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 禁忌物 |  | 硝酸等强氧化剂 |
|  | 灭火方法 | 消防人员需佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒性危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合证，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂肺炎 |  |  |  |

### 6.2.2贮存与生产设施风险识别

项目贮存与生产运行过程，风险设施主要为危废暂存间。

## 6.3环境风险事故类型

项目可能发生的突发环境风险事件类型，诱发缘由、影响途径及对周边环境的影响具体见表6.3-1。

表6.3-1环境风险事件情景

| 突发环境事件类型 | 诱发因素 | 影响途径 | 可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险物质（废机油等）泄漏引发的环境污染事件 | 风险物质未按要求收集、使用、处置，随意丢弃、排放。危废（废机油）未及时交由有资质单位处置，在厂内大量堆存导致溢出；遇明火或高热燃烧、爆炸 | 风险物质（废机油）泄漏排入周边地表水体，燃烧爆炸产生有毒有害气体进入大气环境；随意丢弃、排放至区域内土壤环境，雨天雨水冲刷污染物进入地表水环境、地下水环境 | 对大气环境、土壤环境、地表水环境及地下水环境造成影响；燃烧爆炸产生的有毒有害气体对厂区人员造成毒性伤害 |
| 火灾导致的次生环境污染事件 | 废机油易燃，遇明火会引发火灾。厂区原料遇明火，电路故障及操作失误等发生火灾 | 火灾产生的废气超标排放进入大气环境；消防废水通过雨水沟进入周边雨水沟，导致水环境恶化；消防物质未妥善处置会对外环境造成污染 | 对大气环境、周边土壤环境、水环境造成影响；对厂区人员造成伤害 |

## 6.4环境风险影响分析

### 6.4.1废机油泄漏环境风险影响分析

危废暂存间的废机油意外泄漏会对周边大气、土壤、地表水、地下水环境等造成影响。

废机油挥发扩散进入大气环境。会对大气环境产生一定影响。本公司废机油贮存量极小，油类物质泄漏量、泄漏范围不大，不会产生大量油气，对大气环境影响较小。

废机油泄漏或渗漏一旦进入地表河流，将造成地表河流污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染会导致地表河流的景观破坏，产生严重刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成油膜与水隔离，致使水中溶解氧降低，逐渐形成死水，导致水中生物死亡；再者，油类物质的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃有机物，一旦进入水环境，可生化性比较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复时间长，需要十几年，甚至几十年的时间。

油类物质渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变；油类物质泄漏会下渗区域地下水中，将造成地下水环境污染，致使地下水可生化性降低，对环境有长远影响。

本项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，可收集事故状态泄漏的废机油。项目危险废物产生量很小，采取防渗及加强管理措施后，发生泄漏可能性很小。

### 6.4.2火灾伴生污染事故排放影响分析

厂区内废机油遇明火、高热能引起燃烧，散发大量的热量；厂区原料易燃，遇明火会发生火灾；厂区电路故障及操作失误等也会发生火灾。一旦发生火灾、爆炸事故，完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有二甲苯和CO等气体，其中苯系物和CO有毒性，将对环境空气造成伴生污染。且伴生的CO具有一定的毒性，会对厂内工作的工人有一定程度的危害。

火灾产生的次生/伴生污染会产生消防废水，灭火产生的消防废水含有各种污染物杂质，未燃烧或燃尽的污染物将随消防废水进入雨水管网，污染附近水体环境。

## 6.5环境风险防范措施及应急要求

### 6.5.1环境风险防范措施

#### 6.5.1.1废机油泄漏风险防范措施

- 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：“液态危险废物应装入容器内贮存”，故废机油应使用密闭收集桶统一收集后于危废暂存间储存。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，废机油应交有资质单位定期清运处置。

- 加强台账记录。如实记载危险废物（废机油）的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。

3）必须定期对危废暂存间收集桶进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水浸泡等问题，及时处理。

#### 6.5.1.2火灾风险防范措施

（1）塑料原料储放设置明显标志。

（2）对各类生产塑料原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

（3）对各类火种、火源和散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。

（4）按照《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态。

（5）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

（6）制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管巡查制度，避免事故的发生。

### 6.5.2环境风险应急措施及应急要求

#### 6.5.2.1环境风险应急措施

1）危险废物泄漏应急处理

①对废机油收集桶泄漏，应立即控制泄漏源头，将堵截在托盘内的废油委托有资质收集单位及时处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。

②在做好堵漏的同时，应做好临近通体的保护工作，避免连锁效应。

③堵漏过程中使用的消防沙等堵漏材料，应妥善收集后与项目其他危险废物一起交由有资质单位处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。

④针对泄漏可能受影响的土壤进行检查，并将受影响的土壤清理干净。

2）火灾应急处理

①迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。

②应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

③切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。合理通风，加速扩散。

④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。

⑤事故废水、冲洗水和消防水等收集后运至污水处理厂处理，避免排入外环境中。

#### 6.5.2.2应急要求

根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，报红河州生态环境局弥勒分局备案，并按时限要求修编。

应急预案纲要内容详见表6.5-1。

表6.5-1应急预案主要内容汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：危废暂存间等 厂内：生产车间、成品仓库等 厂外：居民区、交通要道等 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理临近地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评估 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 | 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案临近地区：制定受事故影响的临近地区内公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

## 6.6分析结论

项目涉及的主要环境风险物质为废机油，贮存量很小。在运营期认真落实并严格执行本报告书中关于风险防范等方面的措施，并加强风险管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，采取风险防范措施并制定相应的风险应急预案，严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程，可以使本项目的环境风险值大大降低。

建议企业建成后尽快参照《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关规定备案，并突出周边环境状况、应急组织结构、环境风险防控措施、环境应急准备、现场应急处置措施、应急监测等重点项目。建立企业环境安全隐患排查治理制度，明确突发环境事件的报告流程。

综上，本项目运营期环境风险可防控。

环境风险评价自查表见附表7。建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表6.6-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （云南）省 | （红河）州 | （弥勒）县 | （虹溪）镇 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 103°20′52.081″ | 纬度 | 24°7′35.273″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及环境风险物质主要为废机油。废机油贮存于现有危废暂存间。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地下水等） | （1）废机油泄漏对环境影响分析 危废暂存间的废机油意外泄漏会对周边大气、土壤、地表水、地下水环境等造成影响。 废机油挥发扩散进入大气环境。会对大气环境产生一定影响。本公司废机油贮存量极小，油类物质泄漏量、泄漏范围不大，不会产生大量油气，对大气环境影响较小。 废机油泄漏或渗漏一旦进入地表河流，将造成地表河流污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染会导致地表河流的景观破坏，产生严重刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成油膜与水隔离，致使水中溶解氧降低，逐渐形成死水，导致水中生物死亡；再者，油类物质的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃有机物，一旦进入水环境，可生化性比较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复时间长，需要十几年，甚至几十年的时间。 油类物质渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变；油类物质泄漏会下渗区域地下水中，将造成地下水环境污染，致使地下水可生化性降低，对环境有长远影响。 本项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，可收集事故状态泄漏的废机油。项目危险废物产生量很小，采取防渗及加强管理措施后，发生泄漏可能性很小。 （2）火灾伴生污染事故排放影响分析 厂区内废机油遇明火、高热能引起燃烧，散发大量的热量；厂区原料易燃，遇明火会发生火灾；厂区电路故障及操作失误等也会发生火灾。一旦发生火灾、爆炸事故，完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有二甲苯和CO等气体，其中苯系物和CO有毒性，将对环境空气造成伴生污染。且伴生的CO具有一定的毒性，会对厂内工作的工人有一定程度的危害。火灾产生的次生/伴生污染会产生消防废水，灭火产生的消防废水含有各种污染物杂质，未燃烧或燃尽的污染物将随消防废水进入雨水管网，污染附近水体环境。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：“液态危险废物应装入容器内贮存”，故废机油应使用密闭收集桶统一收集后于危废暂存间储存。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，废机油应交有资质单位定期清运处置。 2）加强台账记录。如实记载危险废物（废机油）的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 3）必须定期对危废暂存间收集桶进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水浸泡等问题，及时处理。 4）塑料原料储放设置明显标志。 5）对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 6）对各类火种、火源和散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 7）按照《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态。 8）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 9）制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管巡查制度，避免事故的发生。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q=0.00004＜1，不涉及重大危险源。本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，环评风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |

# 第七章环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施及其可行性论证

项目施工内容较少，施工期产生的主要污染物为施工废气、施工废水、施工噪声以及施工过程中产生的固废，其影响属于阶段性影响，施工完毕，施工期影响即结束。

### 7.1.1施工期废气污染防治措施

#### 7.1.1.1大气污染防治措施

项目在施工期产生的废气主要为施工作业扬尘、机械设备燃油废气和装修废气等。

项目施工内容简单，施工期影响只是暂时的，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。为防止和减少施工期间废气对周围环境的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，加强施工期监理。按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施：

（1）对施工场地进行洒水降尘；

（2）施工期产生的建筑垃圾统一收集并进行覆盖，及时清运出项目区；

（3）施工所用的水泥等原料采用土工布覆盖。

#### 7.1.1.2措施可行性分析

本项目通过合理施工，加强管理，采取相应的环保设施后施工期对环境影响较小。洒水降尘、设置遮盖等环保措施是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，可取得较好的降尘效果。综上所述，项目施工期采取的废气治理措施是可行的。

### 7.1.2施工期废水污染防治措施

#### 7.1.2.1水污染防治措施

（1）施工废水经废水桶收集沉淀后回用于洒水降尘等。

（2）施工期生活污水经废水桶收集沉淀后回用于洒水降尘等。

#### 7.1.2.2措施可行性分析

项目施工期废水产生量很小，采用废水桶收集便捷且符合实际。项目施工期施工人员不在项目区内食宿，主要产生洗手废水，产生量很小，采用废水桶收集便捷且符合实际。本项目施工期采取的废水措施贴合实际，是合理可行的。

### 7.1.3施工期噪声污染防治措施

本项目施工过程中主要采取如下噪声防治措施：

（1）使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械；

（2）根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，高噪声设备应尽量远离生活区及厂界；

（3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、减少鸣笛，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；

（4）加强对施工场地噪声管理，文明施工；

（5）禁止午间（12:00~14:00）、夜间（22:00—06：00）施工。

通过采取相应的环保措施后，项目施工对周边声环境影响可以得到有效控制，措施可行。

### 7.1.4施工期固体废物污染防治措施

（1）项目产生的土石方挖方全部调配用于场地内低凹处回填，可实现内部平衡，无外运土方。

（2）生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不得长期堆放，以免腐烂发酵、污染环境，影响公共卫生；

（3）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理，不可利用部分运至弥勒市住建部门指定地点堆存。

项目施工期固废可妥善处置，处置措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施及可行性分析

### 7.2.1大气污染防治措施及可行性

#### 7.2.1.1大气污染防治措施

1、本项目拟在2台注塑机出口各设置1个集气罩，共2个，集气罩为半封闭式（三面围挡，一面软帘），集气罩引风量设计为2000m3/h，合计引风量4000m3/h，收集效率按75%计。收集后的废气由1套“三级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）达标排放，未收集的非甲烷总烃自然扩散。

2、项目拌料混合粉尘，采取车间封闭的措施，无组织颗粒物在车间自然沉降后，仅少量呈无组织排放。

3、项目破碎粉尘产生量很小，采取破碎间封闭的措施，无组织颗粒物自然沉降后，仅少量呈无组织排放。

4、食堂产生少量油烟，经油烟净化器收集处理后排放。

#### 7.2.1.2大气污染防治措施可行性

本项目有机废气采取“三级活性炭吸附装置”处理。“三级活性炭吸附装置”处理有机废气是常用的治理技术，满足有机废气达标排放的要求。

对照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中第二部分塑料制品工业中表A.2，本项目采取的“三级活性炭吸附装置”为污染防治可行技术。对比情况见下表：

表7.2-1有组织废气污染防治可行技术对比情况一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 可行技术 | 本项目 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料包装箱及容器制造 | 非甲烷总烃 | 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 | 采用“三级活性炭吸附装置” | 是 |
|  | 臭气浓度、恶臭特征物质 | 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术 |  |  |

根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）规定：采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。本项目活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g；活性炭应按照设计要求足量添加、及时更换；活性炭更换前应查验产品质量证明材料。

经核算，项目有组织排放非甲烷总烃能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准要求；单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值及2024修改单要求，臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。经预测，项目无组织颗粒物及非甲烷总烃均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准要求。臭气浓度产生量很小，对环境影响很小。

综上，项目拟采取的废气防治措施从技术可行性、达标可行性分析均可行。

### 7.2.2废水污染防治措施及可行性

#### 7.2.2.1废水污染防治措施污染防治措施

本项目厂房为封闭式厂房，设置雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠。废水主要为冷却水生产过程冷却水，经25m3循环水池收集后循环使用，不外排。

#### 7.2.2.2废水污染防治措施可行性

1、生产废水处理措施的可行性

本项目生产过程中冷却水8.64m3/d、77.76m3/a，冷却水进入25m3冷却循环水池冷却后循环使用，容积满足冷却水储存需求，措施可行。

2、生活污水处理措施依托的可行性

项目员工食宿依托项目旁边的烤烟棚，本项目每年生产90天，在项目生产期间，只有本项目的员工在烤烟棚内食宿。项目员工15人，员工用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），集中供水的农村居民用水为70~100L/（人·d），本次员工用水按照人均100L/人•d计算，其中食堂用水20L/人•d，其他生活用水80L/人•d。

食堂污水排放系数按80%计，则员工食堂污水量为0.24m³/d、21.6m³/a。其他生活用水量为1.2m³/d、108m³/a，污水排放系数按90%计，则其他生活污水量为1.08m³/d、97.2m³/a。则生活用水总量为1.5m³/d、135m³/a，生活污水总量为1.32m³/d、118.8m³/a。

食堂污水和其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后由周边农户清掏用于农田施肥。烤烟棚已设置1个总容积15m³的化粪池，可完全满足生活污水至少停留储存10天，依托可行。

### 7.2.3噪声污染防治措施

本项目运营期采取的降噪措施具体如下：

（1）优先选用低噪设备，对产噪设备进行减震隔音，严格操作，规范使用。

（2）设备布局进行优化，减少对厂区外声环境的影响。

（3）加强厂区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象。

项目采取以上措施后，运营过程中所产生的噪声可以得到较为有效的控制，经预测结果显示，项目预测网格最大贡献值和厂界最大贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。噪声影响较小，且周边200m范围无声环境敏感点。项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行，在技术及经济方面是可行的。

### 7.2.4固体废物污染防治措施

#### 7.2.4.1固体废物处置措施

本项目废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；不合格产品、边角料统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产。全厂一般工业固废均妥善处置，处置率100%，本项目不会对环境产生较大影响。

本项目生活垃圾经项目区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。

废机油、废活性炭、废手套、废抹布用品分类收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2），委托有资质单位清运、处置。

#### 7.2.4.2固体废物措施可行性

项目在生产车间内设置1个60m2的一般工业固废暂存区，在项目区南侧设置1个5m2的危废暂存间。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求（地面进行基础防渗，铺设土工布+2mm厚HDPE膜，然后再铺设土工布+150mm防渗混凝土垫层（C30），再涂设2mm厚环氧树脂（渗透系数≤10-10cm/s）；裙脚涂设0.5m高2mm厚环氧树脂）建设，并设置标识标牌、台账和危废转移联单。项目验收前建设单位应与有资质单位签订处置协议。

项目产生的固体废物处置符合《排污许可申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“运行管理要求”，危险废物暂存符合《危险废物污染贮存污染控制标准》（GB18597-2023），处置措施总体可行。

### 7.2.5地下水环境污染防治措施

1、源头控制措施

对废机油、废活性炭等有毒有害固体废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求进行暂存及转移。

2、分区防控措施

（1）重点防渗分区

本项目重点防渗区主要为危废暂存间，废机油储存区设置托盘且桶装储存，其余危险废物袋装储存，不直接接触地面。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。

（2）一般防渗区

本项目一般防渗区主要为冷却循环水池。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，采取厚度30cm的C30防渗混凝土浇筑+防水涂料，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区

指没有物流或污染物泄漏，指一般不会对地下水环境造成污染的区域。本项目原辅料贮存及生产过程不存在地下水污染途径，一般工业固废暂存区主要贮存废包装袋和不合格品及边角料，不会对地下水环境造成污染。因此本项目生产车间、成品仓库、厂区道路、办公区等，可采用混凝土或水泥硬化的方式进行简单防渗。

### 7.2.6土壤环境保护措施

土壤污染源头控制措施、过程防控措施同地下水污染源头控制措施和分区防控措施，在防范地下水污染的同时具有土壤污染防治效果，详见7.2.4节。项目通过采取以上措施，不会对区域土壤造成明显影响。

### 7.2.7环境风险防范及应急措施

（1）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。废机油应使用密闭收集桶统一收集后于危废暂存间储存。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，废机油应交有资质单位定期清运处置。加强台账记录。必须定期对危废暂存间收集桶进行检查。

（2）建设单位应定期对废气处置设施进行检修，并形成制度。安排环保人员对废气处置设施进行管理，设备检修过程或设施维护过程应暂时停止生产，防止因维护检修造成废气排入空气环境造成污染。定期组织演练。

（3）塑料原料储放设置明显标志。对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

（4）对各类火种、火源和散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。

（5）按照《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态。

（6）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管巡查制度，避免事故的发生。

（7）对废机油收集桶泄漏，应立即控制泄漏源头，将堵截在托盘内的废油委托有资质收集单位及时处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。在做好堵漏的同时，应做好临近通体的保护工作，避免连锁效应。堵漏过程中使用的消防沙等堵漏材料，应妥善收集后与项目其他危险废物一起交由有资质单位处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。针对泄漏可能受影响的土壤进行检查，并将受影响的土壤清理干净。

（8）火灾发生时，迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。事故废水、冲洗水和消防水等收集后运至污水处理厂处理，避免排入外环境中。

（9）根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，报红河州生态环境局弥勒分局备案，并按时限要求修编。

## 7.3环境保护措施汇总

项目各项环境保护措施汇总情况见表7.4-1。

表7.4-1环境保护措施一览表

| 阶段 | 类别 | 措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染防治措施 | 采取施工场地洒水降尘、施工期建筑垃圾统一收集并进行覆盖、施工垃圾及时清运出项目区、施工所用的水泥等原料土工布覆盖等措施。 |
|  | 水污染防治措施 | 施工废水和施工人员洗手废水经废水桶收集沉淀后回用于洒水降尘等。 |
|  | 噪声污染防治措施 | （1）使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械； （2）根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地，高噪声设备应尽量远离生活区及厂界； （3）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、减少鸣笛，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响； （4）加强对施工场地噪声管理，文明施工； （5）禁止午间（12:00~14:00）、夜间（22:00—06：00）施工。 |
|  | 固体废物污染防治措施 | （1）生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，不得长期堆放，以免腐烂发酵、污染环境，影响公共卫生； （2）建筑垃圾经分类收集后，能回收利用部分的材料回收处理，不可利用部分运至弥勒市住建部门指定地点堆存。 |
| 运营期 | 大气污染防治措施 | 1、本项目拟在2台塑料筐注塑机出口各设置1个集气罩，共2个，集气罩为半封闭式（三面围挡，一面软帘）。收集后的废气由1套“三级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）达标排放，未收集的非甲烷总烃自然扩散。 2、项目拌料混合粉尘，采取车间封闭的措施，无组织颗粒物自然沉降后，仅少量呈无组织排放。 3、项目破碎粉尘产生量很小，采取车间封闭的措施，无组织颗粒物自然沉降后，仅少量呈无组织排放。 4、食堂产生少量油烟，经油烟净化器处理后引至屋顶排放。 |
|  | 废水污染防治措施 | 项目厂房为封闭式厂房，设置雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠。生产过程冷却水经25m3循环水池收集后循环使用。 |
|  | 地下水污染防治措施 | ①危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②生产车间、成品仓库、厂区道路、办公生活区等可采用混凝土或水泥硬化的方式进行简单防渗。 |
|  | 噪声污染防治措施 | （1）优先选用低噪设备，对产噪设备进行减震隔音，严格操作，规范使用。 （2）设备布局进行优化，减少对厂区外声环境的影响。 （3）加强厂区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象。 |
|  | 固体废物污染防治措施 | 废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；塑料筐废边角料、不合格产品统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产；生活垃圾经项目区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置；废机油、废活性炭、废手套和废抹布分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 项目设置1个60m2的一般工业固废暂存区和1个5m2的危废暂存间。项目验收前建设单位应与有资质单位签订处置协议。 |
|  | 土壤影响防治措施 | 土壤污染源头控制措施、过程防控措施同地下水污染源头控制措施和分区防控措施。 |
|  | 环境风险防范和管理措施 | （1）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。废机油应使用密闭收集桶统一收集后于危废暂存间储存。危废间内设置防渗漏托盘，废机油桶放置于防渗漏托盘内，废机油应交有资质单位定期清运处置。加强台账记录。必须定期对危废暂存间收集桶进行检查。 （2）应定期对废气处置设施进行检修，并形成制度。安排环保人员对废气处置设施进行管理，设备检修过程或设施维护过程应暂时停止生产，防止因维护检修造成废气排入空气环境造成污染。定期组织演练。 （3）塑料原料储放设置明显标志。对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 （4）对各类火种、火源和散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 （5）按照《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态。 （6）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管巡查制度，避免事故的发生。 （7）对废机油收集桶泄漏，应立即控制泄漏源头，将堵截在托盘内的废油委托有资质收集单位及时处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。在做好堵漏的同时，应做好临近通体的保护工作，避免连锁效应。堵漏过程中使用的消防沙等堵漏材料，应妥善收集后与项目其他危险废物一起交由有资质单位处置，禁止随意丢弃、排放，对环境产生二次污染。针对泄漏可能受影响的土壤进行检查，并将受影响的土壤清理干净。 （8）火灾发生时，迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。事故废水、冲洗水和消防水等收集后运至污水处理厂处理，避免排入外环境中。 （9）根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，报红河州生态环境局弥勒分局备案，并按时限要求修编。 |

## 7.4总量控制指标

1、总量控制原则

目前，我国规定的污染物排放总量控制指标有：①大气环境污染物：氮氧化物、挥发性有机物。②水环境污染物：化学需氧量、氨氮。各地根据各自的环境状况，增加本地区严格控制的污染物纳入本地区污染物排放总量控制计划。

2、总量控制建议值

根据工程分析，本项目污染物排放总量为：

（1）大气

本项目有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放0.3038t/a，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）0.5062t/a，无组织颗粒物排放0.0305t/a。因此建议大气总量控制指标为：挥发性有机物0.3038t/a。

（2）废水

本项目生产冷却水经冷却循环水池收集后循环使用，不外排。因此不设置废水总量控制指标。

# 第八章环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是综合分析建设项目环境、经济和社会效益的一项重要工作内容。通过分析三者之间的依存关系，分析衡量环保投入所能收到的环境效果。本评价采用指标法进行计算，即在费用指标和效益指标计算的基础上，进行环境效益静态分析，说明环境效益的可行性。

## 8.1经济效益分析

本项目总投资270万元，年生产塑料筐750t，配套修建生产管理设施、环保设施等。项目实施后具有较好的经济效益。本项目的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进农业发展。

## 8.2环境效益分析

### 8.2.1环保投资估算

本工程总投资270万元，环保投资21.9万元，环保投资约占项目总投资的8.1%。根据上述原则，本项目环保投资主要包括以下几个部分：废水处理、废气治理、固体废物处置、噪声防治等费用。具体情况见表8.2-1。

表8.2-1项目环保投资一览表

| 类别 |  | 产污环节 | 主要污染物 | 治理设施 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工过程 | 扬尘 | 施工场地洒水抑尘 | 忽略 | / |
|  | 废水 | 施工、施工人员生活 | SS等 | 废水桶 | 0.1 | / |
|  | 噪声 | 施工设备 | 噪声 | 合理安排施工时段、选用低噪声设备、加强施工场地噪声管理 | 忽略 | / |
|  | 固废 | 施工过程、职工生活 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 建筑材料、垃圾收集清运 | 0.3 | / |
| 运营期 | 废气 | 注塑工序 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+“三级活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒（DA001），设置废气监测采样平台 | 7 | / |
|  |  | 注塑工序 | 无组织非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 车间封闭 | / | 计入主体工程 |
|  |  | 破碎工序 | 颗粒物 | 车间封闭 | / | 计入主体工程 |
|  | 废水 | 生产废水 | SS等 | 1个25m3的冷却循环水池 | 3 | / |
|  | 固废 | 设备维修等 | 危险废物 | 危废暂存间（5m2） | 1 | / |
|  | 噪声 | 挤出机、注塑机、压塑机等 | 机械噪声 | 基础减振、厂房封闭隔音等 | 忽略 | / |
|  | 环境管理与监测费用（包含环评、竣工验收等） |  | / |  | 8.5 | / |
|  | 环保设施运行维护费用（包括电费、活性炭更换等） |  | / |  | 2万/a | / |
| 合计 |  |  |  |  | 21.9 | / |

### 8.2.2环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，项目的各污物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地消减了污染物的排放量，所以项目的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

- 项目废气采取集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒达标排放；破碎粉尘及车间拌料粉尘采取车间封闭措施，无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。

（2）本项目生产过程中冷却水经25m3循环水池收集后循环使用，不外排。本项目产生的废水均能够合理处置。

（3）项目采取基础减振、厂房封闭隔音等措施，厂界噪声能达标排放，生产噪声对环境的影响将减轻。

（4）项目废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，由废品收购站回收利用。塑料筐不合格产品及边角料统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产生活垃圾经项目区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。废机油、废活性炭、废手套和废抹布分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运、处置。固废均妥善处置，处置率100%。

综上分析，项目通过采取一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固体废物及设备噪声等综合治理。基本实现了废物的综合利用，既增加了经济效益，又减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

由此可见，项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

### 8.2.3正效益

环境保护正效益就是指拟建环境保护污染控制工程投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

直接经济效益是环保设施投资所能提供的效益。对本工程而言，直接经济效益主要体现在不合格产品和废包装袋外售废品收购站带来了一定的经济效益。

间接经济效益是指环保设施实施后产生的社会效益，包括环境污染所造成损失的减少、人体健康水平的提高、污染达标后免交的罚款、赔偿费等。但大部分效益难以用货币量化。

### 8.2.4负效益

项目虽然在各生产工序设置了相应的处理设备，对废气均采取了相应的治理措施，但每年仍向对大气排放一定量的污染物，造成一定的大气污染，项目的建设会带来一定的环境污染，按本环评预测，在可接受范围。

### 8.2.5综合分析

环保投资的多少及所占项目总投资比例的大小，是与建设项目的污染特征、程度和环境特征有关，本项目的环保投资程度是适中的。从以上看出，为了达到环境目标要求，项目采取了相应的环保措施，付出了一定的经济代价，企业能够承受，而且所支付的环保费用还能取得一定的经济效益，从环境经济分析来看，项目是可行的，符合经济与环境协调发展的原则。

## 8.3社会效益分析

本次评价从经济、产业变化、社会就业和居民生活质量等方面就本项目对该区域内的社会环境的影响进行分析。

### 8.3.1对经济发展的影响分析

项目建成投产运营后，建设单位可实现一定经济收入，同时可带动当地农业发展。由此可见，本项目的投产对弥勒市的经济发展会起到较大的促进作用。

### 8.3.2社会就业影响分析

本项目投产后，将推动区域社会经济和相关产业的发展，其日常生活需要可推动当地第三产业（农业）的发展，从而可以增加就业岗位，在一定程度上可以缓解该地区的就业压力，有助于维护社会稳定，具有积极的影响。

综上所述，项目产品市场广阔，效益好，可提升企业的经济效益和竞争力，带动当地经济发展，增加就业机会。本项目的建设符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施，“三废”达标排放或回用的前提下，本项目的运行具有较好的环境效益、经济效益和社会效益。

## 8.4结论

工程建设给当地的社会、经济、环境产生一些积极的影响，也会产生一些消极的影响。但是总的来说，工程建设所产生的不利影响有一定限度，经采取相应的环保措施后，都可以满足各类标准规范要求。综上所述，本项目的建设有良好的经济、社会效益，不会降低周围环境功能级别。从环境经济的角度来说，项目的建设是可行的。

# 第九章环境管理与监测计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、环境效益协调统一的必要保障。必须针对项目的主要环境问题，提出环境保护管理、环境监测工作计划，通过环境管理和环境监测，监控本项目对周边地区空气环境、地表水环境和声环境的影响，为项目内部管理和本区域的环境管理、环境规划提供依据。

## 9.1环境管理、执行监督机构

### 9.1.1环境管理及监测目的

环境管理是企业管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。环境监测可反映项目施工建设中和建成后实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，并及时发现问题，避免造成重大的意外环境影响，为环境管理提供科学的依据。

### 9.1.2健全环保管理机构

建议公司加强环保管理，将环境保护工作纳入正常生产管理之中，根据公司的实际情况应设置环保专员（或兼职人员）1人，具体负责全公司的环保管理工作，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，不断提高公司的环保管理水平。环保人员的主要职责为：

（1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度；

（2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录，尤其是危险废物的档案记录；

（3）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题。安排落实环保设施的日常维护和维修；

（4）做好应急事故处理的准备，制定环境风险事故应急预案；

（5）做好环境保护的宣传和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识和业务素质。

### 9.1.3完善各项规章制度

制订环保管理制度和责任制，健全各环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台账记录，规范操作程序。同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩，每月考核，真正使管理工作落到实处，有效地提高各环保设备的运转率和净化效率。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。

项目建设阶段应对照环评，结合工程环境监理，对各项污染防治措施及环境管理要求，加以落实和执行。

## 9.2环境管理要求

### 9.2.1建立环保管理机构

根据企业的情况，本项目不单独设置环保管理机构，仅设置环保专员（或兼职人员）1人，与厂区管理人员共同负责生产和安全环保工作。环保人员负责对全厂环保工作的监督和管理，主要管理本项目的日常环保工作，对污染处理设施负责，对日常环保工作问题提出整改意见并负责监督落实。为提高工作效率，环保监测工作可委托当地有资质的环境监测单位进行。同时，要建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，并加强人员培训，加强防火、防爆、防泄漏管理。加强对固废的管理，防止产生二次污染。

### 9.2.2环境管理计划

#### 9.2.2.1施工期环境管理

①施工期要制定和健全工程环境管理制度，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在；

②根据对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计及环评要求进行施工，以减少施工扬尘、焊接烟尘、装修废气和施工机械尾气对环境空气的污染；

③明确施工中废水处理的要求及职责，并定期组织检查；

④要求施工单位采用符合国家标准的施工机械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响；

⑤定期检查，督促施工单位按要求处理建筑垃圾，收集和处理施工废弃物和施工人员生活垃圾；

⑥项目施工完毕后，应全面检查施工现场的环境恢复状况。

#### 9.2.2.2运营期环境管理

①项目建成运行前，应由建设单位主持对建设项目验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求；

②加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，如非甲烷总烃治理设施、固废收集及处置设施是否正常运行，及时排除故障，保证环保设施正常运转，污染物达标排放；

③运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内工作人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平；

④配合当地生态环境监测机构，实施环境监测计划，定期向当地生态环境部门上报相关材料。

### 9.2.3环境台账及排污口管理要求

环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。

对照《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019），项目运营前应取得排污许可证。运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单要求，对冷却循环水池进、出口冷却循环水中总有机碳（TOC）进行不定期检测，出口浓度大于进口浓度10%的（进、出口分别采3组样品），应进行泄漏排查。

## 9.3污染物排放管理要求

### 9.3.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单表一览表见表9.3-1。

表9.3-1污染物排放清单

| 项目名称 |  | 弥勒市虹溪镇刘家合作社胶筐厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 环保措施及运行参数 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排污口信息 | 排污口标识 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m³ | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h |  |  |
| 废气 |  | 生产车间注塑机废气 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+三级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA001） | 0.1406 | 0.3038 | 35.1550 | 非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3、企业边界颗粒物浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度≤4mg/m3）；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（有组织臭气浓度≤2000无量纲、厂界臭气浓度≤20无量纲） |  | 1根15m高排气筒 |  |
|  |  |  | 有组织臭气浓度 |  | 977无量纲 | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 车间封闭 | 0.2344 | 0.5062 | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 无组织臭气浓度 |  | 少量 | / | / |  |  | / | / |
|  |  | 拌料混合 | 无组织颗粒物 | 车间封闭 | 0.0140 | 0.0302 | / |  |  | / | / |
|  |  | 破碎 | 无组织颗粒物 | 车间封闭 | 0.00013 | 0.00028 | / |  |  | / | / |
| 废水 |  | 生产废水 | / | 1个25m3的冷却循环水池 | 0 | 0 | 0 | / |  | / | / |
| 噪声 |  | 设备 | 噪声 | 基础减振、厂房封闭隔音等 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | / |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  |  | 综合利用，无法综合利用委托清运处置 | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  | / |  |
|  | 危险废物 |  |  | 委托有资质单位处置 | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  | / |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 经生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运处置 | / | / | / | / |  | / | / |
| 环境风险防范措施 |  | 分区防渗，提高员工素质，增强安全意识；编制应急预案等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  | 建立体制完善的环保机构，并制定相关的规章制度，定期委托有资质的监测单位进行环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  | 具体见表9.5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口规范化设置 |  | 排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量控制 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 |  | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、环境影响、主要污染物及处置措施等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.3.2信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业环境信息依法披露管理办法》（2022年2月8日起施行）中的相关规定，本项目建设单位应向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

（3）防治污染设施的建设和运营情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

### 9.3.3环保措施执行计划

根据项目建设程序，对项目设计、施工、运营等不同阶段应提出相应的环保措施，并落实具体的环保执行、监督机构。

1、施工阶段

建设单位应将环评提出的有关建设期环境保护措施以合同形式委托给建设承包商，同时应做到以下几点：

（1）建立健全环境管理机构，指派专人在当地环保部门的指导下负责环保工作的具体落实。

（2）制定施工期环境管理计划、施工期固废的处理、处置计划等。

（3）指定专人负责监督检查环境保护责任书有关内容的落实情况，发现问题及时纠正解决。

（4）负责检查环境保护设施施工安装质量，严格按照安装要求和工程验收规范要求进行作业，同时要保证环保设施与主体工程建设的“三同时”。

2、营运阶段

由企业环保机构负责其环保措施落实并监督其运行效果，业务上接受当地环保行政主管部门的指导，有关污染源的调查及环境监测，可委托并配合当地环境监测单位进行。

## 9.4环境监理

施工期环境监理计划一览表见表9.4-1。

表9.4-1施工期环境监理计划一览表

| 环境问题 |  | 监理内容 | 执行单位 | 监督管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环保措施施工质量监理 | 废气 | 1、总体要求：安装集气罩+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒；设置废气监测采样平台；车间封闭。 2、具体要求：安装牢固，质量可靠。 | 工程监理单位 | 环境监察部门 |
|  | 废水 | 1、总体要求：1个0.3m³的食堂油水分离器等 2、具体要求：水池需做防腐、防渗措施；容积满足环评要求；并附施工照片为证。 |  |  |
|  | 固废 | 1、总体要求：生产车间内设置1个60m2的一般工业固废暂存区，1个5m2的危废暂存间。 2、具体要求：要求按照标准化建设；安装标示牌；并附施工照片为证。 |  |  |
|  | 防渗 | - 总体要求：①危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②生产车间、一般工业固废暂存区、产品仓库、厂区道路、办公生活区等可采用混凝土或水泥硬化的方式进行简单防渗。 2、具体要求：隐蔽防渗工程附施工材料收据、施工照片和影像资料为证。 |  |  |

为了落实本项目的各项环保治理措施和环境管理方案，应在设计施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位，对设计施工阶段的“三同时”措施、有关环保管理方案进行全过程监督管理，监理的范围包括项目所在地区域及影响区域，监理的内容包括对工程“三废”处理措施、噪声控制措施等的环境监理。引入环境监理，是保证本项目各项环保措施落实的有效手段，对保证项目建设与周边生态环境有机的融合、减少各类污染物对周围环境的影响，都将起到重要作用。

## 9.5环境监测计划

环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据，企业进行环境监测的主要任务是检查工程运行时，企业所产生的主要污染源经治理后是否达到国家规定的排放标准，找出工程排污和环境质量的演变规律，为环境管理和污染治理提供依据。环境监测分为环境质量和污染源监测。工程环境监测工作可委托有相应资质的监测单位承担。

### 9.5.1监测机构

本项目可委托当地有资质的环境监测机构执行监测计划。受委托机构同时承担突发性污染事故对环境影响的应急监测工作，一方面可发挥环境监测单位专业人员齐备、监测设备完善的优势；另一方面，本项目管理机构可节省监测设备投资和人员开支。

### 9.5.2监测计划

1、运营期自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》、《排污单位自行监测技术指南—橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及结合项目实际生产天数制定企业的环境监测计划，对厂内污染物排放情况进行定期监测。本项目环境监测计划一览表见表9.5-1。

表9.5-1运营期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 |  | 监测因子 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 挤出工序排气筒DA001 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 年/次 |
|  | 无组织 废气 | 厂界外下风向3个点，上风向1个点 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 年/次 |
| 噪声 | 项目东、南、西、北厂界外1m处各设一个监测点 |  | 等效连续A声级 | 季度/次 |

注：项目季节性生产90天，有组织废气监测频次按年/次。

2、竣工环境保护验收监测计划

本项目竣工环境保护验收监测计划见下表9.5-2。

表9.5-2竣工环境保护验收监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 生产车间排气筒DA001 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 按照监测规范要求开展 | 非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3、企业边界颗粒物浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度≤4mg/m3）；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（有组织臭气浓度≤2000无量纲、厂界臭气浓度≤20无量纲） |
|  | 无组织 废气 | 厂界外下风向3个点，上风向1个点 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |  |
| 废水 | 外排雨水 | 雨水排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、总有机碳 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 噪声 | 项目东、南、西、北厂界外1m处各设一个监测点 |  | 等效连续A声级 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

### 9.5.3监测台账记录

1、对于企业委托监测及环保局例行监督性监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。

2、企业须对危险废物的暂存及委托相关危废资质单位处理等各个环节采取严格的管理制度及台账制度，建立一般固废、危险固废台账制度及申报转移制度，危险固废须遵从《危险固废转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。本工程的建成营运有利于地方经济的发展，产生较好的经济效益和社会效益，对实现地方经济建设的目标具有深远意义。为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行。企业应切实做好环境保护管理与监督，以及环境监测计划工作。

## 9.6环保竣工验收

根据《建设项目管理条例》（2017年10月1日），建设项目竣工后，由建设单位或者其委托的技术机构编制竣工环境保护验收报告，并自行组织验收，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

本项目各项环保措施和设施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，项目竣工环境保护验收一览表见表9.6-1。

表9.6-1项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 环保设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑工序 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 拟在2台注塑机出口各设置1个集气罩，共2个，集气罩为半封闭式（三面围挡，一面软帘）。收集后的废气由1套“三级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）达标排放，未收集的非甲烷总烃自然扩散。 | 非甲烷总烃和颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3、企业边界颗粒物浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃浓度≤4mg/m3）；恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（臭气浓度≤20） |
|  | 拌料混合 | 颗粒物 | 车间封闭 |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 车间封闭 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 1套油烟净化器（风量为2000m³/h） | 对周围环境影响较小 |
| 废水 | 生产废水 | / | 1个25m3的冷却循环水池 | 循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、总磷等 | 食堂隔油池（1个，容积0.3m3）、化粪池（1个，容积20m3） | 由周边农户清掏用于农田施肥，不外排 |
| 固废 | 生产 | 废包装袋 | 生产车间内设置一般固废暂存区，收集后定期外售废品收购站 |  |
|  | 生产、设备维修、废气治理 | 废活性炭、废机油、废手套和抹布 | 1间5m2危废暂存间，设置防渗漏托盘，采取防渗措施、标识标牌等 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 分散设置生活垃圾桶 | 收集后委托环卫部门清运处置 |
| 土壤、地下水 | ①危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物，防渗措施采取水泥+2mm厚HDPE膜或环氧树脂漆（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②生产车间、产品仓库、厂区道路、办公生活区等可采用混凝土或水泥硬化的方式进行简单防渗。 |  |  | / |
| 噪声 | 噪声 |  | 基础减振、厂房封闭隔音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 第十章环境影响评价结论

## 10.1项目概况

弥勒市刘家村虹叶种植农民专业合作社（以下简称“建设单位”）租赁红河州弥勒市刘家村委会小庄庄小组烤烟棚旁工业用地，用于建设“弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目”。项目总投资270万元，占地面积3500m2，计划建设生产车间960m²，仓库1200m²，硬化场地560m²，停车场1处及其他配套设施。计划年产塑料筐50万个。建设单位已于2025年3月18日对项目进行备案申报，并于2025年3月19日取得弥勒市发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2503-532504-04-01-272295）。

## 10.2项目建设合理性结论

1、本项目符合我国当前相关产业政策

本项目为塑料制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。建设单位已2025年3月19日取得弥勒市发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2503-532504-04-01-272295）。

综上，项目符合国家现行产业政策。

2、与相关法规及文件相符

本项目符合《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》、《云南省生态功能区划》、《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《地下水管理条例》、《空气质量持续改善行动计划》、《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》、《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《全国重要江河湖泊水功能区划》、《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《红河州生态环境局关于印发红河州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》等相关要求。

3、选址合理性

项目选址位于弥勒市虹溪镇刘家村委会，项中心位置地理坐标为东经103°20′52.081″，北纬24°7′35.273″。本项目不占用生态红线和永久基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，无珍稀动植物分布，周边50m无村庄、学校等敏感目标。项目区地形规则，厂内外交通较为便利，能够满足原辅材料供应；区域内水、电等基础设施可满足本项目运营期生产、办公和生活需求；项目所在区域声环境、大气环境、地表水环境有一定的环境容量，项目营运时所产生的废气、废水、噪声和固废等，在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对场址周围环境影响较小。

综上，项目周边外环境关系简单，无明显环境制约因素。从环境保护角度而言，本项目选址合理。

## 10.3环境质量现状

1、环境空气

根据《2023年红河州生态环境状况公报》，2023年，红河州二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到环境空气质量二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区。

根据补充监测，项目区域环境空气TSP24小时均值可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018修改单中二级标准；非甲烷总烃1小时均值可达《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。

2、地表水

项目所在区域地表水体为项目东侧4.7km的甸溪河，属于南盘江水系。根据《弥勒市2025年1月水环境质量监测情况》，距离项目较近的甸溪河锁龙（国控断面）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境

根据玉溪华恒环境科技有限公司2025年4月10日至4月11日连续监测2天的监测结果，项目区厂界处声环境质量昼、夜间噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

## 10.4主要污染源及其影响分析

1、废气

本项目运营期废气主要为拌料混合粉尘、破碎粉尘、注塑机废气、和异味等。

本项目拟在2台注塑机出口各设置1个集气罩，共2个，集气罩为半封闭式（三面围挡，一面软帘）。收集后的废气由1套“三级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）达标排放，未收集的非甲烷总烃自然扩散。

DA001有组织非甲烷总烃排放量和排放浓度0.3038t/a（0.1406kg/h）、35.1550mg/m3，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值（即非甲烷总烃有组织排放浓度≤100mg/m3）。单位产品非甲烷总烃排放量为0.4051kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求（单位产品非甲烷总烃排放量≤0.5kg/t产品）。挤出工序有组织臭气浓度977（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（臭气浓度≤2000无量纲）。挤出废气非甲烷总烃无组织排放量和排放速率为0.525t/a、0.328kg/h，臭气浓度无组织排放量很小。

根据预测，项目所在区域常年主导风向为西南风，根据预测结果，有组织非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现距离为345m，在厂界范围外，最大落地浓度为5.8644μg/m3，占标率0.2932%，占标率＜1%，对环境空气影响可接受。

项目所在区域常年主导风向为西南风，根据预测结果，无组织颗粒物和非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现距离为58m，在厂界范围外，颗粒物最大落地浓度为2.0221μg/m3，非甲烷总烃最大落地浓度为33.8557μg/m3，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求（企业边界：非甲烷总烃≤4mg/m3；颗粒物≤1mg/m3）。臭气浓度产生量很小，对环境影响很小。

2、废水

项目区采取雨污分流措施，雨水经厂区雨水沟收集，从项目区南侧雨水口外排厂外沟渠；生产冷却水循环使用，不外排。认为地表水环境影响可以接受。

3、噪声

根据预测，项目预测网格最大贡献值和厂界最大贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目周边200m无声环境敏感点，对周围环境影响较小。

4、固废

本项目废包装袋统一收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售给废品回收站；塑料筐不合格产品及边角料统一收集后进入破碎机破碎后回用于生产

废机油、废活性炭、废手套和废抹布分类收集后暂存于危废暂存间（1间，5m2），委托有资质单位清运处置。

本项目固体废物均可以妥善处置，处置率100%，对环境影响很小。

## 10.5环境保护措施

通过评价，环评提出了进一步降低不利环境影响的对策措施。通过采取这些对策措施，环评认为，项目建设产生的不利影响环境可以得接受，生态破坏能得到有效控制和恢复。

经预测评价和经济损益分析，本项目所采用的各种环保措施可以做到污染物的长期稳定达标、运营成本基本合理。因此，该污染防治措施是切实可行的。

## 10.6风险影响评价结论

项目涉及的主要环境风险物质为废机油，贮存量很小。在运营期认真落实并严格执行本报告书中关于风险防范等方面的措施，并加强风险管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，采取风险防范措施并制定相应的风险应急预案，严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程，可以使本项目的环境风险值大大降低。

## 10.7总量控制建议

（1）大气

本项目有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放0.3038t/a，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）0.5062t/a，无组织颗粒物排放0.0305t/a。因此建议大气总量控制指标为：挥发性有机物0.3038t/a。

（2）废水

本项目生产冷却水经冷却循环水池收集后循环使用，不外排，因此不设置废水总量控制指标。

## 10.8环境影响经济损益分析

本项目通过采取环保措施后，环保设施运行对项目实施产生了一定的社会效益、经济效益和环境经济效益。本工程总投资270万元，环保投资21.9万元，环保投资约占项目总投资的8.1%。从环境经济的角度来说，项目的建设是可行的。

## 10.9环境管理与监测计划

本次评价针对项目施工期和运营期提出了对应的环境管理要求，同时明确了污染物排放清单、排污口规范化设置要求，以及相关信息公开的要求。建设单位在项目施工期、运营期应严格按照上述环境管理要求开展相关工作。

本次评价针对项目运营期提出了对应的环境监测要求，同时明确了运营期污染源监测的计划表，建设单位在项目运营期应委托有资质的单位开展相关监测，监测频次、监测点位、监测污染物种类等均应满足本次评价提出的相关要求。

## 10.10公众意见采纳情况

2025年5月30日，建设单位通过弥勒市人民政府网进行了首次信息公示。本项目环境影响报告书征求意见稿编制完成后，建设单位通过“弥勒市人民政府网、刘家村村民委员会门口和虹溪镇人民政府公示栏”进行了第二次信息公示，同步公示了环境影响报告书征求意见稿全文及公众意见表的网络链接，公示时间为2025年6月9日~2024年6月20日；通过《红河日报》进行了第二次信息公示，公示时间为2025年6月11日和2025年6月12日。公示期间，未收到任何电子邮件、电话、传真、信函或纸质的反对意见。

## 10.11环境影响评价结论

弥勒市虹溪镇刘家合作社胶框厂建设项目符合国家相关产业政策、环保政策、“三线一单”要求，选址和总平面布局环境合理。项目产生的废气经处理后达标排放；项目废水不外排；采取相关的隔声、减振措施，实现厂界噪声达标排放；固体废物均得到有效处置，处置率100%。项目的建设不会改变区域当前环境功能。建设单位在工程建设和生产过程中只要切实执行“三同时”制度，严格落实报告中提出的各项污染防治措施，可将工程建设对环境不利影响程度降至最低限度，并为环境所接受，实现经济、社会和环境的可持续发展。从环境保护的角度而言，项目建设可行。