附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：宁夏幼儿师范高等专科学校标准化考场二期项目

采购单位： 宁夏幼儿师范高等专科学校

编制单位： 宁夏幼儿师范高等专科学校

编制时间： 2025 年7 月10日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否。因本项目本项目属于1000万以下货物采购，不需要进行需求调查工作。

二、需求清单

（一）项目概况

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：77.0010万

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价（元/年） | 预算总价（元/年） | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安检门 |  | 台 | 2 | 55000 | 110000 |  |
| 2 | 安检台 |  | 个 | 2 | 600 | 1200 |  |
| 3 | 音箱 |  | 只 | 4 | 1288 | 5152 |  |
| 4 | 支架 |  | 只 | 4 | 117 | 468 |  |
| 5 | 功放 |  | 台 | 2 | 4228 | 8456 |  |
| 6 | 音频处理器 |  | 台 | 1 | 4875 | 4875 |  |
| 7 | 调音台 |  | 台 | 1 | 8768 | 8768 |  |
| 8 | 抑制器 |  | 台 | 1 | 5865 | 5865 |  |
| 9 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | 7314 | 7314 |  |
| 10 | 电源管理器 |  | 台 | 1 | 1102 | 1102 |  |
| 11 | 机柜 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 12 | 网络流媒体存储平台 |  | 台 | 1 | 36000 | 36000 |  |
| 13 | 企业级硬盘 |  | 个 | 16 | 2000 | 32000 |  |
| 14 | 网络流媒体存储平台 |  | 个 | 1 | 24000 | 24000 |  |
| 15 | 企业级硬盘 |  | 个 | 8 | 2000 | 16000 |  |
| 16 | 高清SIP转发管理三合一平台 |  | 台 | 1 | 48000 | 48000 |  |
| 17 | 屏蔽终端 |  | 台 | 36 | 3200 | 115200 |  |
| 18 | 无线电信号屏蔽器 |  | 台 | 18 | 1070 | 19260 |  |
| 19 | 接入交换机 |  | 台 | 4 | 2000 | 8000 |  |
| 20 | 室内LED大屏 |  | 平方米 | 12.288 | 14270 | 175349.76 |  |
| 21 | 线材包 |  | 批 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 22 | 集成费 |  | 批 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 23 | LED单色条屏 |  | 平方米 | 1.479 | 3041.81 | 4498.84 |  |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

- （2）商务要求

- 序号1：智能安检门

主要技术参数要求：

1.屏幕规格：支持前后≥24寸屏幕，分辨率≥2560*1080

2.硬件规格：处理器≥4核；RAM ≥2G；ROM≥16G；千兆以太网接口。

3.安检门外观：1)无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍;2)便于人无障碍地步行通过;3)无能勾扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱;

4.前后均采用≥24寸大屏。

5.结构布局：1)设有总电源开关，以便能切断和接通全部电源；2)设有操作面板，以方便控制和操作；3)在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置；4)设有报警信息指示装置；5)提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意的断开电源线；6)便于装配、运输和维修。

6.人行通道尺寸：满足甲方现场安装需求

7.结构稳定性：1)机械连接或构件不应松动、位移或脱落。2)立地应平稳，应能抵抗正常的撞击而不产生滑动失衡；

13.外壳防护等级试验：门主体部分不小于IP40

8.运行控制：1)操作的授权:应对影响探测性能的装置和参数加以保护,避免非授权人员擅自改动；2)按键和控制装置:按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。3)参数存储:安检门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变；4)远程控制:如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制,则应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，安检门应能自动恢复本地控制。

9.电源适应性：1) 使用交流供电的金属门，至少应能在187V～242V,47.5Hz～52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作；2) 至少应能在额定电压±10%的供电范围内无需调整而正常工作；

序号2：安检台

主要技术参数要求：

根据现场情况定制

序号3：音箱

主要技术参数要求：

1.阻抗≤8Ω

2.频响等同或优于70Hz~20KHz

3.额定功率≥120W

4.灵敏度≥95dB/W/M

5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°

6.高音：≥3"锥形高音单元×2

7.低音：≥6.5"低音×1

序号4：支架

主要技术参数要求：

固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm( 土5mm)

箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm( 土5mm)

设备面板尺寸：160mm*90mm( 土5mm)

序号5：功放

主要技术参数要求：

1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。满足 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018(能源管理体系要求)。

序号6：音频处理器

主要技术参数要求：

1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器，闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

4.音频处理器具有跨平台软件，支持多种操作系统。

5.产品具有PC客户端、手机移动端、不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

8.设备具有统一集中控制功能。

★9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

序号7：调音台

主要技术参数要求：

1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

★2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。

3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。

★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

序号8：抑制器

主要技术参数要求：

1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。

★2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。

5.设备具有统一集中控制功能。

6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。

★7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

序号9：无线话筒

主要技术参数要求：

1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

★3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。

★4.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

5.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。

6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。

7.接收机具有≥4个2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

★8.桌面式发射机配置≥1颗容量2000mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性。

序号10：电源管理器

主要技术参数要求：

功能特点

1.设备采用标准1U机箱设计。

2.8通道电源时序打开/关闭。

3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

5.单个通道最大负载功率不小于2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。

6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。

7.输出连接器：多用途电源插座。

8.USB输出接口，可以接LED灯。

技术参数

1.可控制电源：8路

2.每路动作延时时间：小于等于1秒

3.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm( 土5mm)

序号11：机柜

主要技术参数要求：

1.尺寸：600X800X1166mm( 土10mm)

2.容量：22U

3.内嵌风扇部件不小于2组

4、含PDU

序号12：网络流媒体存储平台

主要技术参数要求：

1.要求符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

2.要求设备支持WEB、本地GUI界面操作；

3.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级,支持远程对IPC的编码配置修改等操作；

4.最大需支持16路视频回放；

5.需支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p;720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入；

★6.支持≥16个内置SATA接口，单盘最大容量≥24T；

7.支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；

8.支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台；

9.支持≥3个USB接口

10.支持≥2路VGA输出， ≥2路HDMI输出；

11.支持一键添加IPC并自动切换到H.265；

12.应支持IPv4、IPv6、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议；

13.网络性能≥1280Mbps接入、≥1280Mbps储存、 ≥1024Mbps转发；

14.支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10，支持一键创建Raid5阵列功能。

序号13：企业级硬盘

主要技术参数要求：

6T硬盘，硬盘接口类型：SATA3.0 适用类型：台式机，监控主机，单碟容量：2000GB 硬盘转数：7200rpm 缓存：64MB；盘体尺寸：3.5英寸 。

序号14：网络流媒体存储平台

主要技术参数要求：

1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

2.支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1 IPC分辨率接入；

3.支持2个HDMI异源输出，异源下HDMI1/2/3支持4K显示输出，同源下HDMI3支持8K显示输出；

4.每个通道可单独配置一种后智能应用；

5.支持后智能：面部检测比对、视频结构化、周界检测、智能动检；

6.面部库：最大50个，共500000张面部图片；

7.周界防范支持绊线入侵、区域入侵；系统能够对目标进行二次识别，自动过滤由动物、落叶、强光灯引起的误报，提高报警准确度；

8.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；

9.支持2个2.5G以太网口，支持不小于２个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

★10.需要接入宁夏考试院网上巡查系统,，且提供厂家对接承诺函；

序号15：企业级硬盘

主要技术参数要求：

6T硬盘，硬盘接口类型：SATA3.0 适用类型：台式机，监控主机，硬盘转数：7200rpm 缓存：64MB；；盘体尺寸：3.5英寸。

序号16：高清SIP转发管理三合一平台

主要技术参数要求：

1. ★所投产品应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范、符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求 ；

2. 支持符合安全可靠测评标准的嵌入式CPU；

3. 要求设备支持≥2个 RJ-45 千兆以太网口， 根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能 ；

4. 需支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、SSH、RTSP、RTP、RTCP等网络协议；

5. 需支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量要求在600Mbps 以上（千兆网络条件下）；

6. 需支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率；

7. 需支持媒体流分发，支持点播、组播、广播；

8. 视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种 ，转发需支持PS、TS流封装 ；

9. 需支持标准SIP2.0；

10. 需采用基于B/S架构的管理模式；

11. 需支持核心数据库的备份；

12. 需支持查看系统内部设备的在线信息；

13. 支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图， 支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等；

14. 支持将下级资源，包含设备，设备分组等数据自动同步到上级机构；

15. 支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息；

16. 支持视频通道智能筛选，可提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表；

17. 支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏；

18. 考试模式时，需有安全加密狗，且加密狗的序列号在平台登记注册后，输入正确的用户名密码后才可登录、调看视频图像；

19. 支持跨平台的本级和下级实时视频播放。

序号17：屏蔽终端

主要技术参数要求：

1.阻断工作频率范围：30MHz-5850MHz；

2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz（支持扩展）；

3.手机信号屏蔽：能够屏蔽电信、移动、联通的2G/3G/4G/5G手机信号(视当地环境手机基站＞300米时，可有效屏蔽)；

4.蓝牙/WIFI信号屏蔽：能够屏蔽2400MHz-2483.5MHz（2.4G）蓝牙信号以及2400MHz-2483.5MHz（2.4G）、5725MHz-5850MHz（5.8G）WIFI信号；

5.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号实现点对点的精准阻断；对2G/3G/4G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式；

6.智能绿色阻断控制：根据专业作弊信号的带宽、调制方式及功率等特征自动调整阻断信号带宽和功率，确保对作弊信号的有效阻断。根据作弊信号持续时间，自动调整屏蔽时长，减少非必要辐射，符合节能环保要求；

7.并发阻断：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断；

8.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz；

9.预设频点模式：无需侦测引导，可预置22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断；

10.专业作弊阻断效果：具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能；

11.批量升级：支持通过考点级管理平台对高科技屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级；

12.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作；

13.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控；

14.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现分组、单台设备的远程开关控制；可远程对工作模块进行开关控制；

15.状态上报：可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息；

16.扩展机制：设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级；

17.隐藏式接口设计：设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响；

18.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网；

19.可靠性：MTBF≥3000小时。

序号18：无线电信号屏蔽器

主要技术参数要求：

有效屏蔽2G/3G/4G/5G(含广电)wifi三频(2.4G+5.2G+5.8G）等频段；

内置铝合金散热器、静音风扇；

发射天线：内置全向天线；

电源：内置式开关电源

可增加网络控制模块，可升级实现IP网络远程管理、升级。

采用超高频干扰技术；

手动开关控制机器工作，有效屏蔽范围1m-30m；

序号19：接入交换机

主要技术参数要求：

1、10/100/1000M以太网电接口≥24，SFP+万兆光接口≥4个；支持console口；满配光模块。

2、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps；

★3、支持能效以太网（802.3az EEE）；支持端口LED灯自动节能功能；支持sFlow和以太网OAM，

★4、支持IPv6受控组播、IPv6 vlan acl、IPv6 DHCP Server、IPv6 Savi功能，

5、支持Web Portal认证功能；

6、支持防DOS攻击、CPU防护功能；

7、支持CPU镜像功能。

序号20：室内LED大屏

主要技术参数要求：

LED大屏：

1.物理点间距：1.839mm；发光点颜色组合：1R1G1B；

2.刷新频率：≥3840Hz高刷；换帧频率≥60Hz；

3.分辨率：≥295690点/㎡；单元板分辨率：174*87；

4.单元板尺寸（mm）：320*160；

5.水平/垂直视角：≥170°;

6.对比度：≥9500:1;

7.亮度：≥800cd/㎡;

8.亮度均匀性 ≥99%;

9.单元板功率：≤30W;显示屏黑屏不点亮时，平米最大功耗≤50W;

10.色温：2000K-19000K；

接收卡：

单卡最大带载 512×256 像素，支持 24组 RGB 并行数据。

采用12个HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

系统播放软件：

用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。

视频拼接处理器：纯硬件插卡式架构设计，2U金属结构机箱，19英寸标准机架式安装，前面板内嵌不小于3. 5英寸液晶显示屏，分辨率不低于320×480，可显示设备运行参数与状态，包括但不限于：接口状态、运行状态等；

金属结构机箱采用出硬件FPGA嵌入式架构，采用模块化插卡式设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计，提升了系统设计以及改造升级时操作的灵活度，组合灵活，维护简单，可有效降低设备故障率，产品拓展性强

产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。

设备机箱规模不少于16路输入、8 路输出，接口支持单链路和双链路输入模式切换；

支持不少于2个二合一网口输出，输出无需其它设备可直接连接LED显示屏显示，并支持LED屏亮度调节；

拼接处理+发送卡高度集成，简化系统架构，减少维修成本，光口、网口可选，支持超远距离传输，方案完整度高，系统互联架构简单。16网口二合一输出卡无传统拼接器DVI输出，发送卡DVI输入，减少备份时的复杂度与稳定性，支持光口、网口间复制；

输入板卡类型丰富，且支持任意混插组合，DVI、HDMI、VGA、CVBS、SDI，DP支持任意接口自由组合，设备拓展性强，支持各类使用场景；

web操作实时下发响应，操作体验更流畅。 WEB端支持200个用户同时登录，50位用户同时下发数据，实时上屏，可在控制系统实时预览其他管理员操作；所有输入信号、输出信号进行实时预览，控制信息同步展示；

支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，适用于多种应用场景。

支持输出画质调整（亮度、对比度、饱和度、色度、gamma），测试画面调整，结合现场环境便于测试调节。BKG、OSD自由叠加，每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG不占图层且OSD支持透明度和位置自由调节；支持无限放大，可进行标语口号、通知消息发布

支持多种视频输出模式，单卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放；支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。

支持高达2000个用户场景，行业领先能够实现图片或者视频的fade场景切换，支持淡入淡出、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms；支持多场景分组根据真实使用场景进行一键轮巡。

支持对IP地址、子网掩码、网关、网口选择、预监URL/回显URL等预监参数进行设置。

支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障用户操作安全。

采用无极缩放，缩小时保证混叠现象相对较小，图像处理效果极佳

EDID设置：对于输入输出设备进行EDID导入导出，支持高级时序设置，用于兼容多种输入输出设备

用户权限采用分级控制，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全

支持genlock同步，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像同步。能够使视频的刷新和外部视频源保持一致。

支持3840*2160@30HZ网络摄像头输入源，可实现多源拼接

序号21：线材包

主要技术参数要求：

1.电线：系统单独供电布线，楼层主线用2.5平方mm，室内用1平方mm。

2.网线：六类非屏蔽线。

3. 插座：三合一防雷插座（ 按需配置）。

4. 控制线：RVVP2*0.75（ 纯无氧铜铜线）。

5. 电源线：RVV2*1.5（ 纯无氧铜铜线）。

6. 光纤：主 6 芯单模光纤（ 按需配置）。

7. 光纤收发器：单模（ 按需配置）。

8. 以太网光端机远端双光口设计，支持光环网、光级级联支持 1～ 7 个网口接入，局端标准机架结构，支持网管管理（ 按需配置）。

9. 光纤熔接：按需配置 。

10. 光纤跳线：单模（按需配置）。

11.尾纤：单模（按需配置）。

12.光纤配件：终端盒、 藕合器等（ 按需配置） 。

13.PVC 线槽按需配置 100*60、 60*40、39*18。

14.PVC 线管按需配置￠ 32、 ￠ 25。

15.保护盒考场内的编码、 存储设备、 开关电源的保护铁盒（ 按需配置）槽板配件直接、 角弯、 三通、 阳角、 阴角等。

16. 其他辅助材料 管槽、 钉子、 Q9 头、 扎带、 胶水等。

17. 音频连接线

序号22：集成费

主要技术参数要求：

含设计、施工、安装（含拼接屏）、调试、新指挥中心设备迁移和调试、设备维护

序号23：LED单色条屏

主要技术参数要求：

304*152