南昌市中小学综合实践教育学校直饮水机采购需求清单

一、产品需求:

（一）四龙头直饮水机，17台

1.电源:16A插座

2.电压:380V

3.加热内胆容积:不小于30L

4.出水方式:可调节开水或温开水

二、技术要求:

1、额定电压/频率:380V/50Hz

2、额定功率：≥4500W

3、净水流量：≥2.0L/min，额定总净水流量：≥15000L

（需提供涉水批件复印件加盖制造商鲜章佐证）

5、水胆容量：≥30L

6、适用水源:市政自来水

7、出水流量：开水≥45L/h；温开水≥150L/H

8、出水类型：一开三温

9、产品尺寸:1200*450*1400MM

10、操作方式：触摸式

11、过滤系统：不少于PP复合滤芯+PP炭棒复合滤芯+PP颗粒复合滤芯+RO膜+颗粒活性炭

12、加热方式：步进式加热

13、适用人数：100一150人

14、具备定时开关机功能

15、直饮机热效率>95%，等级≧A级；（需上传加盖制造商鲜章的国家权威机构颁发的证书或具有CMA或CNAS机构出具的检测报告复印件，用方框突出标示对应技术和功能）;

16、直饮水机活性炭具有抗菌功能,符合GB/T 21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检验方法，检测项及检测结果包括但不限于大肠埃希氏菌抗菌率≥99.99%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%、白色念珠菌抗菌率≥99.99%、铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%；（需上传加盖制造商鲜章的具有CMA的第三方机构出具的抗菌活性炭检测报告复印件，检测报告首页需包含包括但不限于制造商名称、抗菌活性炭滤芯等内容，用方框突出标示对应标准、检查项、名称等）；

17、直饮水机（继电器板、电磁阀、显示屏、水泵）装置部件符合GB/T2423.2-2008，高温试验试验温度≥59℃、高温试验持续时间≥1200h。（需上传加盖制造商鲜章的具有CMA的第三方机构出具的检测报告复印件，用方框突出标示对应标准、投标型号等）；

18、直饮机出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的38项检测指标要求，（需上传加盖制造商鲜章的2023年以来申请的符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的国家权威机构颁发的证书或具有CMA或CNAS机构出具的检测报告复印件，用方框突出标示投标产品型号、标准、检测项等）；

三、资质要求:

1.提供所投品牌厂家产品责任险及公众责任险证明文件，产品责任险保险金额≧8000万，每次事故责任限额≥3000万,公众责任险≧300万，提供证明文件复印件加盖制造商鲜章佐证。

2.提供涵盖投标型号的带有中国节能认证标识的产品认证证书复印件加盖制造商鲜章佐证。

3.提供涵盖投标型号的带有食品接触认证证书复印件加盖制造商鲜章佐证(证书内需包括但不限于GB 4806.11-2016;GB 4806.4-2016;GB 4806.5-2016;GB 4806.7-2016;GB 4806.9-2016 的认证标准)。

4.要求净水器滤芯反渗透膜、活性炭滤芯与饮水设备整机为同一品牌，并提供涉水批件复印件加盖制造商鲜章佐证。

5.提供投标产品根据 GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》测定为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上备案的截图。

6.整机防水等级达到 IP45 标准，提供第三方检测机构出具的带有CMA的检测报告复印件加盖制造商公章佐证。

以上需提供的材料在报价时一并上传。

五、商务条款:

1.上传附件要求的证明材料；提供制造商针对本项目的售后服务授权书；提供制造商出具的技术参数确认函；服务承诺书：保修期2年，采购单位有维修需求，供应商要7*24小时回应，并在4小时之内在现场查看，24小时之内维修到位。

2.设备需为原厂原装，不可另行加配组装，不接受快递物流及远程服务，报价人提供本地服务。

3.送货上门送货时间：工作日09:00至17:00送货期限：签订合同后7日内完成安装送货。

4.采购单位有权要求中标单位中标后3个工作日内提供相应资质要求中的证明材料，原件备查（签订合同时提供授权书原件，复印件盖章作为附件）。

注: 以上商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理；

报价注意事项：本项目为交钥匙工程，由于本项目之前没有安装过类似的直饮水机，报价需要包含涉及到一批电线电缆及给排水管等材料，并包含安装施工及瓷砖耗材等相关费用。各供应商在报价时应充分考虑各材料及人工成本，校方后续将不再追加费用。