南昌市豫章中学校园广播设备采购项目

- 采购项目标的、数量、技术参数及预算

| 序号 | 项目 | 技术参数（不低于） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.豫章路校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化系统主机 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 自带服务器操控软件； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。 强插寻呼；对讲功能；分组功能； 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 用ZABKZ网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 网卡：双千兆网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； 工作环境环境温度：5-35ºC;相对湿度：≤75%;气压：86-106kpa 定时电源带载能力单通道电流：2A 系统音频信号信噪比LINE：>70dB;MIC：>60dB 系统音频信号失真度1kHz<0.5% 系统音频信号标准输入电平LINE：300mV;MIC：50mV 系统音频信号标准输出电平0dBV 功率输出方式定阻输出 不失真输出功率10W 自身耗电量AC220-240V/50-60Hz/150W *注：制造商出具加盖鲜章的厂家授权函； | 台 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 2 | 监听音箱 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 1.采用嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行； 2.内置网络音频解码芯片，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 3.内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； 4.内置2.4G无线话筒信号接收器，可使用配套无线话筒实现本地扩声功能； 5.标配头戴式无线话筒，支持一师一麦使用，并支持选配手持式话筒实现电教功能； 6.支持一路本地线路输入用于连接本地一体机或其他音源设备扩展节目源； 7.支持一路本地线路输出用于扩展本机功率； 8.支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改； 9.具有100V备份输入接口，可实现断网断电100V无缝备份切换功能； 10.蓝牙功能，支持蓝牙连接扩声； 11.音源优先可调，支持网络优先、网络与本地混合两种方式； 12.内置5英寸低音+2英寸高音单元声音优美动听； | 只 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 3 | 无线双手持话筒 | 品牌：DVON/SHUO 主要技术参数： 1、U段真分集 2、具有红外线自动对频、导频功能（受到外界干扰时，不会有杂音）金属面板，高档、大气、操作简单。 3、接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面SQ调节，手持电池架上有H大功率、L小功率调整） 4、高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用演出咪芯，使演出效果更好。 5、手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6小时。 6、在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7、300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套，特别适用学校工程，大型、小型演出等场合。 8、没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 9、发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 10、接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 11、手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 12、腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 13、使用距离: ≥ 300米 | 套 | 1 | 2900 | 2900 |  |
| 4 | 前置放大器 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急） 分路音量控制，统一音调控制 每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然 内置钟声发生器，具有默音强插功能 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 16路电源时序器 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源 ★可以通过定时器自动控制或人工控制 插座总容量达≥4.5KVA 电源插座输出容量：总容量220V，≥20A；每个插座最大输出电流为≥10A。 定时器控制信号：短路信号（0V） 动作间隔时间：0.4s~0.5s 耗电：交流220V/20A | 台 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 6 | 机柜 | 品牌：图腾/辉腾 型号：2m 主要技术参数： 2m豪华型机柜，采用优质冷轧钢，前后钢化玻璃门。 | 个 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 7 | IP音箱 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 1.采用嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行； 2.内置网络音频解码芯片，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 3.内置2×20W数字功放，具有副音箱接口； 4.内置2.4G无线话筒信号接收器，可使用配套无线话筒实现本地扩声功能； 5.标配头戴式无线话筒，支持一师一麦使用，并支持选配手持式话筒实现电教功能； 6.支持一路本地线路输入用于连接本地一体机或其他音源设备扩展节目源； 7.支持一路本地线路输出用于扩展本机功率； 8.支持网页修改IP地址及其他参数或服务器远端通过升级工具修改； 9.具有100V备份输入接口，可实现断网断电100V无缝备份切换功能； 10.蓝牙功能，支持蓝牙连接扩声； 11.音源优先可调，支持网络优先、网络与本地混合两种方式； 12.内置5英寸低音+2英寸高音单元声音优美动听； | 只 | 45 | 2500 | 112500 |  |
| 8 | 交换机 | 品牌：H3C/ TP-LINK 型号：16口交换机 主要技术参数： 1、要求设备千兆电口≥16个，千兆SFP光口≥2个，标准1U设备； 2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； | 台 | 1 | 700 | 700 |  |
| 9 | 功放 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。额定输出450W。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 输入灵敏度1v 信噪比>95.4dB 频响50HZ-15KHZ±3dB 输出方式70V，100Vor4-16Ω 谐波失真<0.3% （H×W×L）尺寸88×482×430mm130×482×430mm；净重11Kg | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 10 | 交换机 | 品牌：H3C/ TP-LINK 主要技术参数： 1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，可上机架设备； 2、内存≥128M，交换容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN | 台 | 12 | 416.6 | 5000 |  |
| 11 | 网络化音频输出终端 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 ★双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议 TCP/IP协议；音频格式 MP3/MP2； 全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， ★内置≧3W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； ★外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口 ★外置一路EMC强插线路输入,一路EMC线路输出，输入音量可调节， 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 | 台 | 5 | 2400 | 12000 |  |
| 12 | 网络化播放功放 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方，采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 额定输出功率：250W。 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 | 台 | 2 | 3250 | 6500 |  |
| 13 | 网线 | 品牌：无品牌 主要技术参数：超五类双绞线 | 箱 | 10 | 600 | 6000 |  |
| 14 | 线材 | 品牌：无品牌 主要技术参数：RVV2*1.5 | 卷 | 20 | 500 | 10000 |  |
| 15 | 光纤 | 双芯光缆 | 卷 | 2 | 750 | 1500 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 品牌：无品牌 千兆单模单纤HR-900W-FE-3公多 | 对 | 1 | 500 | 500 |  |
| 17 | 挂墙机柜 | 品牌：图腾/辉腾 主要技术参数：600*440*501 | 个 | 6 | 450 | 2700 |  |
| 二，豫章红谷滩校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 号筒扬声器 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 全天候设计，室内外均宜；配有安装孔，三点悬挂安装； 指向特性尖锐50度x70度，声场易于控制，距离扬声器100米处声压仍可达94dB以上； 频带宽，声音清晰、明亮； 额定功率：150W 输入电压：70-100V； 灵敏度（1m，1W）：108db； 最大声压级：131dB； 频响：70-18，000Hz； | 只 | 2 | 7500 | 15000 |  |
| 2 | 功放 | 品牌：Motivity/HARMAN/ZABKZ 主要技术参数： 100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。额定输出450W。 5单位LED显示器，作状态显示。 6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 输出短路保护并示警。 输入灵敏度1v 信噪比>95.4dB 频响50HZ-15KHZ±3dB 输出方式70V，100Vor4-16Ω 谐波失真<0.3% （H×W×L）尺寸88×482×430mm130×482×430mm；净重11Kg | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 3 | 话筒支架（落地） | 专用无线话筒支架 | 个 | 4 | 175 | 700 |  |
| 4 | 无线双手持话筒 | 品牌：DVON/SHUO 主要技术参数： 防止串音，每个信道有唯一ID码，可防止任意干扰源进入接收机干扰 ■ 适合舞台演出使用，数字导频技术 ■ 具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率； ■ 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质； ■ 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯； ■ CPU控制； ■ 锁相环频率合成技术； ■ 分集双接收技术； ■ 大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及讯道转换； ■ 200讯道可调,可多套同时使用不受干扰； ■ 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 (1)综合特性 · 射频范围: 640.000-689.750 MHz · 通道数目：200信道 · 频道宽度：250 KHz · 调制方式：FM · 信噪比S/N：≥100 dBA · 失真: ≤1% · 频率响应:60-17,000 Hz (2)手持发射机 · 射频范围:640.000-689.750 MHz · RF功率输出:26 mW · 振荡方式: VCO · 发射频率稳定度:≤±15 ppm · 频率响应: 60-17,000 Hz · 最大输入声压: 45 dB · 话筒拾音头:动圈式心型指向 · 电池:2节“1.5V AA”型碱性或1.2V可充电电池 · 功率消耗：260 mW (3)接收机 · 射频范围: 640.000-689.750 MHz · 接收方式: FM · 振荡方式: VCO · 灵敏度: 7 dBμV · 频率响应: 85-17,000 Hz · 供电电压：12 VDC | 套 | 2 | 2500 | 5100 |  |
| 5 | 无线话筒放大器 | 品牌：DVON/SHUO 技术参数: ·频率范围：470~930MHz ·RF增益：-0.5 to 3dB ·隔离度：>=25dB ·阻抗：50Ω | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 6 | 线材 | RVV2*2.5护套线 | 卷 | 12 | 1175 | 14100 |  |
| 8 | 两个校区 |  |  |  | 250000元 |  |  |

二、供应商资质要求

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格的企业、（提供有效的营业执照复印件或扫描件，投标人的法人代表身份证或法人代表授权委托书及被授权人身份证复印纸或扫描件）；不接受联合投标，中标供应商不允许转包、违法分包。

2、投标人在“信用中国”网站、中国政府采购网查询无不良信用记录供应商；且参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

3、投标人必须没有挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为（提供承诺函）；

4、投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

5、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

6、所投“网络化系统主机”制造商出具加盖鲜章的厂家授权函；

7.所竞价的设备，必须能够与原有的设备相适配，要是不能适配，供应商需提供相适配设备为止，途中产生任何费用需供应商自行承担。

三、商务要求

- 售后服务：

- 设备产品保修期三年，终生维护！

- 产品保修期以国家相关法律法规为准，质量保证期内应提供24小时应急服务，接用户单位维修通知（含电话）后到场时间不超过4小时。（如不能按时到场，采购单位有权请有资 质的维保单位进行维修，所需费用由中标人承担）；

- 保修期内技术服务：

- 因产品质量问题而不能正常运行的，负责免费维修或更换并承担相应的经济责任。

- 提供专业技术人员对校园大型活动及中高考技术支持。

- 保修期从所有产品施工安装完毕并通过验 收合格签字之日算起。 严格执行保修规定，质量保证期满后，设备需维修的，中标人应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费。

- 交付时间：合同签订后 10个工作日内完成。

- 付款方式：合同货物安装调试完毕，全部通过验收之后，付合同价款的100%。

四、其它

投标人需充分了解本项目的需求，对采购需求中的资格要求、技术需求和商务要求做出实质性响应，按要求提供相应的竞价材料，包含但不限于资格证明材料、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、及其他要求提供的佐证材料，上传响应文件并加盖投标人公章，未提供、未完全响应(任意一项负偏离)都将做无效竞价处理，对于虚假应标的行为保留对该供应商追究相关责任的权利。