附件：

通过式高灵敏度机针安检门采购需求

一、需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过式高灵敏度机针安检门 | 10 | 套 |

二、技术参数：

1	外形尺寸：≥(mm)2200(高)x840(宽)x600(深)。

2	通道尺寸：≥(mm)2000(高)x710(宽)x500(深)。

3	重量：小于75kg。

4	面板显示：采用≥7寸液晶屏显示。

5	门体材质：外表采用PVC，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。

6	区位显示：产品分成≥12个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

7	探测精度：高灵敏度检出机针。

8	★设备应支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；通过人数和报警入数可定时清零。

9	★设备应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变。

10	★应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动。

11	★显示屏上应可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间。

12	★设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。开机时应进行自检并显示自检结果。

13	★★机箱上安装有金属按键，可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。

14	★设备应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处最大声强≥100dB，应支持≥10种预设的报警音频，报警音量从静音到最大声级至少10档。

15	★安检门最低探测高度：≥0.3m(距离地面高度)。

16	★工作模式：具有“自定义模式”、“磁性模式”和“非铁磁类”。

17	★配套人脸识别摄像机，内置≥3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。

18	★配套人脸识别摄像机，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。

19	每套高精度安检门配备专业安检地台。

20	每套高精度安检门配备可测订书机针的高灵敏度手持金属探测器。

21	必须提供支持警务通的安检巡查系统一套，报价时必须上传安检巡查系统界面截图，含排查任务、排查记录、待整改隐患、超期未整改隐患、待复查隐患、随手拍、风险管控安全会议、安检地图、内置风险数据库等，否则竞价无效。

22	必须上传附件：竞价时必须上传警务通安检巡查系统界面截图并加盖制造商公章，否则竞价无效。附件中带“★”标识项为关键性技术要求必须完全响应。报价排序最低的供应商，在签订合同前必须提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心检验报告原件逐页核查。同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)检测报告编号查询成功截图加盖制造商公章。若未按要求提供，视为未实质响应采购需求，将由报价排序第二低的供应商替补提供，依次类推。与事实不符的视为虚假承诺，采购人有权报相关管理部门进行处理并追究其法律责任。

三、供应商报价需包含运费、税费及上门安装调试费用。

四、质保期：两年。