琼中信号控制系统及电子警察系统更新改造项目

采购需求书

建设目标

结合《海南省安全生产委员会关于印发海南省道路交通安全专项整治新一轮三年攻坚战工作方案的通知》（琼安委〔2021〕3号）、《智慧海南总体方案(2020-2025年)》等相关文件，为保障民生安全，交通井然有序，海南省各地都持续关注并加大了信号灯控制系统、电子警察系统的建设投入力度。目前琼中黎族苗族自治县城区红绿灯、电子警察设备已经不同程度老化和损坏，存在较大交通安全隐患。为了确保广大市民的出行安全，提高道路交通的流畅性和有序性，通过改造完善路口信号控制系统及电子警察系统，通过引进先进的交通管理技术和设备，可以有效地优化交通信号的控制逻辑，提升电子警察系统的监控效能，确保道路交通有序、畅通，保障及维护道路交通安全，进一步规范城区交通通行秩序，为市民营造一个更加安全、舒适、便捷的出行环境，更加便捷、高效的出行体验，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

本项目的实施通过对琼中黎族苗族自治县13个路口信号灯及电子警察系统进行改造升级，实现县城13个重点路口的信号灯实现100%联网控制，升级改造后的违法抓拍设备摄像头的像素不少于400万像素，电子警察系统均采用不少于900万像素的抓拍摄像机及配套设备，以确保图像清晰、易于识别，违章行为识别准确率不低于98%，从而可有效降低交通违章的处理成本、提升城区重点道路通行效率，增强公共安全与减少社会成本以及推动智能交通与智慧城市发展等方面均具有显著的经济效益。这些系统的建设和应用对于提升城市交通管理水平、促进城市经济发展和增强城市竞争力具有重要意义。

本项目搭建的交通综合管控平台建设框架，强化平台能力，丰富应用，构建交通基础设施智能化、科技应用普及化、交通管理高效化、惠及民众全面化的交通综合管控系统。为琼中城市智能交通发展打下坚实的基础，确保道路交通有序、畅通，保障及维护道路交通安全，进一步规范通行秩序。

建设内容

本项目在琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队信息化建设的基础上，对城区重点交叉口信号控制系统具备联网管控及电子警察系统进行改造，实现信号灯远程配时管理与控制，建设内容如下：

1、信号控制系统联网。对琼中黎族苗族自治县城区主干道重要的交叉口信号控制系统改造，改造后的信号机直接接入本项目新建的交通综合管控平台联网管控，实现信号机联网管控，结合道路交通参数采集设备、单点自适应控制策略，减少绿灯空放，使得各方向排队时间均衡，提升路口信号灯管控的智能化水平。

2、电子警察系统改造。对琼中黎族苗族自治县城区主干道交通流量较大的交叉口进行电子警察系统改造。电子警察系统均采用不少于900万像素的抓拍摄像机及配套设备，系统必须满足《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）及《道路交通违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）等国家现行的相关标准和规范要求。

3、交通综合管控平台建设。对道路智能卡口一期、违停抓拍、电子警察、信号灯统一管控，提升非现场处罚率，规范琼中交通秩序，使得交通更加安全、更加畅通、更加有序。增强平台数据汇聚能力、业务功能扩展能力，对日积月累的巨量数据进行实时与非实时的分析挖掘，构建大数据基础，集大数据存储、查询、分析的能力，快速构建海量数据信息处理系统，对外提供大容量的数据存储、分析查询和实时流式数据处理分析能力，从海量数据中挖掘出价值信息，为业务提供统一开发、运行和管理提供基础支撑。

建设周期与地点

1.建设周期：1年；

2.建设地点：海南省琼中黎族苗族自治县。

项目总投资概算

1.项目总投资概算为：¥11,403,805.00元（人民币），包含硬件设备购置、成品软件购置、定制软件开发、系统集成实施、机房配套、运维服务、网络链路等费用；

业务架构要求

总体业务关系

本项目落实《海南省安全生产委员会关于印发海南省道路交通安全专项整治新一轮三年攻坚战工作方案的通知》《智慧海南总体方案(2020-2025年)》等相关文件要求，针对当前琼中黎族苗族自治县城区红绿灯、电子警察设备已有不同程度老化和损坏，存在较大交通安全隐患的现状，为了确保广大市民的出行安全，需通过信息化手段对现有的信号控制系统及电子警察系统进行升级改造，提高道路交通的流畅性和有序性，提升城市交通管理水平、促进城市经济发展和增强城市竞争力。

本次项目改造路口信号控制系统、路口电子警察系统，并建设交通综合管控平台负责将琼中县重要的道路监控、卡口抓拍、电子警察抓拍、违停抓拍等设备进行接入管理，对信号控制系统进行联网。实现视频专网的数据汇聚、管理、应用，抓拍管理平台除了实现前端硬件设备的管理和数据汇聚外，还提供业务端的应用子系统，并实现纵向与交警总队交通综合管控平台互通共享，以及横向与琼中视频共享平台互通共享。

信息化总体架构

1、用户层：展现所面向的用户群体，主要包含：县交警大队、市民与游客、公安执法部门以及系统管理员；

2、显示层：实现应用展现；

3、应用层：交通综合管控平台所提供的各种业务应用系统功能，包括：基础应用、视频监控应用、车辆检索应用、交通事件、视频运维及智慧信控等功能；

4、应用支撑层：大数据支撑软件、感知数据服务软件、算法引擎软件及数据对接软件等能力，为本项目建设的交通综合管控平台提供能力支撑。

5、数据层：展现对系统各类信息资源进行定义、存储、加工和管理的设计，例如信号灯信息、违停数据、车流信息及交通路口状态信息等；

6、基础设施层：主要展现各类基础设施情况，包含：信号控制器、违停抓拍机、雷视一体机、人行灯、电子警察抓拍机、服务器、存储及信号灯等基础设备；

7、软环境建设：主要包括标准规范体系和信息安全体系。

网络架构要求

信号控制系统及电子警察系统改造等设备部署于公安视频专网，交通综合管控平台及配套服务器部署于公安视频专网。

交通综合管控平台通过视频专网进行内部信息交互或对外信息共享与交换时，将严格执行相关网络通信规范要求。视频专网的信息传递至公安网，将统一经由总队建设的公安网边界接入平台接入，将数据共享至公安交通集成指挥平台、公安交通管理综合应用平台以及公安交通大数据分析研判平台提供业务数据，公安网信息“只进不出”。交通综合管控平台通过视频专网与县公安视频图像信息共享平台进行数据交互。

现有部分路口暂无前端接入带宽，前端设备到机房视频传输需要租用专线。

数据业务要求

单点登录

用户名密码登录流程，主要步骤为：

1、	获取用户类型和加密参数

2、	使用用户名和加密后的密码进行登录认证

3、	权限认证服务完成用户信息认证

4、	调用tgtLogin，登录管理服务完成用户单点登录，返回token

5、	浏览器发起跳转，跳转到tokenLogin，登录管理服务验证token并签发ST，返回302重定向定制

6、	浏览器重定向到sso登录地址，cas-client拦截重定向地址，向核心服务验证ST

7、	验证成功后，cas-client记录相关登录信息到seesion，并跳转到门户首页

资源查询

资源的管理和查询流程如下：

设备管理提供设备统一录入和管理，写入设备、资源信息到数据库，资源检索提供目录区域以及卡口管理，并且支持资源集成；写入目录、区域、卡口以及集成进来的资源信息到数据库。

资源检索集成各种资源（设备、监控点、卡口、违法地点），将资源从数据库同步写入到elasticsearch。

基础权限管理从资源检索获取资源，并提供资源的权限配置。

资源检索对外提供过权限和不过权限的资源查询接口，应用组件通过调用接口获取对应的资源信息。

视频预览回放

视频预览

视频实时预览即为对监控实时画面的预览。视频预览方式主要分直连预览、非直连预览、级联预览。直连预览为平台直连设备进行预览；非直连预览为平台过设备接入组件进行预览；级联预览为平台通过视频联网网关进行预览。

直连预览主要流程如下图：

非直连预览主要流程如下图：

级连预览主要流程如下图：

视频回放

视频回放即为对历史视频录像的查询、定位、播放、片段下载。视频回放按录像存储位置来分主要可以分为中心录像回放、设备录像回放、级联回放。中心录像回放为平台从中心存储设备取录像流进行回放；设备录像回放为平台从前端设备中取录像流进行回放；级联录像回放为平台通过视频联网网关进行回放。

中心录像回放：

设备录像回放：

级联录像回放：

感知数据采集

车辆识别采集流程：

车辆违章采集流程：

布控告警

信号控制

建设内容要求

| 序号 | 采购项目 | 采购子项 | 采购子模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统联网 | 山兰大厦路口 | 左转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 2 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 2 |
| 3 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 4 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 6 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 350 |
| 7 |  |  | 市电电源线 | 米 | 200 |
| 8 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 9 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 10 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 11 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 200 |
| 12 |  |  | 管道开挖 | 米 | 150 |
| 13 |  | 零公里路口 | 一体化人行灯 | 组 | 6 |
| 14 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 15 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 2 |
| 16 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 17 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 18 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 19 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 400 |
| 20 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 350 |
| 21 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 350 |
| 22 |  |  | 市电电源线 | 米 | 80 |
| 23 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 6 |
| 24 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 25 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 26 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 27 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 200 |
| 28 |  |  | 管道开挖 | 米 | 150 |
| 29 |  | 国兴大道-兴教路路口 | 一体化人行灯 | 组 | 8 |
| 30 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 4 |
| 31 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 4 |
| 32 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 4 |
| 33 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 34 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 4 |
| 35 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 500 |
| 36 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 450 |
| 37 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 450 |
| 38 |  |  | 市电电源线 | 米 | 80 |
| 39 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 8 |
| 40 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 41 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 42 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 43 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 200 |
| 44 |  |  | 管道开挖 | 米 | 150 |
| 45 |  | 国兴大道-龙溪路路口 | 一体化人行灯 | 组 | 6 |
| 46 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 47 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 2 |
| 48 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 2 |
| 49 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 50 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 51 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 330 |
| 52 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 400 |
| 53 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 400 |
| 54 |  |  | 市电电源线 | 米 | 100 |
| 55 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 6 |
| 56 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 57 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 58 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 59 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 200 |
| 60 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 61 |  | 国兴大道与三月三大道路口 | 一体化人行灯 | 组 | 6 |
| 62 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 63 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 64 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 400 |
| 65 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 350 |
| 66 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 350 |
| 67 |  |  | 市电电源线 | 米 | 80 |
| 68 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 6 |
| 69 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 70 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 71 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 72 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 120 |
| 73 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 74 |  | 三月三大道与玉锦大道路口 | 一体化人行灯 | 组 | 8 |
| 75 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 76 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 4 |
| 77 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 500 |
| 78 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 500 |
| 79 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 500 |
| 80 |  |  | 市电电源线 | 米 | 300 |
| 81 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 8 |
| 82 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 83 |  |  | 管道开挖 | 米 | 100 |
| 84 |  | 龙溪路-玉锦大道路口 | 一体化人行灯 | 组 | 8 |
| 85 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 4 |
| 86 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 4 |
| 87 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 4 |
| 88 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 89 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 4 |
| 90 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 450 |
| 91 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 450 |
| 92 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 450 |
| 93 |  |  | 市电电源线 | 米 | 150 |
| 94 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 8 |
| 95 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 96 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 97 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 98 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 350 |
| 99 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 100 |  | 兴教路-玉锦大道-万泉河路 | 一体化人行灯 | 组 | 14 |
| 101 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 6 |
| 102 |  |  | 满屏车行信号灯 | 组 | 6 |
| 103 |  |  | 右转车行信号灯 | 组 | 6 |
| 104 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 105 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 7 |
| 106 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 500 |
| 107 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 500 |
| 108 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 500 |
| 109 |  |  | 市电电源线 | 米 | 80 |
| 110 |  |  | 车行信号灯杆件主体 | 根 | 7 |
| 111 |  |  | 车行信号灯杆件基础 | 个 | 7 |
| 112 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 7 |
| 113 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 14 |
| 114 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 115 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 116 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 117 |  |  | 过路顶管施工 | 米 | 500 |
| 118 |  |  | 管道开挖 | 米 | 350 |
| 119 |  | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304）路口 | 一体化人行灯 | 组 | 6 |
| 120 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 121 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 122 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 450 |
| 123 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 450 |
| 124 |  |  | 市电电源线 | 米 | 400 |
| 125 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 6 |
| 126 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 127 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 128 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 129 |  | 营红路-黎母大道（S304）路口 | 一体化人行灯 | 组 | 8 |
| 130 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 131 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 4 |
| 132 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 500 |
| 133 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 500 |
| 134 |  |  | 市电电源线 | 米 | 500 |
| 135 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 8 |
| 136 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 137 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 138 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 139 |  | 黎母大道（S304）-三月三大道路口 | 一体化人行灯 | 组 | 8 |
| 140 |  |  | 左转车行信号灯 | 组 | 1 |
| 141 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 142 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 4 |
| 143 |  |  | 车行灯信号线 | 米 | 500 |
| 144 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 500 |
| 145 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 500 |
| 146 |  |  | 市电电源线 | 米 | 300 |
| 147 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 8 |
| 148 |  |  | 交通信号控制机机柜基础 | 个 | 1 |
| 149 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 150 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 151 |  |  | 管道开挖 | 米 | 200 |
| 152 |  | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304） | 一体化人行灯 | 组 | 6 |
| 153 |  |  | 交通信号控制机 | 台 | 1 |
| 154 |  |  | 雷视一体机 | 台 | 3 |
| 155 |  |  | 一体化人行信号灯线 | 米 | 350 |
| 156 |  |  | 一体化人行LED屏电源线 | 米 | 350 |
| 157 |  |  | 一体化人行灯基础 | 个 | 6 |
| 158 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 159 |  |  | 管道开挖 | 米 | 300 |
| 160 | 电子警察系统改造 | 山兰大厦路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 161 |  |  | LED补光灯 | 台 | 7 |
| 162 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 163 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 7 |
| 164 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 165 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 166 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 167 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 168 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 169 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 170 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 171 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 172 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 173 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 174 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 175 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 176 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 177 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 178 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 179 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 180 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 181 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 182 |  | 零公里路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 183 |  |  | LED补光灯 | 台 | 9 |
| 184 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 185 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 9 |
| 186 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 187 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 188 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 189 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 190 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 191 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 192 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 193 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 194 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 195 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 196 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 197 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 198 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 199 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 200 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 201 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 202 |  | 国兴大道-兴教路路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 4 |
| 203 |  |  | LED补光灯 | 台 | 10 |
| 204 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 4 |
| 205 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 10 |
| 206 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 207 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 208 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 4 |
| 209 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 4 |
| 210 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 211 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 212 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 4 |
| 213 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 4 |
| 214 |  |  | 网线 | 米 | 450 |
| 215 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 216 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 260 |
| 217 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 218 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 219 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 220 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 1 |
| 221 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 222 |  |  | 立杆基础 | 套 | 1 |
| 223 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 1 |
| 224 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 1 |
| 225 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 226 |  | 国兴大道-龙溪路路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 227 |  |  | LED补光灯 | 台 | 8 |
| 228 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 229 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 8 |
| 230 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 231 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 232 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 233 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 234 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 235 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 236 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 237 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 238 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 239 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 240 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 241 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 242 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 243 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 244 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 245 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 246 |  | 国兴大道与三月三大道路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 247 |  |  | LED补光灯 | 台 | 7 |
| 248 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 249 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 7 |
| 250 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 251 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 252 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 253 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 254 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 255 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 256 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 257 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 258 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 259 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 260 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 261 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 262 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 263 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 12 |
| 264 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 6 |
| 265 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 266 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 267 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 268 |  | 三月三大道与玉锦大道路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 4 |
| 269 |  |  | LED补光灯 | 台 | 8 |
| 270 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 4 |
| 271 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 8 |
| 272 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 273 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 274 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 4 |
| 275 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 4 |
| 276 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 277 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 278 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 4 |
| 279 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 4 |
| 280 |  |  | 网线 | 米 | 450 |
| 281 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 282 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 260 |
| 283 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 284 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 285 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 286 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 287 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 288 |  | 龙溪路-玉锦大道路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 4 |
| 289 |  |  | LED补光灯 | 台 | 8 |
| 290 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 4 |
| 291 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 8 |
| 292 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 293 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 294 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 4 |
| 295 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 4 |
| 296 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 297 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 298 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 4 |
| 299 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 4 |
| 300 |  |  | 网线 | 米 | 450 |
| 301 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 302 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 260 |
| 303 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 304 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 305 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 306 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 307 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 308 |  | 兴教路-玉锦大道-万泉河路路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 7 |
| 309 |  |  | LED补光灯 | 台 | 14 |
| 310 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 7 |
| 311 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 14 |
| 312 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 313 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 314 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 7 |
| 315 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 7 |
| 316 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 317 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 318 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 7 |
| 319 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 7 |
| 320 |  |  | 网线 | 米 | 400 |
| 321 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 500 |
| 322 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 323 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 324 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 325 |  |  | 400mmx400mm小管井 | 个 | 16 |
| 326 |  |  | 500mmx500mm大管井 | 个 | 8 |
| 327 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 328 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 4 |
| 329 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 330 |  |  | 立杆基础 | 套 | 4 |
| 331 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 4 |
| 332 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 4 |
| 333 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 334 |  | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 335 |  |  | LED补光灯 | 台 | 6 |
| 336 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 337 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 6 |
| 338 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 339 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 340 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 341 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 342 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 343 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 344 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 345 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 346 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 347 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 348 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 349 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 350 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 351 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 352 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 3 |
| 353 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 354 |  |  | 立杆基础 | 套 | 3 |
| 355 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 3 |
| 356 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 3 |
| 357 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 358 |  | 营红路-黎母大道（S304）路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 4 |
| 359 |  |  | LED补光灯 | 台 | 10 |
| 360 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 4 |
| 361 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 10 |
| 362 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 363 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 364 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 4 |
| 365 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 4 |
| 366 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 367 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 368 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 4 |
| 369 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 4 |
| 370 |  |  | 网线 | 米 | 450 |
| 371 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 372 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 373 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 374 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 375 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 376 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 4 |
| 377 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 378 |  |  | 立杆基础 | 套 | 4 |
| 379 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 4 |
| 380 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 4 |
| 381 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 382 |  | 黎母大道（S304）-三月三大道路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 383 |  |  | LED补光灯 | 台 | 6 |
| 384 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 385 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 6 |
| 386 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 387 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 388 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 389 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 390 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 391 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 392 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 393 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 394 |  |  | 网线 | 米 | 450 |
| 395 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 396 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 260 |
| 397 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 398 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 399 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 400 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 1 |
| 401 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 402 |  |  | 立杆基础 | 套 | 1 |
| 403 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 1 |
| 404 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 1 |
| 405 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 4 |
| 406 |  | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304）路口 | 900万电子警察抓拍机 | 台 | 3 |
| 407 |  |  | LED补光灯 | 台 | 5 |
| 408 |  |  | 900W环保反向卡口抓拍机 | 台 | 3 |
| 409 |  |  | 多合一环保补光灯 | 台 | 5 |
| 410 |  |  | 信号灯检测器 | 台 | 1 |
| 411 |  |  | 终端服务器 | 台 | 1 |
| 412 |  |  | 高清违停抓拍球机 | 台 | 3 |
| 413 |  |  | 设备防雨箱 | 套 | 3 |
| 414 |  |  | 落地机柜 | 个 | 1 |
| 415 |  |  | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 416 |  |  | 光纤收发器（发送端） | 台 | 3 |
| 417 |  |  | 光纤收发器（接收端） | 台 | 3 |
| 418 |  |  | 网线 | 米 | 350 |
| 419 |  |  | 屏蔽双绞线 | 米 | 350 |
| 420 |  |  | 补光灯控制线 | 米 | 200 |
| 421 |  |  | 电源线 | 米 | 500 |
| 422 |  |  | 光缆 | 米 | 500 |
| 423 |  |  | 其他辅材 | 套 | 1 |
| 424 |  |  | 电警杆件主体 | 根 | 3 |
| 425 |  |  | 机柜基础 | 套 | 1 |
| 426 |  |  | 立杆基础 | 套 | 3 |
| 427 |  |  | 立杆吊装 | 根 | 3 |
| 428 |  |  | 防雷接地体制作 | 套 | 3 |
| 429 |  |  | 二合一防雷器 | 台 | 3 |
| 430 | 交通综合管控平台 | 基础应用 |  | 套 | 1 |
| 431 |  | 视频监控应用 |  | 套 | 1 |
| 432 |  | 视频级联网关 |  | 套 | 1 |
| 433 |  | 视频运维应用 |  | 套 | 1 |
| 434 |  | 地图应用 |  | 套 | 1 |
| 435 |  | 违法查询 |  | 套 | 1 |
| 436 |  | 基础车辆应用 |  | 套 | 1 |
| 437 |  | 红名单车辆 |  | 套 | 1 |
| 438 |  | 车辆轨迹查询 |  | 套 | 1 |
| 439 |  | 区间测速 |  | 套 | 1 |
| 440 |  | 交通事件参数 |  | 套 | 1 |
| 441 |  | 智慧信控 |  | 套 | 1 |
| 442 |  | 信控运维监测 |  | 套 | 1 |
| 443 |  | 多路口监控 |  | 套 | 1 |
| 444 |  | 交通运行指标查询 |  | 套 | 1 |
| 445 |  | 单点优化控制效果监测 |  | 套 | 1 |
| 446 |  | 单点方案智能计算 |  | 套 | 1 |
| 447 |  | 路口交通评价 |  | 套 | 1 |
| 448 |  | 平台对接 | 与县局视频图像信息共享平台的对接 | 项 | 1 |
| 449 |  |  | 与省集成指挥平台对接 | 项 | 1 |
| 450 |  |  | 与交通管理综合应用平台（六合一平台）的对接 | 项 | 1 |
| 451 |  |  | 与其他业务平台的预留接口开发 | 项 | 1 |
| 452 |  |  | 与现有交通信号设施对接 | 项 | 1 |
| 453 |  |  | 与现有交通违法监测设备（卡口、违停）对接 | 项 | 1 |
| 454 | 其他配套 | 配套成品软件 | 图片接入软件 | 套 | 1 |
| 455 |  |  | 数据转发服务软件 | 套 | 1 |
| 456 |  |  | 数据库管理服务软件 | 套 | 1 |
| 457 |  |  | 大数据支撑软件 | 套 | 1 |
| 458 |  |  | 感知数据服务软件 | 套 | 1 |
| 459 |  |  | 算法引擎软件 | 套 | 1 |
| 460 |  |  | 数据对接 | 套 | 1 |
| 461 |  |  | 云存储扩容 | 套 | 1 |
| 462 |  |  | 车辆算法 | 套 | 1 |
| 463 |  | 配套硬件设备-配套服务器 | 应用服务器 | 台 | 4 |
| 464 |  |  | 存储管理服务器 | 台 | 1 |
| 465 |  |  | 数据接入转发硬件服务器 | 台 | 2 |
| 466 |  |  | 数据库硬件服务器 | 台 | 1 |
| 467 |  |  | 交通大数据服务器 | 台 | 1 |
| 468 |  |  | 车辆分析服务器（含分析算法） | 台 | 1 |
| 469 |  |  | 视频存储节点 | 台 | 3 |
| 470 |  |  | 图片存储节点 | 台 | 1 |
| 471 |  |  | 校时服务器 | 台 | 1 |
| 472 |  | 配套硬件设备-配套网络安全设备及UPS设备 | 网络机柜 | 架 | 2 |
| 473 |  |  | 24口接入交换机 | 台 | 1 |
| 474 |  |  | 前端汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 475 |  |  | 前端边界防火墙 | 台 | 1 |
| 476 |  |  | 边界防火墙 | 台 | 1 |
| 477 |  |  | UPS不间断电源 | 套 | 1 |
| 478 |  |  | 蓄电池组 | 块 | 16 |
| 479 |  |  | 电池柜 | 台 | 1 |
| 480 |  | 配套硬件设备-配套密码设备 | SSLVPN | 台 | 1 |
| 481 |  |  | 国密USBKey | 个 | 30 |
| 482 |  |  | 服务器密码机 | 台 | 1 |
| 483 |  |  | 签名验签服务器 | 台 | 1 |
| 484 |  |  | 国密门禁 | 个 | 2 |
| 485 |  | 链路 | 不低于100M光纤链路 | 条 | 13 |

系统建设需求

技术要求

信号控制系统联网

业务逻辑描述

随着经济的快速发展，以及城市汽车保有量持续增长，城市道路交通拥堵问题日益严重。道路交通拥堵不但会降低城市运转的执行效率，还会加重城市空气环境的污染，从而削弱城市的竞争活力。城市道路交通是否拥堵受路网中各交叉口的制约，据有关资料统计，车辆在城市中的行程时间约有1/3耗费在交叉口。因此，在有限的空间、经济和环境条件制约下，如何提高交叉口通行效率是解决城市道路交通拥堵的关键。

交通信号控制系统作为城市智慧交通核心组成部分，其建设具体目标是提高交叉口通行效率、干线协调通行能力和路网交通均衡控制水平，减少交叉口冲突，提高行人过街安全性，提高道路安全性，从而缓解城市交通拥堵、减少交通事故、保证道路安全畅通，同时提高交通管理的科技含量、科学化水平和工作效率。交通信号控制系统应用效果对交叉口的通行效率有较大的影响，也决定着人们对交叉口拥堵的感受，是影响城市交通出行顺畅的重要因素。

本项目所涉及的路口目前其信号灯控制机均不具备联网功能，需进行更换，更换所建信号机应具备基础功能，包括但不限于具备联网、车检数据接入、交通参数采集和统计、校时、升级等功能，以满足常规的信号控制需求。

系统架构

交通信号控制系统由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分组成，实现对路口交通信号配时方案的自动控制、优化。

1、前端子系统

以信号机为主体，可根据信号机本身或中心下发的指令改变道路交通信号灯状态，调节配时并控制道路交通信号灯运行。同时通过流量检测摄像机采集主干道上车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率等数据，为信号机提供感知数据，实现路口智能控制。

本项目建设所涉及的路口目前其信号灯控制机基本不具备联网功能，需进行更换，更换所建信号机应具备基础功能，包括但不限于具备联网、车检数据接入、交通参数采集和统计、校时、升级等功能，以满足常规的信号控制需求。

| 序号 | 卡口 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山兰大厦路口 【国兴大道-营根路】 | 109.838227 | 19.03656248 | 现有信号机不具备联网功能，而且信号机使用年限较久，本项目更换至具有联网的信号控制机 |
| 2 | 零公里路口 【国兴大道-营乘路】 | 109.8435905 | 19.03754058 |  |
| 3 | 国兴大道-兴教路 | 109.8469597 | 19.04126798 |  |
| 4 | 国兴大道-龙溪路 | 109.8474483 | 19.04546653 |  |
| 5 | 国兴大道-三月三大道 | 109.849728 | 19.0525883 |  |
| 6 | 三月三大道-玉锦大道 | 109.8534134 | 19.0518024 |  |
| 7 | 龙溪路-玉锦大道 | 109.8535685 | 19.04510985 |  |
| 8 | 兴教路-玉锦大道-万泉河路 | 109.8529625 | 19.03779349 |  |
| 9 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） | 109.858333 | 19.017778 |  |
| 10 | 营红路-黎母大道（S304） | 109.8657076 | 19.03763193 |  |
| 11 | 黎母大道（S304）-三月三大道 | 109.8670605 | 19.04639912 |  |
| 12 | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304） | 109.864062 | 19.08195383 |  |
| 13 | 玉锦大道-海榆中线（G224） | 109.8491591 | 19.0580163 |  |

本项目购置的交通信号等控制机符合 GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准，道路交通信号控制机的指令和消息格式（通信协议）符合 GB 25280-2016《道 路交通信号控制机》附录 A 的要求，支持开放、标准化通信协议，开源协议方便扩展，应能接入交通综合管控平台管理和控制。

2、网络传输子系统

负责数据的传输与交换。中心网络主要由接入层交换机以及核心交换机组成。

3、后端管理子系统

由区域计算机和中心管理平台组成。区域计算机主动对前端交通流数据进行分析，自适应的选择合适的信号配时方案，并实时下发到各个路口对应的信号机。中心管理平台负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享。

信号控制互联互通

针对目前现有的信号灯控制机不具备联网能力，通过本项目实现设备更新，实现交通路口信号控制系统与原系统之间设备的兼容，以提高交通管理效率、优化交通流量、减少交通拥堵，并提升整体交通安全水平。通过采用先进的通信技术和控制系统，实现信号灯的远程监控、智能调度和实时数据分析。

采用统一的通信协议和接口标准，确保新项目信号控制系统与原系统信号灯之间的数据交换和指令传输能够顺畅进行。原控制系统相关信号灯、信号灯控制机设备遵循国家及行业相关标准，信号灯的灯具应符合国家标准《道路交通信号灯》（GB 14887）的要求，信号灯的安装应符合国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886）的要求等，确保系统的兼容性和可扩展性，信号机采用国标GB/T 30999与交通综合管控平台对接，或信号控制系统采用国标GAT 1049.2与交通综合管控平台对接，可利旧接入交通综合管控平台统一管理。

原信号控制系统可利旧情况：

| 序号 | 卡口 | 经度 | 纬度 | 现状说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山兰大厦路口【国兴大道-营根路】 | 109.838227 | 19.03656248 | 已经有一体化人行灯6个，满足国标要求，可利旧接入 |
| 2 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） | 109.858333 | 19.017778 | 普通人行灯6台人行灯正常工作，满足国标要求，可利旧接入 |
| 3 | 玉锦大道-海榆中线（G224） | 109.8491591 | 19.0580163 | 已经有人行一体化灯、信号灯、信号灯控制机等设备，具有智能交通信号控制机可满足后期接入交通控制平台 |

点位信息

本项目涉及到对信号控制系统的点位信息如下：

| 序号 | 卡口 | 路口类型 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山兰大厦路口 【国兴大道-营根路】 | Y | 109.838227 | 19.03656248 |  |
| 2 | 零公里路口 【国兴大道-营乘路】 | T | 109.8435905 | 19.03754058 |  |
| 3 | 国兴大道-兴教路 | 十 | 109.8469597 | 19.04126798 |  |
| 4 | 国兴大道-龙溪路 | T | 109.8474483 | 19.04546653 |  |
| 5 | 国兴大道-三月三大道 | T | 109.849728 | 19.0525883 |  |
| 6 | 三月三大道-玉锦大道 | 十 | 109.8534134 | 19.0518024 |  |
| 7 | 龙溪路-玉锦大道 | 十 | 109.8535685 | 19.04510985 |  |
| 8 | 兴教路-玉锦大道-万泉河路 | 大 | 109.8529625 | 19.03779349 |  |
| 9 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） | T | 109.858333 | 19.017778 |  |
| 10 | 营红路-黎母大道（S304） | 十 | 109.8657076 | 19.03763193 |  |
| 11 | 黎母大道（S304）-三月三大道 | T（十） | 109.8670605 | 19.04639912 | 按照十字路口规划 |
| 12 | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304） | T | 109.864062 | 19.08195383 |  |
| 13 | 玉锦大道-海榆中线（G224） | 十 | 109.8491591 | 19.0580163 | 按照十字路口规划 |

前端点位

山兰大厦路口：

零公里路口：

国兴大道与兴教路交汇处：

国兴大道与龙溪路交汇：

国兴大道与三月三大道交汇处：

三月三大道与玉锦大道交汇处：

龙溪路与玉锦大道交汇处：

兴教路与玉锦大道及万泉河路交汇处：

营乘路与S304交汇处：

营红路与S304交汇处：

S304与三月三大道交汇处：

G224与S304交汇处：

玉锦大道-海榆中线（G224）：

设备架设

单点定时控制

单点定时控制只要依赖信号机和信号灯就可实现，信号灯及信号机的安装需满足《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886 2016）等标准要求。

单点感应控制

实现单点感应控制需要架设雷视等感知设备，雷视等感知设备采用信号灯杆式架设，具体架设方案如下。

- 标准十字路口架设方案

场景特征：十字路口每个方向的信号灯杆距离对向进口道停止线均小于80米。

雷视等感知设备安装于L形悬臂式信号灯杆上，信号灯杆必须正对对向进口道。设备尽量正对进口道中央位置安装，安装高度建议6-8米左右。路口每个方向的每个受信号控制的车道均需覆盖雷视等感知设备。

标准路口设备架设图：

- 超大十字路口架设方案

场景特征：十字路口存在某个方向的信号灯杆距离对向进口道停止线大于80米。

针对信号灯杆距离对向进口道停止线大于80米的方向，选择覆盖350米以上的雷视等感知设备。安装在L形悬臂式信号灯杆上，信号灯杆必须正对对向进口道。雷视等感知设备尽量正对进口道中央位置安装，安装高度建议6-8米左右。路口每个方向的每个受信号控制的车道均需覆盖雷视。

超大十字路口设备架设图：

- 其他路口架设方案

对于丁字路口、环岛路口、多路交叉路口、畸形路口，雷视等感知设备架设的原则就是“保证雷视能覆盖每个进口道受信号灯控的车道，能准确采集车道流量、排队长度等交通流参数”，根据实际杆件情况和“80米原则”，确定雷视等感知设备的架设位置。

单点自适应控制

实现单点自适应控制需要架设雷视等感知设备，雷视等感知设备采用信号灯杆式架设，具体架设方案同单点感应控制。

单点实时优化控制

实现单点实时优化控制需要架设雷视等感知设备，雷视等感知设备采用信号灯杆式架设，具体架设方案同单点感应控制。

实现功能

信号机基础功能

信号机是交通信号控制的核心单元，是城市交通系统中非常重要的组成部分。信号机应具备基础功能，包括但不限于具备联网、车检数据接入、交通参数接入、校时、升级等功能，以满足常规的信号控制需求。信号机的基础功能主要包括以下几点。

联网功能

信号机均具备联网功能，通过网络接口与后台中心端实现远程控制和管理。

车检数据接入功能

信号机通过自带网络接口接受前端设备车辆检测器的相关数据。

信号机运行时接入的大量现场交通数据，可实时上传到控制中心，控制中心通过对交通数据的存储和处理，可以直接用于交通控制，还可以为交通指挥调度和城市交通规划提供准确科学的量化依据。

车路协同信息交互功能

信号机支持与路侧车联网边缘计算终端等进行信息交互，信号机发送的消息类型包括信号机运行状态、信号控制方式、信号灯灯色状态、车道/匝道控制状态、当前信号方案灯色信息、下一个周期信号方案灯色信息、交通流信息、交通运行状态信息、车辆运行状态信息、交通事件信息等。

校时功能

信号机支持接收来自控制平台的校时、NTP的校时和主动获取GPS信息来对系统进行校时。

无缝升级功能

信号机升级时能够保证信号机程序升级之后状态无缝衔接，即信号机升级之后的第一个周期不再是启动黄闪和全红，而是无缝衔接升级之前的状态，包括控制类型、控制模式以及控制方案，若是定周期控制还能保证倒计时的无缝衔接。

信号机保障功能

- 设备故障自检和处理功能

信号机配备独立的故障检测模块，可以对内、外设备进行故障监测、自诊断和记录功能，当发现故障后进行故障降级来确保交通安全，并发出故障警示信号。信号机故障类型分为严重故障和一般故障，其中严重故障包括：绿冲突故障、同一灯组红绿冲突故障、连接在某一输出的所有信号灯组的红灯同时发生故障以及电压超出正常使用范围等故障。一般故障包括：通信故障、检测器故障等。

- 当出现绿冲突、某信号组所有红灯均熄灭或信号灯组红灯、绿灯同时点亮时，信号机能立即自动切断信号输出通道，转入黄闪状态。当出现黄灯、绿灯故障、通信故障或检测器故障时，信号机能够在功能降级的情况下继续运行。信号机能对所有运行期间发生的故障信息以代码或文本形式进行存储记录。所存储的信息能在信号机或者信号机相连的外部设备上显示、查阅。

- 当信号机无法正常工作时，能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态。

- 主控单元失效处置功能:信号机执行定周期工作方式,当主控单元发生故障时,当前路口放行状态不受影响,能继续执行定周期工作方式,无灭灯现象;当主控单元故障解除时,能自动回复主动控制。

- 降级功能

信号机发生异常时会自动进行降级运行。包括以下情况：

- 与中心计算机联网发生脱机，自动转换为多时段定时运行；

- 车辆检测器异常产生时，停止感应控制，自动转换为中心控制或多时段定时运行；

- 信号机运行中若检测出配时异常，自动转换为固定配时方案运行；

- 信号机运行中若产生绿-绿冲突或某一信号灯组红灯熄灭，立即自动转换为执行黄闪或熄灯运行；

- 信号机运行中检测出AC220V电源电压超出高、低压限范围时，立即自动转换为执行黄闪或熄灯运行；

- 信号机运行中若检测出微处理器异常时，立即执行固定配时运行；

- 信号机运行中若检测出某一个灯组的红灯与绿灯同时点亮时，立即执行黄闪运行；

- 信号机运行中若检测出输出管理模块与微处理器模块通信异常时，执行开机时的信号配时；

- 信号机运行中若检测出输出管理模块异常时，立即执行黄闪运行。

- “广播风暴”防护功能

信号机具备广播/网络风暴防护功能，在广播风暴发生期间，信号机能正常工作，不应发生任何异常现象。

硬件设备要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 山兰大厦路口 |  |  |  |  |
| 1 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 2 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 3 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 4 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 5 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 350 |  |
| 7 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 200 |  |
| 8 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 9 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 10 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 11 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 200 |  |
| 12 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 150 |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 零公里路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 6 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 3 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 4 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 5 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 6 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 400 |  |
| 8 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 350 |  |
| 9 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 350 |  |
| 10 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 80 |  |
| 11 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 6 |  |
| 12 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 13 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 14 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 15 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 200 |  |
| 16 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 150 |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |
| 1.3 | 国兴大道-兴教路路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 8 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 3 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 4 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 5 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 6 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 8 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 450 |  |
| 9 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 450 |  |
| 10 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 80 |  |
| 11 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 8 |  |
| 12 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 13 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 14 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 15 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 200 |  |
| 16 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 150 |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |
| 1.4 | 国兴大道-龙溪路路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 6 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 3 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 4 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 2 |  |
| 5 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 6 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 330 |  |
| 8 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 400 |  |
| 9 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 400 |  |
| 10 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 100 |  |
| 11 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 6 |  |
| 12 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 13 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 14 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 15 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 200 |  |
| 16 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |
| 1.5 | 国兴大道与三月三大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 6 |  |
| 2 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 400 |  |
| 5 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 350 |  |
| 6 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 350 |  |
| 7 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 80 |  |
| 8 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 6 |  |
| 9 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 10 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 11 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 12 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 120 |  |
| 13 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计5 |  |  |  |  |
| 1.6 | 三月三大道与玉锦大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 8 |  |
| 2 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 5 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 6 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 500 |  |
| 7 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 300 |  |
| 8 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 8 |  |
| 9 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 10 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 100 |  |
|  | 小计6 |  |  |  |  |
| 1.7 | 龙溪路-玉锦大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 8 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 3 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 4 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 4 |  |
| 5 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 6 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 450 |  |
| 8 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 450 |  |
| 9 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 450 |  |
| 10 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 150 |  |
| 11 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 8 |  |
| 12 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 13 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 14 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 15 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 350 |  |
| 16 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计7 |  |  |  |  |
| 1.8 | 兴教路-玉锦大道-万泉河路 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 14 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 6 |  |
| 3 | 满屏车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：4000cd ~ 10000cd； 6. LED数量：红156，绿156；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示圆盘，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 6 |  |
| 4 | 右转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示右转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 6 |  |
| 5 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 6 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 7 |  |
| 7 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 8 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 9 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 500 |  |
| 10 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 80 |  |
| 11 | 车行信号灯杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 7 |  |
| 12 | 车行信号灯杆件基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 个 | 7 |  |
| 13 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 7 |  |
| 14 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 14 |  |
| 15 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 16 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 17 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 18 | 过路顶管施工 | 顶管施工，Φ110mm PE 管，含恢复、穿线 | 米 | 500 |  |
| 19 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 350 |  |
|  | 小计8 |  |  |  |  |
| 1.9 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304）路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 6 |  |
| 2 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 450 |  |
| 5 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 450 |  |
| 6 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 400 |  |
| 7 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 6 |  |
| 8 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 9 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 10 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计9 |  |  |  |  |
| 1.10 | 营红路-黎母大道（S304）路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 8 |  |
| 2 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 5 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 500 |  |
| 6 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 500 |  |
| 7 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 8 |  |
| 8 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 9 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 10 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计10 |  |  |  |  |
| 1.11 | 黎母大道（S304）-三月三大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 8 |  |
| 2 | 左转车行信号灯 | 1. 面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃； 2. 外壳材质：PC工程塑料； 3. 工作电压：AC176～264V，功率≤20W； 4. 绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1270V； 5. 中心光强：5000 ~15000 cd/m2； 6. LED数量：红120，绿120；倒计时器：红256，绿256；黄228； 7. LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA； 8. LED寿命：≥50000小时； 9. LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm； 10. 可视距离：>450m 可视角度 >30°； 11. 倒计时：点阵式显示倒计时，黄灯显示左转箭头，数字显示范围199~1； 12. 计时方式：学习/触发/RS485通信； 13. 显示尺寸：327mm×327mm 间距21.8mm； 14. 显示字体：16×16点阵数字； 15. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%； 16. 防护等级：IP53； | 组 | 1 |  |
| 3 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 4 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 车行灯信号线 | KVV22-16*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 6 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 500 |  |
| 7 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 500 |  |
| 8 | 市电电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 300 |  |
| 9 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 8 |  |
| 10 | 交通信号控制机机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 个 | 1 |  |
| 11 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 12 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 13 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 200 |  |
|  | 小计11 |  |  |  |  |
| 1.12 | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304） |  |  |  |  |
| 1 | 一体化人行灯 | 1. 一体化人行信号灯； 2. 面罩规格：信号灯400mm； 3. 面罩材质：耐力板、玻璃； 4. 电压：AC200±20% V，功率 <200W； 5. 倒计时组合方式：红灯时，上静态红人，下18红倒计时；绿灯时上18绿倒计时，下静态绿人； 6. 可视距离：>400米 可视角度 >30°； 7. 倒计时：红绿18倒计时，显示范围19~1； 8. 计时方式：跟随/触发两用，触发脉冲宽度150ms~300ms； 9. LED屏：P10间距，尺寸不小于1500mm×320mm，具备10/100M以太网； 10. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色； 11. LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 12. 亮度：>3000cd/㎡； 13. 最佳视距：>10m； 14. 可视距离：>400m； 15. 具备文字语音同步播报模式，具备盲人钟模式； | 组 | 6 |  |
| 2 | 交通信号控制机 | 1. 包含：控制主机、配电单元、机柜、GPS； 2. 支持≥54路灯控输出； 3. 具备≥1个GPS接口，可接收GPS卫星信号进行实时校时； 4. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 5. 支持单点自适应控制功能，可配置车道属性、最大周期时长、静态权重、最大周期波动时间、周期调整因子、关联方案、相位参数，根据电子警察、车检器数据实时调整周期内参数； 6. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 7. 信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制； 8. 信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作； 9. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 10. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 11. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 12. 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷视一体机 | 1. ≥80GHz高频段毫米波雷达 & ≥400万像素低照度摄像机； 2. ≥4车道多目标检测，支持检测距离≥350米，同时跟踪≥256个目标； 3. 支持目标二维坐标（以雷达为中心）、实时速度、车型、排队长度等实时数据输出 4. 支持流量数据：支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计 支持大、中、小车辆类型分类 5. 支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 支持变道、超速、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件检测上报 7.图片分辨率≥2880*1620； 8. 支持安全功能，支持RTSP鉴权、HTTP鉴权、ARP防攻击、友好密码、Mac地址校验、非法登录锁定功能 9. 支持IP地址过滤功能，在允许模式下，只有在允许列表内的IP地址才允许访问设备；在禁止模式下，只有在禁止列表内的IP地址不允许访问 11. 通信接口不少于1个10M/100M 自适应以太网电口、1路RS 485、2路开关量输出、2路开关量输入 12. 视频压缩标准：H.264、H.265、MJPEG； 13.防护等级≥IP67；电源：DC 24V ±25%。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 一体化人行信号灯线 | KVV22-6*1.5mm² | 米 | 350 |  |
| 5 | 一体化人行LED屏电源线 | YJV22-2*6mm² | 米 | 350 |  |
| 6 | 一体化人行灯基础 | C25混凝土基础800cm×800cm×1.5m | 个 | 6 |  |
| 7 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 8 | 管道开挖 | 开挖施工，土石方开挖、回填及清运、绿化带破除和恢复 | 米 | 300 |  |

电子警察系统改造

业务逻辑描述

伴随着车流量增长将加快，加剧了道路交通拥堵、交通事故增多、交通污染严重和能源的浪费等。尤其是路口及部分车流量较大的路口缺少车辆违法监控手段，车辆违章驾驶导致道路事故多发，无法对驾驶人员闯红灯、压线行驶、不按车道行驶、车辆违章停车等违法行为进行监控处罚的情况下，部分驾驶人员不能有效的规范自己的驾驶行为，闯红灯、不按车道行驶等违法行为增多极易造成交通事故和交通混乱，因此电子警察系统为道路交通管理提供科技手段，规范驾驶行为，减少道路不安全因素，为机动车、行人提供安全保障，同时改善治安并提升交通秩序水平，为交通肇事逃逸和涉车案件等违法行为提供侦查线索和处罚证据。

根据海南省公安厅交通警察总队建设规范要求，路口电子警察系统设备布置原则为：灯控路口各进口道按每3个车道配置1台≥900万像素集成式高清摄像机（正向电警），不足3个车道的按3车道计算。

城市主干道的路口进口道应增设车辆前部特征记录设备，作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料。车辆前部特征记录设备为满足主干路进口道驾驶人面部特征记录图片像素要求，按每3个车道配1台≥900万（反向卡口）像素高清摄像机进行车辆前部特征抓拍。结合公安部交通管理局印发《规范道路交通监控设备补光装置设置专项整治工作方案》的通知，贯彻落实公共安全行业标准《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022），进一步规范道路交通监控设备补光装置设置，切实消除补光装置安装使用不规范带来的交通安全隐患，反向卡口抓拍机需采用环保型设备，并达到一级补光要求。

电子警察抓拍单元，主要针对路口闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶等驾驶行为进行自动“检测”和“抓拍”，将违法车辆的图片、号牌、地点、时间等信息记录，并通过标准的GA-T 1400.4-2017协议将抓拍后的图片传回后台进行存储，供上层应用调用，电子警察抓拍单元要求联网，联网标准遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T28181》。

系统架构

电子警察系统由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分组成，实现对路口机动车闯红灯、逆行、压线、不按所需行进方向驶入导向车道、不按规定车道行驶等交通违法行为的自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还兼具卡口功能，能够实时记录通行车辆信息。

1）前端子系统

负责完成前端数据的采集、分析、处理、存储与上传，主要由电子电警抓拍机、LED补光灯、环保反向卡口抓拍机、多合一环保补光灯、信号灯检测单元、终端服务器、路口智能监控球机等相关组件构成。路口交通违法信息与卡口信息全部采用IP方式传输。

通过治安监控二期项目，于2015年建设了5 套电子警察，分别为：山兰大厦路口【国兴大道-营根路】、零公里路口【国兴大道-营乘路】、国兴大道-兴教路、国兴大道-龙溪路、龙溪路-玉锦大道。鉴于目前的电子警察设备因使用年限较久、技术落后等原因，导致当前路口的监控设备存在无法全面的反馈路口情况，且夜间效果不理想。市区电警的补光设备配置不合理，而且未建设反向卡口抓拍设备，对于违法行为的处罚也缺乏人脸比对依据，在应用过程会出现漏拍、图像质量较差的问题，对深入开展交通管理工作带来一定的影响，本项目对电子警察抓拍机、补光灯等设备全部进行更换。另外7个路口为新建电子警察系统。

通过升级电子警察设备使之性能得到进一步提升，进一步保障道路交通安全，打造平安琼中，使之具备：

- 通行车辆捕获率：白天98.5%，晚上95.8%

- 闯红灯车辆捕获率：白天98.5%，晚上95.8%；

- 闯红灯检测系统附带的违法检测功能	具有不按规定车道行驶、逆行、压线/变道、不按所需行进方向驶入导向车道检测功能；

- 其它违法检测功能捕获有效率：不按规定车道行驶≥90%；逆行≥90%；压线≥90%；不按所需行进方向驶入导向车道≥90%；

- 最小抓拍间隔	<40ms；

- 车牌识别准确率	白天98%，晚上95%

- 车型识别	背向电警可对12种车型进行识别（SUV、MVP、轿车(包括A级及以上车型)、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车、油罐车），识别准确率白天≥90%、晚上≥88%。

2）网络传输子系统

负责完成数据、图片、视频的传输与交换。租用运营商视频专网，其中路口局域网主要由点到点裸光纤、光纤收发器组成。

3）后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台、相关服务器、存储系统组成。

设备架设

在路口每个方向安装雷视一体机设备，利用路口的雷达+电警/卡口摄像机两种感知手段，在保证正常的非现场执法的功能基础上，利用行业最新的传感器技术、AI算法、边缘计算技术，实现雷达数据、视频分析数据的拟合，形成车辆时空数据、过车身份数据、违法抓拍数据、按车道流量数据、信号灯状态数据等多种元数据，为交通隐患治理、交通信号控制优化等提供丰富的源数据。

前端子系统结构

前端子系统包括电子电警抓拍机、LED补光灯、环保反向卡口抓拍机、多合一环保补光灯、高清违停抓拍球机、信号灯检测器、终端服务器、等相关组件。

- 电子警察抓拍机：采用900万像素摄像机，在外置环境补光灯的配合下，可实现图像采集、成像控制、车辆检测、车牌识别、违章检测，可支持SD卡前端存储。

- 环境补光灯：选用LED灯作为光源，主要用以环境补光，有效提高夜间图像显示效果和标识标线的显示效果，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。具有良好的防水、防尘功能，能长时间适应室外工作环境。

- 环保反向卡口抓拍机：采用900万像素环保摄像机，基于双光谱融合技术，通过专用的红外爆闪补光设备，在夜间场景会自动切换到红外补光，实现和白光爆闪相同的全彩效果，并且红外补光对人眼无感知，摒除白光爆闪光污染问题。

- 多合一环保补光灯：选用LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪多合一设备作为光源，主要用于车辆补光，有效提高夜间图像显示效果，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。

- 高清违停抓拍球机：系统采用400万智能监控球机，实现路口云台监控和录像，并可以实现违停、压线、变道等违法行为检测。

- 终端服务器：具备交换机和光纤收发器功能，同时完成路口数据的汇聚，支持前端数据暂存和数据上传。

前端子系统工程布局

电子警察系统用于交叉路口或路段对闯红灯行为进行记录，因此通常情况下是十字路口或丁字路口，少有情况为直行路段。

十字路口布局示意图如下所示：

丁字路口布局示意图如下所示：

前端子系统工程实施要点

工程实施细则

1）电警抓拍单元、LED补光灯安装于立杆挑臂上，环境补光灯安装在距离摄像机4米处。

2）环保反向卡口抓拍单元、多合一环保补光灯反挑安装在电警挑臂上，多合一补光灯安装在距离摄像机5米处。

3）信号灯检测器、终端服务器、交换机安装于落地机柜，落地机柜选址靠近信号灯控制箱。

4）立杆安装位置通常在停车线后23米左右，立杆高度一般不低于6米。

立杆安装位置与停止线距离计算依据

立杆安装位置与停止线距离需要考虑的因素：

1）主视场覆盖范围要求：停止线前的视频检测区域长度不低于7米，能够覆盖车道宽度并且看到信号灯；

2）车牌识别要求：在触发线1位置抓拍的车辆，其车牌像素点建议不低于90；

3）补光要求：补光灯的光斑能够覆盖整个视场；

4）车辆遮挡行为：由于视频电警抓拍车辆尾部，这就可能存在后一辆车的车头遮挡前一辆车尾车牌的现象。见下图：

A为车辆尾牌的下边界（一般车辆距离地面为70CM，部分小型车50CM，大型车辆80CM），B是车辆前部的高度，一般为80CM，C为车辆最高点一般为140CM，D为摄像机安装处，一般高度为630CM，BC距离一般车辆为2米，摄像机到A点的水平距离为安装距离减去4.5米（遮挡一般发生在红灯时前一辆车停在停止线内）。因此当∠DAZ≥∠CAZ且∠DAZ≥∠BAZ时就不存在遮挡。

实现功能

正向电警功能

违法行为检测抓拍

系统记录的机动车交通安全违法信息不仅包含视频和照片，还包括文本信息，如交通安全违法日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、车道号、交通违法代码、图像取证设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型、防伪等信息。

机动车交通安全违法信息写入关联数据库并能够将交通安全违法日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、车道号、图像取证设备编号、防伪等相关文本信息叠加到图片上。

在天气环境正常状态下（无雾、雨、雪等），系统记录的图片能清晰看清车辆前部或后部所有特征，还能看清车辆类型、颜色和所载货物等。系统除应对违法信息进行图片文本记录外，还支持对违法过程进行5～10秒钟录像，涵盖整个违法过程。

系统至少包括但不限于以下几种抓拍功能：

闯红灯违法行为检测抓拍

系统能对闯红灯车辆自动检测与记录，所记录的图像能清晰记机动车交通安全违法行为过程，并能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码、机动车行驶特征、机动车通过停止线时的交通信号灯指示状态、机动车尾部全景特征等信息。闯红灯证据满足违法行为取证证据标准。

不按所需方向驶入导向车道抓拍

系统根据路口的实际情况具有不按所需方向驶入导向车道（禁左、禁前、禁右）检测抓拍的功能：系统可以判断车辆行驶方向，对在直行车道行驶却左转或右转的车辆和在转向车道行驶却直行的车辆进行检测，自动记录至少三张不同位置的图片用以反映机动车不按导向车道行驶的过程。证据满足违法行为取证证据标准。

违法逆行检测抓拍

系统能够记录机动车逆向行驶行为。系统能够对应该按监测方向（监测方向指监测设备镜头指向的方向）行驶的车辆驶入对向车道的和应该在对向车道行驶的车辆驶入监测方向车道的逆向行驶行为进行记录。能记录机动车逆向行驶过程中至少两个位置的信息以反映机动车违法过程。

连续两幅反映机动车逆向行驶违法过程的特征图片的间隔时间为机动车在两幅图片上的对应行驶位移＞1.0m所需的时间，并且能够清晰的记录机动车辆号牌、行驶方向、渠化标线、通行时间等关键的违法举证信息。各个位置间能够保持适宜的距离以反映机动车违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

违法变道检测抓拍

系统能够记录机动车跨越实线违法变道行驶交通违法行为。记录机动车跨越实线行驶交通违法行为过程中至少三个位置的信息以反映机动车违法过程。

第一个位置信息能够反映机动车未跨越实线行驶交通违法行为的机动车尾部全景特征图片。第二个位置信息为机动车跨越实线行驶时交通违法行为的机动车尾部全景特征图片。第三个位置信息为机动车跨越实线后违法变换成另一个车道行驶的交通违法行为的机动车尾部全景特征图片。

并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。连续两幅反映跨越实线行驶交通违法过程的特征图片的间隔时间为机动车在两幅图片上的对应行驶位移＞1.0m所需的时间，各个位置间能够保持适宜的距离以反映机动车违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

车辆检测范围

系统全视频检测方式检测通过交叉口驶入段监测区域的机动车。在5Km/h～120Km/速度范围内对监控区域内行驶的车辆进行捕获，排除后车遮挡前车情况，车牌图像（包含完整的号牌信息）单车道捕获率（全天）符合GA/T496标准要求。

车辆横向监测范围：当监控区域为同向相邻的4个（含4个）以下车道时，车辆图像捕获能满足通行车辆骑、压进口车道分隔实线行驶的情况。

车辆纵向监测范围：车辆监测距离满足≥100米。

车辆通行信息检测抓拍

系统能对行驶通过监测区域的车辆记录至少一张号牌清晰可辨的车辆尾部全景图像。系统记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、图像记录设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息（日期、时间、地点、方向、车道号、号牌号码、记录设备编号等）按照需求叠加到图片上。

在天气环境正常状态下（无雾、雨、雪等），监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片能清晰看清车辆尾部所有特征情况，还能看清车辆类型、颜色等。

号牌自动识别

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌自动识别能力，在车牌无污损无遮挡时，车辆号牌识别准确率符合GA/T833标准的要求。号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。支持新能源车牌识别。

交通参数检测

系统采用视频检测方式采集交通流信息，可分车道采集交通流

量、平均车速、占有率、车型、车头时距等交通流信息的功能。系统能够区分小型车、大型车等不同车辆类型。

能准确记录车流量，信息符合GA/T920的要求，检测精度满足交通信号控制系统参数精度要求。

交通事件检测

支持异常情况检测等功能，异常交通事件以及检测报警时间可根据现场环境灵活配置。当交通异常事件发生时，能实时上传事件发生的记录和图片。后台系统能根据用户需要调用相应的实时视频和历史视频。

需检测的异常交通事件类型包括：

（1）异常停车

（2）机动车逆行

（3）交通拥堵

信号灯状态检测

系统对红灯检测有三种模式，分别是视频检测模式、红灯检测器检测模式、红灯检测器和视频组合模式。考虑到红灯检测的效果和准确率，本次项目采用红灯检测器和视频组合模式，系统首选红灯检测器，当红灯检测器失效后，自动切换至视频检测模式。

视频监视功能

系统能够从采集点获得相应的交通视频信息，且视频图像采用H.264、H.265、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于1080P及25fps。录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

内置数据存储功能

系统支持对违法抓拍数据（图片、文本、违法录像）、过车数据（图片、文本）、车流量（文本）与交通事件数据（图片、文本）、高清实时录像等数据进行本地缓存数据功能。

为满足违法行为监测记录系统的数据存储需求；违法行为监测记录处理器应带有每路视频不低于1T的硬盘存储，确保前端存储连续录像时间不小于7日。

各类数据存储具体要求如下：

（1）交通安全违法信息

违法行为监测记录处理器应对具有采集的车辆违法信息（图片、文本、违法录像）进行本地存储能力，存储周期不少于7天，并支持网络恢复后自动上传的功能。

图片采用JPEG文件格式存贮，压缩因子低于70。当超出缓存时间时，设备能够自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。

（2）车辆通行信息

违法行为监测记录处理器具有采集的车辆通行信息数据的进行本地存储能力。单个方向系统前端设备能够存储不少于7天的图像，并支持网络恢复后自动上传的功能。

图片采用JPEG或JPG文件格式存贮，压缩因子低于70。设备能够自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。

（3）交通流信息存贮功能

违法行为监测记录处理器具有对采集的交通流信息数据进行本地存储能力，本地存储时间至少7天，并支持网络恢复后自动上传的功能。

（4）其它信息存贮功能

系统前端设备记录的其它信息数据（事件检测数据、状态监控、报警、故障日志等）存储时间至少7天，并支持网络恢复后自动上传的功能。

（5）交通视频监视录像

存储设备具有对交叉口的每路视频图像连续存储的功能，存储周期不少于7天，超过存储时限的视频采用循环覆盖的方式进行存储，并支持网络恢复后自动上传的功能。

断点续传功能

本项目的违法行为监测记录处理器具有实时把违法信息及图片、车辆通行信息及图片、视频监视录像、日志等数据通过MQ和FTP方式自动传至控制中心。当遇到网络故障导致传输失败，具备断点续传功能，即网络故障时，应保证所有数据不丢失，可用手动下载方式提取照片，待网络恢复后继续传至中心。

图像防篡改功能

各类路口违法和交通事件进行抓拍后，为了保证记录的准确性和真实性，按照国家标准GA/T832的最新要求，系统具有防篡改功能。当中心获取到违法记录图片后，首先通过算法验证防篡改标识是否被修改。对图像的任何变更都会引起防篡改标识的错误信息，只有通过认证的图片才能进入下一步的处理，保证数据的有效性。

信息叠加功能

系统能够将抓拍信息、事件检测信息、车牌识别结果等信息叠

加到对应的抓拍图片中，且叠加内容可根据需求进行灵活配置，至少包括时间、地点、方向、事件、识别结果等信息。具体叠加要求，由招标人在设备安装测试期间提出。

光线自适应功能

系统能根据光线的变化，自动改变摄像设备工作参数、自动打开或关闭辅助照明设备，确保记录的图片清晰，并且不对驾驶人造成直接强光刺激，影响驾驶安全性。

自动校时功能

系统支持手动校时和利用NTP时钟服务器校时，24小时内计时误差不超过1.0秒，每小时时钟校对一次，完全符合《GA/T832道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中条计时误差要求。

设备自检功能

系统能够通过软硬件自动检测设备故障并恢复正常工作，具有断电自动重启动功能，应能自动检错报错，应能自动监测主要设备和运行软件的工作状态。系统故障报警信息应能向中心上报。违法行为监测记录处理器应具有自动进行异常修复功能，对异常状态能够自动断电、上电，确保设备正常运行。

为交通信号控制机提供交通量检测数据功能

系统能够为信号机提供交通量检测数据，可以通过网络或串口为信号机提供流量、占有率和交通事件数据的数据，并可以模拟线圈的在线工作方式将数据发给信号机。具体连接方案和信号机的选择有关。

联网数据传输

通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到交通数据中心，信息传输具有防丢失、防篡改等功能。视频数据传输应符合GB/T28181的要求。图片数据传输符合公安部交管局相关标准要求。

反向卡口功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆前部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

同时针对车辆前部的捕获图片，系统还支持11种车身颜色识别、13种车型识别和250种车标识别的功能，可为公安交警的缉查布控和肇事找车提供更多的可检索信息，加快车辆查找的速度。

驾驶人面部特征记录功能

在电子警察杆件上反向增加车辆正面采集的摄像机，实现驾驶人面部特征记录功能。可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。

其他卡口功能

车辆检测

系统支持视频检测、线圈+视频检测、雷达+视频检测等模式。

系统采用视频检测模式时，视频检测与图像采集共用同一台高清摄像机，并采用多目标连续跟踪识别图像处理技术。当其车辆检测技术出现故障时，能上报车辆检测技术故障信息。

车辆图像记录

系统能记录通行车辆经过监测点时的全景图像和特征图像。全景图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点、行驶方向等通行数据。通过监测点的车辆图像捕获、车辆通行数据符合GA/T497的格式要求。

当监测点为同向相临的2个及以上车道时，车辆图像捕获应能记录通行车辆骑、压车道线行驶的情况。

车辆图像捕获时不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响，系统自动过滤空拍和重拍的图像。

当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50×50个像素点。当车辆图像用于道路交通安全违法行为证据时，符合GA/T832的要求。

夜间采用低亮度补光获取高清全彩过车图片功能

卡口摄像机夜间不使用白光爆闪补光，能够有效减少光污染，采用符合《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GAT1202-2022）一级亮度标准的低亮度补光，人眼可见部分十分微弱，对驾驶员完全无影响，获取夜间高清全彩过车图片。

车辆号牌识别

系统在实时记录通行车辆图像的同时，具备车辆号牌自动识别功能，其用于号牌识别的字符库应齐全，即应能识别在我国道路上行驶的机动车号牌，包括GA36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等。车辆号牌识别要求符合GA/T833最新标准。

支持新能源号牌识别。

车身颜色识别

系统具有车身颜色识别功能，能识别9种以上车身颜色；

车辆类型识别

系统具有车辆类型识别功能，至少能区分以下5种车型：小型客车、中型客车、中型货车、大型客车、大型货车，车辆类型识别准确率符合GA/T833的规定。

车标识别

系统具有车标识别功能，能识别车辆子品牌。

速度测定

配合测速雷达，可具备车辆速度测定功能，其测速范围和道路实测误差符合GB/T21255的相关要求。

超速记录

配合测速雷达，能清晰记录超速车辆的图片，图片符合GA/T832的要求。

逆行记录

能清晰记录逆行车辆的图片，图片符合GA/T832的要求。

视频录像

系统具备视频录像功能，采用H.264或H.265编码标准，视频质量不低于1080P；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息包括日期、时间（精确到毫秒）、监控点名称、方向、车道、设备编号等信息。

流量统计

系统能够按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度等数据的统计。所有统计数据支持以报表形式输出。

自动报警

具备布控缉查车辆自动报警功能，当系统识别出来的车辆号牌结果属于布控车辆时，应能生成报警信息，并支持现场报警和远程报警。

数据检索

系统具备按车辆信息检索的功能，按不同权限对数据库进行操作，并提供模糊查询、数据备份和数据打印输出功能。

图像视频存储

车辆号牌在图像中的水平分辨率不小于100个像素点，并包含车牌的完整信息。应能满足人工对车辆类型、颜色和轮廓及装载情况认定的要求。存贮的车辆图像编码应符合ISO/IEC15444:1994的要求。应对车辆图像文件进行防篡改保护。

图像文件应采用JPG格式。应存贮通行车辆的全景图像、特征图像、号牌图像各1张。当全景图像满足特征图像要求时，可存贮全景图像和号牌图像各1张。

数据传输及远程维护

能通过网络实现数据传输、远程访问和远程系统维护。通过网络将车辆信息上传到公安相关管理系统，。当网络或传输故障恢复时，系统能自动上传未上传或上传错误的信息，且优先上传最新采集的信息。

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、车辆检测器、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。系统具备远程维护及参数的设置等功能。

支持WEB浏览功能，用户可以通过WEB浏览，查看并下载相机存储的图片、录像等信息，同时，可以查看相机的实时状态。

本地存储，断点续传

系统采集的车辆通行记录及违法抓拍数据采用中心存储方式。为了保证数据的安全性，系统为每个卡口点前端配置一个前端主机（终端服务器），当前端和中心服务器的传输链路故障时，前端获取的数据自动保存在前端主机，当链路恢复正常时，前端主机的存储数据自动上传到中心服务器。当链路长时间故障时，工作人员亦可到卡口点，直接从前端主机导出数据。

路口智能监控功能

违法停车自动检测与记录

系统能够根据设置的检测区域和违停时间准确检测出违停车辆。当符合抓拍条件时，自动启动抓拍功能，数据格式：3张图片+1段违停时段的视频。违法数据格式符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）要求。系统能够对检测区域内的车辆违停行为进行自动检测，可延时触发，触发结果输出为事件信息，监控场景用户可自行设置。系统可支持配置不少于12个场景，按计划巡航检测停车超时事件并取证，支持全天抓拍及按天分时段抓拍，支持在非违法取证时段时自动切换到道路全景监控状态。

号牌识别功能

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌自动识别能力，在车牌无污损无遮挡时，白天车辆号牌识别准确率应不小于90%（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）。号牌识别信息应包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

支持新能源车牌识别。

视频监视功能

在非抓拍违停事件时段时自动切换到道路全景监控状态，具备交

通现场视频监视功能，支持多码流视频录像，应符合GB/T28181相关要求。

交通事件检测功能

支持异常情况检测等功能，异常交通事件以及检测报警时间可根据现场环境灵活配置。当交通异常事件发生时，能实时上传事件发生的记录和图片。后台系统能根据用户需要调用相应的实时视频和历史视频。

支持检测的异常交通事件类型包括：交通拥堵。

前端设备本地存储及断点续传功能

前端主机具备存储模块，实现对高清摄像机抓拍图片、车辆通行记录信息及视频图像的前端本地暂存。当侦测到卡口前后端网络连接异常的情况下，系统将上述信息保存在前端主机的存储模块中，并在前后端网络连接正常后自动回传暂存数据。前端主机存储模块最低容量不低于10万张图片存储量以及7天的连续视频图像信息，当存储容量饱和时，将自动覆盖前期的通行记录。

自动校时功能

系统支持手动校时和利用NTP时钟服务器校时，24小时内计时误差不超过1.0秒，每小时时钟校对一次，完全符合《GA/T832道路交通安全违法行为图像取证技术规范》计时误差要求。

前端设备故障自检测功能

前端设备具有自检测功能，前端设备运行状态能实时反映在前端主控器的设备状态管理上。在前端设备异常的情况下，系统能自动启动相应的设备，如高清摄像机、前端主控器异常的情况下，系统可以实现自动重启。

前端在断电的情况下，在前端系统重新上电的时候，系统能自动重启，无需维护人员到前端监测路口进行维护、或手动启动系统。

联网数据传输

通过网络将机动车违法信息自动传输到交通数据中心，信息传输

应具有防丢失、防篡改等功能。视频数据传输应符合GB/T28181的要求。图片数据传输应符合公安部交管局相关标准要求。图片数据传输应符合公安部交管局相关标准要求。

系统性能

表 5-4系统性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 违法记录组成 | 闯红灯为3张图片；其他违法一般为2或3张； |
| 通行车辆抓拍 | 1张； |
| 通行车辆捕获率 | 白天98.5%，晚上95.8% |
| 闯红灯车辆捕获率 | 白天98.5%，晚上95.8%； |
| 闯红灯检测系统附带的违法检测功能 | 具有不按规定车道行驶、逆行、压线/变道、不按所需行进方向驶入导向车道检测功能； |
| 其它违法检测功能捕获有效率 | 不按规定车道行驶≥90%；逆行≥90%；压线≥90%；不按所需行进方向驶入导向车道≥90%； |
| 最小抓拍间隔 | <40ms； |
| 图片压缩方式及分辨率 | JPEG格式； 分辨率900万：4096×2160； |
| 图片大小 | 900万：单张约900KB；合成图片2张约1.8MB； |
| 录像功能 | 支持全天录像和违法片段录像； 采用H.264或MJPEG编码， 25fps@900万像素；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息； |
| 车牌识别准确率 | 白天98%，晚上95% |
| 识别牌照种类 | 车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，军用车牌，武警车牌、新能源车牌。车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿； |
| 车身颜色识别 | 正向卡口可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫； |
| 车型识别 | 背向电警可对12种车型进行识别（SUV、MVP、轿车(包括A级及以上车型)、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车、油罐车），识别准确率白天≥90%、晚上≥88%； |
| 摄像机覆盖车道数 | 1台900万摄像机覆盖3车道； |
| 车辆信息存储容量 | 图片存储时间≥30万张；录像存储时间≥7天； |
| 补光灯寿命 | ≥50000h； |
| 接口 | RJ45，100Mbps以太网，TCP/IP协议； |
| 接入方式 | 采用终端服务器按照既定协议接入后端平台； |
| 平均无故障连续运行时间MTBF | ≥5000h； |
| 供电电源 | 100VAC～240VAC，48Hz～52Hz； |
| 工作环境温度 | 标配：-10℃～+70℃；低温型：-30℃～+70℃； |
| 工作环境湿度 | ＜95％@+40℃，无凝结。 |

硬件设备要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 山兰大厦路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 7 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 7 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 19 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 20 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 21 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 22 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 零公里路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 9 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 9 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |
| 2.3 | 国兴大道-兴教路路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 10 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 10 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 4 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 4 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 450 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 450 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 260 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 1 |  |
| 20 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 21 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 1 |  |
| 22 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 1 |  |
| 23 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 1 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计3 |  |  |  |  |
| 2.4 | 国兴大道-龙溪路路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 8 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 8 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |
| 2.5 | 国兴大道与三月三大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 7 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 7 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 19 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 20 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 21 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 22 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计5 |  |  |  |  |
| 2.6 | 三月三大道与玉锦大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 8 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 8 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 4 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 4 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 450 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 450 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 260 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计6 |  |  |  |  |
| 2.7 | 龙溪路-玉锦大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 8 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 8 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 4 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 4 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 450 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 450 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 260 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计7 |  |  |  |  |
| 2.8 | 兴教路-玉锦大道-万泉河路路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 7 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 14 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 7 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 14 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥24路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 7 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 7 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 7 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 7 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 400 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 500 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 400mmx400mm小管井 | 定制 | 个 | 16 |  |
| 19 | 500mmx500mm大管井 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 20 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 21 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 4 |  |
| 22 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 23 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 4 |  |
| 24 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 4 |  |
| 25 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 4 |  |
| 26 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计8 |  |  |  |  |
| 2.9 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 6 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 6 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 3 |  |
| 20 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 21 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 3 |  |
| 22 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 3 |  |
| 23 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 3 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计9 |  |  |  |  |
| 2.10 | 营红路-黎母大道（S304）路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 10 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 4 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 10 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 4 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 4 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 4 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 450 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 450 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 4 |  |
| 20 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 21 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 4 |  |
| 22 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 4 |  |
| 23 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 4 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计10 |  |  |  |  |
| 2.11 | 黎母大道（S304）-三月三大道路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 6 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 6 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 450 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 450 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 260 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 1 |  |
| 20 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 21 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 1 |  |
| 22 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 1 |  |
| 23 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 1 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 4 |  |
|  | 小计11 |  |  |  |  |
| 2.12 | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304）路口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧； 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.照片OSD：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.设备护罩支持侧开方式；支持辅助对焦功能调试 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13.前端存储：32GB； 防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1. 光源类型：原装大功率暖光LED 2. LED灯珠数量≥16颗 3. 发光角度≥10° 4. 最佳补光距离≥16米-25米 5. 触发方式：支持电平量触发和开关量触发 6. 响应时间：≤370μs 7. 触发信号电平：4V-6V 8. 防护等级：IP67 9. 功率：平均功率≤30W | 台 | 5 |  |
| 3 | 900W环保反向卡口抓拍机 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置全接口防雷、电源适配器等； 2. 内置1.1＂ 900万像素图像传感器，分辨率可达4096 × 2160，视频帧率：最大50帧；镜头：50mm 3. 视频格式：H.264/H.265/MJPEG 4. 支持压线、超速、逆行、专用车道、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测 5. 车辆检测方式：雷达、线圈、视频 6. 输出图片格式JPEG； 7.支持车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、年检标签等车辆特征识别 8.支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99% 9. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种 10.支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光 11. 具备≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口, ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12. 支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为 13. 前端存储：32GB；防护等级≥IP66；电源：AC200V±25% | 台 | 3 |  |
| 4 | 多合一环保补光灯 | 1. 光源类型：LED暖光频闪；LED暖光爆闪；气体白光爆闪； 2. 采用≥24颗大功率暖光LED 3. 频闪灯发光角度10° 4. 频闪和爆闪亮度可调 5.寿命高达1000万次以上 6. 亮度不随供电电压的波动而变化 7.满足频闪一级补光，脉冲二级补光 8. 补光距离：LED灯16~29米；气体灯18~32米 9. 电源：200VAC±10%； 10. 防护等级：IP66 | 台 | 5 |  |
| 5 | 信号灯检测器 | 1. 16路信号灯交流信号输入接口； 2. 1个RS485输出接口； 3. 1路100M网口输出； 4. 16路交通灯状态指示； 5. 支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 6. 工作温度：温度-30℃~70℃； 7. 电源：DC12V ±10% 8. 稳定可靠，7*24小时不间断工作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端服务器 | 1. 支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2. 具有完善的视频处理功能，支持解码H.265、H.264等主流图像压缩格式 3. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信 4. 支持对多张图片进行合成 5. 支持iSCSI块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 6. 支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等 7. 支持通过串口获取数据 8. 支持硬盘S.M.A.R.T.属性检测 9. 具有双网卡，支持物理双网络 10. 支持≥20个千兆以太网电接口，≥2个千兆光口 11. 具备≥4个SATA接口，标配8T存储硬盘； 12.支持IP地址过滤功能，可手动配置黑白名单；支持802.1x认证、ARP防攻击 、视频水印等安全防护功能 13. 运行功耗：<110W(硬盘满配，启动加热模块) 14. 工作温度-30～70℃ 15.当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清违停抓拍球机 | 1. 支持违法检测：违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道 2. ≥400万像素，最高分辨率≥2688*1520，内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于228mm， 3.具备不小于1/1.8靶面尺寸，支持红外补光 ≥250m； 4. 支持机动车属性识别：号牌识别、号牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别 5.支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 6.支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 7. 支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰 8.支持重复号牌过滤 ； 9. 视频编码格式：H.265;H.264;MJPEG 10.在WEB客户端下，具有开启、关闭除热浪设置选项 11. 支持光学宽动态120dB、强光抑制、光学透雾 12.支持违法停车预警功能，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停车时间超过设定阈值的机动车目标进行抓拍，最多可生成4张违法停车预警照片，并支持预警信息和预警照片上传至平台，摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 13.支持SFP光口+千兆电口，支持光电串接 14. 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 15. 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 16.电源：DC24V±25%;AC24V±25%；防水防尘≥IP66 | 台 | 3 |  |
| 8 | 设备防雨箱 | 含双路200V防雷、空开、户外柜锁； | 套 | 3 |  |
| 9 | 落地机柜 | 含强电模块，防护等级IP55 | 个 | 1 |  |
| 10 | 接入交换机 | 工业级，24个千兆电口，4个千兆SFP光口，支持环网拓扑 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 4口百兆光纤收发器，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 光纤收发器接收端，单模单纤，20公里 | 台 | 3 |  |
| 13 | 网线 | 室外超五类 | 米 | 350 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 350 |  |
| 15 | 补光灯控制线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电源线 | YJV22-3*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 17 | 光缆 | 8芯 | 米 | 500 |  |
| 18 | 其他辅材 | 水晶头、扎带、标签、胶带、接头、尾纤、标识、接线板、光纤跳线、熔接、抱箍等其他安装辅材 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电警杆件主体 | 横杆8-10米，直杆净高7米，L型八角卡口杆 整杆热镀锌喷塑处理 地笼：圆钢M32*1000*8支 | 根 | 3 |  |
| 20 | 机柜基础 | 500*500*1000mm 含开挖、混凝土浇筑及恢复 | 套 | 1 |  |
| 21 | 立杆基础 | C25混凝土基础1.8m×1.8m×2m | 套 | 3 |  |
| 22 | 立杆吊装 | 吊车的费用 | 根 | 3 |  |
| 23 | 防雷接地体制作 | 接地电阻一般要求≤10欧姆 | 套 | 3 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 200V电源+网络信号 | 台 | 3 |  |
|  | 小计12 |  |  |  |  |
|  | 合计二 |  |  |  |  |

交通综合管控平台

软件功能要求

基础应用

门户

支持应用以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用；

支持记忆标签设置，开启设置后，再次登录系统后，自动打开上次退出登录时打开的标签页面；

支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用；

支持拖动调节应用显示的前后顺序，支持一键清空所有常用应用；

支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用；

支持点击右侧菜单分类，可直接定位到该分类所在位置；

支持下载系统默认初始化上传好的客户端、批量配置工具、插件助手、web视频插件工具安装包；移动客户端支持扫描二维码下载；

如当前主题无法满足用户需求，系统还支持自定义配置主题，可选取已有部件（或上传业务中心做的部件），自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页；

支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页；

支持用户退出、修改登录密码，支持显示系统名称、型号、版本信息。

用户身份认证

系统支持用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动不显示明文功能；

支持记住用户名，下次打开登录页面时自动填入记住的用户名；

支持限制同一账号允许同时在线的数量，数量可以设置；

支持自动锁定用户ip，当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。

登录页配置

支持登录页的新建；

支持导入现有的登录页主题；

支持对跳转地址、LOGO、背景样式、页面背景、前景插图、链接样式进行效果和风格调整。

首页配置

支持修改网站标题；

支持上传页面logo图标和网站logo图标；

支持展示自带的门户部件和自定义部件，拖拽至主题中，并编辑部件的摆放位置，大小；

支持对首页名称、画布尺寸、显示模式、主题背景、全景背景进行设置；

支持主题url的复制、编辑、预览，复制、导出和删除，支持主题的发布，只有发布后才能在首页展示；

支持为某个主题配置关联角色，配置后，该角色的用户默认登录就展示该主题。

插件管理

支持列表展示系统插件工具，包括图标、名称、描述信息；

支持更改插件工具在插件助手中的排列顺序；

支持批量或单个删除插件；

支持恢复默认页面设置；

支持通过上传添加新的插件工具。

菜单配置

支持编辑应用下的菜单项；

支持调整菜单顺序；

支持新增菜单项及页面，最多三级菜单；

支持查看菜单名称、上级菜单、URL链接、来源及图标信息；

支持新增菜单分组，最多二级分组；

支持删除自定义菜单；

支持菜单同步，支持同步，同步之后重新拉取项目中的默认菜单，自定义菜单保留，顺序置于最下方；

支持设置菜单是否显示。

用户管理

在用户首页展示用户列表，列表信息包括 用户名、真实姓名、所属用户组、启用状态、在线状态、锁定状态，在用户列表左侧展示用户分组点击左侧的部门树可对应展示该部门下的用户，勾选包含下级后，可展示该部门以及其子部门下所有部门的用户；

支持用户的添加，包括用户的账户信息、人员信息和权限信息；

支持设置用户权重，用于云台控制锁定，权重越大权限越高；

支持设置用户登录认证信息，包括登录认证密码、认证方式、登录地址绑定；

支持设置所属用户组权限及用户权限；

支持单个或批量删除用户；

支持单个或批量置顶用户，置顶用户后该用户在列表中排在最前列；

支持单个或批量启用或禁用用户；

支持将单个或多个用户变更到其他用户组；

支持管理员将单个或多个用户密码重置为默认密码；用户重置密码后初次登录强制要求修改密码；

支持根据用户名、用户状态、真实姓名、手机号码进行过滤，展示符合条件的用户信息；

支持根据条件导出用户信息；

支持导入正确填写的用户文件；若因数据内容错误导致导入失败时，支持用户下载导入失败报告，查看错误信息；

支持查看用户的信息，包括用户的账户信息、人员信息和权限信息；

除管理员用户外，支持编辑用户身份信息，用户名创建后不允许修改；

除管理员用户外，支持修改用户关联的角色以及是否继承部门权限；

除管理员用户外，支持设置用户登录认证密码、认证方式、登录地址绑定。

角色管理

支持列表展示系统当前已创建的应用角色及管理角色，列表信息有：角色名称、可授权状态、启用状态、描述信息、创建时间、创建用户；

支持单个或批量删除角色；

支持单个或批量启用/禁用角色；

支持克隆所选角色的全部权限；

支持将所选角色分配给任意部门或用户；

支持添加/编辑应用角色基本信息，其中角色名称必填；

支持添加/编辑应用角色的权限信息；

菜单权限：支持配置应用菜单权限；

资源权限：支持配置资源目录的应用权限。

基础目录管理

支持查看目录的名称信息及区域编号，并支持修改选定目录的名称；

除根节点外，支持根据区域业务属性添加区域标签；

支持在选定目录下新建、删除、编辑次级国标区域或自定义区域；新建国标区域时默认创建其上级区域；

支持根据模板批量导入基础目录及基层单位；

支持基础目录数据导出；

支持修改次级区域排序。

业务目录管理

支持自定义新建及修改目录的名称、关联资源类型、关联目录标识；

除根节点外，支持根据区域业务属性添加区域标签；

支持将创建的目录关联到特定应用中，使得该目录树可在所选关联应用中使用；

支持查看目录的名称、关联资源类型及关联树标识属性信息；

支持在选定目录下新建、删除、编辑次级区域；

自定义目录中区域编码长度可变；

支持修改次级区域排序；

创建业务目录树时编号修改为可编辑；页面可选三种生成规则:系统默认（默认选中）、自定义、复用目录标识；

支持修改区域名称、区域编号及添加区域标签。

编码设备配置

支持依据模板批量导入编码设备，及编码设备数据导出；

支持编辑及同步编码设备信息；

支持在选定区域下手动添加编码设备，支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加多种方式；

支持针对编码设备添加标签；

支持列表展示选中区域下的编码设备信息，包括所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数、报警通道数、能力集状态、数据接入协议、数据接入协议状态；

支持设备能力集校准编辑，监控点通道能力集继承设备能力集；

支持根据名称或ip模糊搜索编码设备，支持批量删除编码设备；

提供编码设备的增、删、改接口，支持批量操作；

支持数据接入协议配置；

支持厂商和设备接入协议联动。

监控点配置

支持批量添加选中区域及其上级区域的编码设备中的监控点；

支持通过导入导出经纬度功能，批量修改监控点经纬度信息；

支持批量更改监控点所属区域及批量删除监控点，支持修改监控点排序，支持根据名称或ip模糊搜索监控点；

支持列表展示选中区域下的监控点信息，包括监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号；

支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签；

支持手动输入经纬度信息或地图定位方式标注监控点位置；

支持级联点位标签设置；

支持osd信息叠加配置，支持osd全局配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏，以及位置配置。

卡口管理

支持列表展示所选区域下的卡口信息，包括所属区域、卡口编号、使用类型、前端类型、出入城类型、级联状态、经纬度、车道数；

支持添加卡口，并支持编辑卡口基本信息，支持针对卡口添加标签；

支持从所选择区域及其上级区域监控点中添加抓拍通道信息；

支持手动输入卡口经纬度信息或通过地图定位方式标注卡口位置；

支持配置卡口车道信息，包括车道方向、名称以及城际卡口出入城方向标识；

支持卡口数据导入导出及城际卡口信息下发；

支持批量删除卡口；

城际卡口下发支持出入城下发；

支持卡口自定义扩展卡口属性、方向属性、车道属性、卡口前端类型、车道关联的资源类型；

支持卡口模板配置；

支持根据卡口信息进行过滤查询。

监控告警

支持针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控，如果有异常则会产生告警。支持在“状态监控”模块查看各资源的运行状态，包括服务器的在线状态、CPU、内存、磁盘IO；组件、服务实例的运行状态、CPU、内存、句柄数以及线程数；

支持查看各服务器、组件及服务的监控详情（服务器信息、服务器监控指标、关键进程）、告警详情（支持告警数据导出）以及维护记录（信息包括时间、用户、操作、结果及终端地址）；

支持查看有未处理告警的资源，支持模糊搜索；

告警是监管系统及软件本身运行异常情况的一种展现方式，为运维人员快速定位排除故障提供参考与帮助， 提升排查处理效率。运管中心提供了告警展示、查询、处理、策略配置功能，实现了对告警的全生命周期管理。支持在“告警处理”模块，进行异常告警的查看和处理、导出告警以及配置告警策略；

系统当前服务器、组件、服务和驱动发生异常时，支持在告警处理模块查看它们所产生的异常告警及详细信息，支持展示每条告警的告警级、最新告警时间、告警来源、告警策略、告警次数及处理状态；

支持针对告警消息进行“解决”。解决告警时，支持查看告警详情的”处理建议“，帮助用户处理告警，同时支持新增”追加处理建议”；解决的告警可在“已解决”告警中查看。支持告警批量解决；

支持用户忽略告警，支持忽略时设置再次提醒时间，到时系统会再次发出告警。支持告警批量忽略；

支持导出全部或部分告警记录；

支持用户根据不同场景灵活设置告警监控规则，包括：支持设置屏蔽规则，屏蔽待产生、不关注的告警； 支持告警修改，重定义告警级，告警的触发规则； 支持对组件错误码告警的新增，并定义告警的策略名称、规则、级、描述与建议；支持对新增组件错误告警的删除，且对于已发生但未处理的告警会自动处理。

应用部署

支持查看当前产品的所有信息，包括：产品名称、产品版本、功能简介、升级记录、添加到运管的所有服务器信息、服务器下安装的组件、补丁、资源包，并支持导出所有的产品信息；

支持查看服务器的信息，包括服务器名称、IP地址、在线/离线状态、本机代理版本、组件数量和服务器所属群组；同时支持针对服务器进行管理，包括添加和删除服务器、创建和编辑服务器分组、编辑服务器展示名称；

支持进行平台安装部署操作，包括软件安装包、资源包、补丁包的安装与管理；

支持添加外部服务，包括组件信息、服务类型、实例名称、IP地址/域名；支持通过组件/服务、服务器、关键字信息查询外部服务；

支持多级域资源包分发；支持中心域向下级域完成资源包下发、取消下发，以及上传和下发软件包信息列表查看；支持下级域自动和手动方式获取上级域分发包并进行组件安装、升级以及补丁安装；支持软件包上传添加用途和附件。

日志管理

支持按照时间范围以及关键字搜索各组件的日志文件；

支持各组件的日志文件下载；

支持根据条件查询操作日志；支持列表查看日志记录，包括日志时间，操作用户名，登录IP 地址，操作动作，操作对象类型，操作对象，操作结果，操作内容详情以及操作（查看详情和调用链）信息，支持导出操作日志；

支持查看日志的详细信息，如日志时间、用户所属组织、操作用户名、用户姓名、登录 IP 地址、调用链 ID 信息；

支持查看对应服务器、组件和服务的系统日志信息，支持查看日志中的错误码（一串由数字和英文字母组成的蓝色字符）详细了解系统错误内容及解决建议；

支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因；

支持查询错误码，展示错误码的相关信息；支持导入错误码；

支持查看系统的SSH访问日志，可以通过操作时间、用户IP、操作命令进行查询，结果展示操作时间、远程用户IP、远程用户名、服务器IP以及操作命令。

配置管理

支持针对了服务参数、客户端参数、告警策略、校时、多线路和防火墙策略进行配置，并支持配置下发。

系统管理

支持添加、注销用户，支持设置用户密码安全级，针对密码最低强度及密码有效期进行调整；

支持启用及禁用用户，并支持用户密码重置；

支持添加、编辑、删除指定下载项，以及下载项展示顺序的调整；

当组件新增、升级后有菜单更新，或需要调整菜单排列顺序时，支持针对菜单进行添加、编辑、删除、移动操作；

支持根据输入的16位AK生成SK的能力；

支持查看所有通过CA SDK接入了CA证书的服务，以及对应服务的重启；支持查看当前服务使用的证书详情；

支持用户上传指定证书，并应用到对应服务；支持修改服务使用的证书。

视频监控应用

视频监控

支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；

支持目录刷新的按钮变成常显，方便用户进行手动刷新；

支持点位预览、收藏、录像回放，支持查看点位属性详情；

支持针对点位进行周边搜索，点击后支持在弹出的地图页面上进行点位选择；

支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树；

支持收藏夹点位展示，支持查看我的收藏及分享给我的收藏；

支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新

支持查看收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放，并支持添加及删除收藏夹内点位

支持针对收藏夹内进行区域广播

支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数；

支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间；

支持分享点位在关联用户配置以及分享到用户同时支持展示用户名和真实姓名，并且支持真实姓名和用户名进行检索；

支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树；

支持创建公有预案及私有预案，新增预案时需配置预案详细信息，编辑预案名称、预案类型、轮巡间隔、是否自动执行预案及时间；

支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览；

支持查看预案创建者及创建时间；

按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表；

支持视频实时预览，支持重新取流；

支持预览画面电子放大；

支持在预览界面对单个画面或对全部画面分别抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片 编辑工具标注名称、类型、备注信息；

支持控制播放声音；

支持实时预览切换主码流或子码流；

支持在多画面显示模式下，支持鼠标拖拽调换播放窗口上的视频源，双击任一监控画面可全屏显示该画面；

支持将当前预览点位添加支选定收藏夹；

支持轮巡功能；

支持设置预览画面水印内容，包括用户名、IP地址、MAC地址，同时支持修改水印颜色；

支持对预览视频进行录像，可设置录像文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存路径；

支持设置预览时开启/关闭自动连续抓图，支持设置自动连续抓图时间间隔和张数、自动连续抓图文件保存格式和路径；

支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏功能；

支持多屏播放，支持切换画面为1、4、6、8、9、16、25、36、48、64、1+5、1+7、1+8、1+9、1+11、1+15、1+16、3+4、1+1、1+2、1+4屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；

支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看；

针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开码流信息、上墙展示、打开录像回放、关闭窗口功能；

支持实时视频云台控制，可以在视频上直接控制；

支持设置云台转动速度；

支持调节镜头焦距、光圈；

支持3D定位功能；

支持设置、修改及快速选择预置点，自动扫描、自动巡航、模式路径；

支持控制灯光开关、雨刷开关；

支持云台锁定与解锁，支持自动解锁，支持设置锁定时间；

支持提供便捷地检索（日期、通道、记录模式）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏）的方式； 可按 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速回放；

支持对录像回放视频进行抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片 编辑工具标注名称、类型、备注信息；

支持回放画面电子放大；

支持开启/关闭音频播放设置选项；

支持录像时间轴缩放， 在时间轴上以 4种不同的颜色分别显示计划录像、移动录 像、手动录像、报警录像；

支持多画面同步或异步回放；

支持分段回放，可以将录像文件分成多个片段同时回放；

支持将当前回放点位添加至选定收藏夹；

支持设置回放画面水印内容，包括用户名、IP 地址、MAC 地址，同时支持修改水印颜色；

支持设置回放时开启/关闭自动连续抓图，支持设置自动连续抓图时间间隔和张数、自动连续抓图文件保存格式和路径；

支持对回放视频进行录像，可设置录像文件是否分包保存，可设置录像包大小、录像保存路径；

支持针对一段录像进行标签标注。

电子地图

支持根据地图缩放级别，将包含经纬度信息的视频监控资源点位通过聚合方式展示在电子地图上；

支持在地图上查看选中点位的详情，如点位名称、类型；支持点位视频预览、回放、周边信息检索；

支持修改监控点、卡口、录入平台的第三方监控点位的经纬度信息；

支持列表展示未定位在地图中的点位资源；

支持通过关键字对视频监控点位进行模糊匹配检索，支持分类型检索；

支持对地图上的点位、卡口、录入平台的第三方监控点位、报警输入资源进行收藏；

支持监控资源在各平台之间同步；

支持查看基础目录，并支持根据业务需求切换相应的自定义业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；

支持通过关键字对视频监控点位进行模糊匹配检索，支持按资源类型、能力集标签检索，能力集标签支持自定义配置；

地图支持拖动、滚轮放大缩小、截屏；

支持重置恢复至地图初始化时的原始中心位置和地图层级，并可清除初始图层以外的所有操作内容；

支持在地图上测量距离、面积；

支持获取地图上已录入数据库点位的地址信息（该功能需地理资源数据支持）；

支持矢量地图、影像地图切换；

系统支持矢量地图、影像图两种地图之间的切换；

支持框选、圆选、点选、线选、多边形选多种方式进行地图空间查询，支持针对查询结果进行按类过滤展示，并支持针对不同类型点位进行预览、回放、批量收藏、预览上墙、跳转查询操作。

电视墙

支持多机部署，即不同服务器上分别安装一个电视墙服务，在电视墙客户端上支持用户选择要操作的电视墙服务并且支持选择不同解码器添加到不同服务上；

支持电视墙预览轮巡，并支持进行轮巡播放控制（暂停/启用所有轮巡，执行轮巡上/下一页）；

支持桌面上墙功能，即客户端所在 PC 机的系统桌面上墙至窗口上显示；

支持配置模拟通道监控点实时监控画面上墙；

支持对正在上墙的窗口设置上墙码流，支持进行主/子码流切换；

支持打开输出通道的声音输出及关闭声音；

支持创建虚拟LED，并支持自定义LED内容；

支持模糊搜索监控点位；

支持设置电视墙窗口通道解码分辨率为D1分辨率、720P、1080P；

支持直连前端设备取流上墙配置，针对每个监控点配置其取流来源；

当拖动点位上墙失败提示窗口资源不存在，可能是电视墙客户端显示的窗口和大屏实际窗口不同步，支持通过“同步设备窗口”进行同步；

支持画面点位单个下墙及全部下墙控制；当电视墙画面放大至最大时，支持通过快速定位进行窗口切换；

支持针对窗口的分割、拼接布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间进行配置形成电视墙场景；

支持针对某电视墙的场景进行增加、修改及删除，支持查看电视墙场景详情，支持配置电视墙场景切换计划；

电视墙场景支持平台及设备两种场景类型。平台场景为电视墙服务场景，由电视墙服务提供数据，切换较慢但较稳定；设备场景使用设备内置场景，设备内部进行场景切换，电视墙服务从设备同步数据，切换较快但需要依赖设备；

支持针对某电视墙场景进行增加、修改、删除轮巡计划，支持设置关联的监控点及其轮巡间隔；

支持针对某电视墙场景进行监控点与窗口的关联，让该监控点保持持续在该窗口上墙；支持从资源树及历史操作点位中选择关联的监控点；

支持在场景中针对模拟信号源进行配置；

支持在场景中按高、中、低设为报警窗口，当有相应级的报警产生时可在该窗口自动上墙；

支持设置窗口编号，支持修改或清除编号，支持设置窗口名称，支持修改和清除窗口名称；

在全彩LED电视墙下，可以实现指定划分成几行几列布局，按网格来开窗，若干相邻网格可以拼接，方便全彩屏布局；支持取消虚拟分屏恢复默认窗口状态；

电视墙客户端支持增加、修改、删除、刷新解码器；

支持根据电视墙名称、电视墙类型添加LCD电视墙，支持框选电视墙规格；

支持根据电视墙名称、电视墙类型及屏幕宽高，添加LED电视墙，支持框选电视墙规格；

支持修改、删除、刷新电视墙；

支持根据启用向导来指引用户添加解码设备、添加电视墙及资源关联；

支持新建、取消电视墙与解码器通道的关联关系，支持全部取消关联；

解码器输出通道与窗口关联后，支持针对该通道设置视频制式；

支持修改电视墙全局分辨率；

支持新2016新国标解码设备管理，支持查看国标设备信息（设备型号、软件版本及设备通道数），支持查看国标设备状态（在线状态及解码状态），支持国标设备重启，支持国标设备配置（设备名称、注册过期时间、心跳间隔时间和心跳超时次数）；

支持检测设备上输出口关联关系与电视墙上是否一致；

支持根据输入的关键字模糊搜索监控点名字、标签名字和报警名字包含该关键字的录像；

支持从资源树中选择一个监控点，查询该监控点下选定时间段内的录像；

支持批量下载、锁定或解锁录像，录像被锁定时在存储设备中不会被覆盖；

支持以颜色区分录像类型。红色为报警录像，蓝色为计划录像；

支持查看监控点信息及录像片段，并支持录像播放；

针对查询所得的标签录像，支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间；

支持播放及下载标签录像；

支持用户打开视频实时报警界面后，当有新报警记录产生时，页面将自动调用平台播放器，播放报警产生设备的实时预览画面。该功能可在视频实时报警配置中关闭；

支持查看历史视频报警信息，包括报警名称、优先级、报警源、报警类型及报警时间，其中优先级支持以不同颜色标明其紧急程度；

支持根据报警名称、报警类型、优先级及报警时间进行报警查询。

视频搜索

支持按时间（今天、昨天、最近7天）和监控点对录像片段查询；

录像片段点击支持回放；

回放支持截图、剪辑、锁定、电子放大、导出、开启声音、标签、码流切换、倒放、单帧、倍数。

视频回放

视频预览方式主要分直连预览、非直连预览、级联预览。直连预览为平台直连设备进行预览；非直连预览为平台过设备接入组件进行预览；级联预览为平台通过视频联网网关进行预览；

支持选择回放时间段，对录像进行查询回放；

支持抓拍、电子放大、声音、抓拍截图、紧急录像、连续抓拍功能；

支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间；支持针对录像进行下载，支持多路同时下；支持画面暂停、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放。

视频级联网关

应用于为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。

支持上下级域注册管理能力，实现平台级联；

支持资源同步能力；

支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；

支持级联视频点位设备操作控制能力；

支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。

视频运维应用

提供基础运维功能，包括设备运行状态采集、视频质量检测、录像质量检测、运维告警查询与处理、运维报表。

1、设备运行状态采集：检测前端设备在线情况。

2、视频质量检测：检测视频的图像质量。

3、录像质量检测：检测视频录像的完整性。

4、运维告警查询与处理：提供运维告警的查询和处理功能。

5、运维结果报表展示：按月、时间区间统计各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率。

地图应用

地图功能

地图支持拖动至地图初始化时的原始中心位置和地图层级；

地图支持滚轮放大缩小至地图初始化时的原始中心位置和地图层级；

地图支持重置恢复至地图初始化时的原始中心位置和地图层级；

除了支持矢量地图展示外，还支持切换到影像图模式。切换到影像图模式后，仍然支持地图基本操作以及各种功能；

测量分为测距和侧面积两种测量方式。支持用户对地图上某段路段进行测距或计算某个面积的大小，为指挥决策提供数据支撑。支持测距、测面积数据的清除；

对当前地图及其上的要素进行截图，支持保存为本地图片；

支持地图的全屏功能，可在保证地图视野的同时，用户操作也更加便捷；

支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制矩形、圆形、多边形、线状缓冲区作为空间查询范围，并可多次绘制取交集、并集、差集，绘制结束后展示设备（监控点、卡口、报警输入/输出）点位或场所点位；

支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制圆形缓冲区作为空间查询范围，并可多次绘制取交集、并集、差集，绘制结束后展示设备（监控点、卡口、报警输入/输出）点位或场所点位；

支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制线状缓冲区作为空间查询范围，并可多次绘制取交集、并集、差集，绘制结束后展示设备（监控点、卡口、报警输入/输出）点位或场所点位；

支持通过绘制图形进行空间资源的查询，可在地图上绘制多边形缓冲区作为空间查询范围，并可多次绘制取交集、并集、差集，绘制结束后展示设备（监控点、卡口、报警输入/输出）点位或场所点位；

监控设备与场所都以点位的形式展示在地图上，支持通过关键字查询和常用标签对这些资源进行查询（不支持地名），查询结果以分页列表的形式展示；

其中支持对常用标签进行编辑，并可从标签树中选择标签添加到常用标签中。

资源查询

支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、车载、单兵、无人机类型资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示卡口资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示电警资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示监控点资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示信号机资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示诱导屏资源；

支持在地图上，根据地图聚合级别以不同样式图标展示医院、学校、商场、火车站、景点、停车场、收费站等社会资源；

支持资源定位至地图所在位置，并展示点位详细信息，如点位名称、像素、类型；

支持点位视频预览、回放、收藏、周边查询、标注经纬度、打标签、可视域；

支持点位经纬度修改；

支持仅展示未标注经纬度的点位资源；

支持分资源类型进行关键字模糊匹配检索，同时支持对资源进行全局搜索。

收藏夹

支持对感兴趣的点位进行收藏或分享，用户可以根据自己的需求来创建收藏目录，以便下次直接调用，查看；

支持按关键字对收藏点位进行搜索，支持添加、编辑、查看、分享、删除收藏夹；

支持按关键字对收藏点位进行搜索，点击后在地图上显示点位位置。

违法查询

基础查询

支持违法数据查询功能。

查询结果支持进行过车详情查看、机动车信息查看、过车录像回放、违法地点在地图上联动查看。

支持在地图上标注搜索结果图片的抓拍设备。

详情展示

查询结果支持以图片或列表形式展示。

支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放功能。

详情导出

支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv/excel。

基础车辆应用

基础查询

支持正常过车查询功能。

支持选择时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索。

支持不分组或者按车牌和卡口分组展示查询结果。

支持按车辆特征信息（包括拍照角度 、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）进行过车记录检索。

查询结果支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸。

支持查看配置中的号牌归属。

支持查看检索结果详情。

支持在地图上标注搜索结果图片的抓拍设备。

详情展示

支持过车详情显示当前车辆车牌信息、抓拍卡口信息以及抓拍时间。

支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放，以车搜车功能。

详情导出

支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv格式文件。

红名单车辆

基础查询

支持红名单过车查询功能。

支持按时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、结果关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行红名单过车记录检索。

支持按车辆特征信息（包括拍照角度 、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）进行红名单过车记录检索。

查询结果支持按照车牌或卡口分组展示。

查询结果支持以图片或列表形式展示，列表形式支持表头过滤。

支持查看配置中的号牌归属。

详情展示

支持查看检索结果详情。

支持过车详情显示当前车辆车牌信息、抓拍卡口信息以及抓拍时间。

支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放，一车一档，以车搜车功能。

支持在地图上标注搜索结果图片的抓拍设备。

详情导出

支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv格式文件。

车辆轨迹查询

支持按照车牌号码、车牌颜色、过车时间和选择范围查询，结果在地图上展示，并可进行轨迹回放；

支持对某条过车数据进行视频回放；

支持车辆轨迹信息的顺序、倒序排列。

区间测速

基础查询

支持区间测速查询功能。

支持按车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色 、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据（包括超速比、平均速度超速信息）。

查询结果支持按时间顺序或超速比例排序。

支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv。

支持查看检索结果详情。

详情导出

支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv。

支持查看检索结果详情。

交通事件参数

交通事件查询

交通事件查询支持按卡口、方向、事件类型（拥堵、变道、机占非、烟雾、黑名单数据、超速、交通事故检测、侧方位停车检测、浓雾检测、路障、施工、停车、压线、掉头、逆行、行人、抛撒物）、时间段进行交通事件查询；

支持按缩略图的方式展示查询结果，并包含事件图片、事件类型、方向、点位、时间信息；

支持通过视频回放，以纪录片形式还原交通事件历史运行状况；

支持对事件发生时间前后的录像进行回放。

支持全部导出和部分导出。

交通事件统计

交通事件统计支持按事件类型，包括交通事故检测、侧方位停车检测、停车、压线、变道、抛洒物、拥堵、掉头、施工、机占非、浓雾检测、烟雾、行人、超速、路障、逆行和黑名单数据，统计生成交通事件年报表、月报表、日报表，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出；

支持按卡口分类展示单个或对比多个卡口交通事件发生情况，支持以柱状图或表格展示统计结果，并支持数据导出；

支持以低一层级时间单位统计生成交通事件年报表、月报表、日报表，并支持调整时间轴以对比不同时间点交通事件发生情况，支持以柱状图和表格展示统计结果，并支持数据导出。

交通状态查询

交通状态查询支持按卡口、方向、交通状态（拥挤、堵塞、无状态、畅通）和时间段进行查询；

支持全部导出和部分导出。

交通参数统计

交通参数统计支持按卡口、统计类型（车道速度、车头时距、车头间距、空间占有率、时间占有率、小型车数量、中型车数量、大型车数量、重型车数量、车辆总数量）、时间段进行统计并生成年报表、月报表、日报表。

支持全部导出和部分导出。

智慧信控

智慧信控是利用可视化的展示方式，将用户关注的内容使用GIS的方式进行展示。用户可在智慧信控页面查看到各级组织的数据概览，可以在地图上直观的看到各个路口是否在线，以及当前执行的控制模式。该模块能够对全局的资源进行统计，第一时间发现问题。

智慧信控模块主要包含信号控制管理、信号控制状态监控、视频画面接入、信号机远程控制和运行方案查询。

路口位置配置

支持对路口的经纬度进行配置，能够根据配置的经纬度在地图上展示；

路口形态配置

支持以地图为底图配置标准十字、Y型、T型、多岔口不同形态的路口；

路口渠化配置

能够以图形化交互方式配置路口进口车道、出口车道、人行横道、隔离带、待行区渠化信息。

图 1多种路口形态配置

路口周边兴趣点配置

能够配置路口周边兴趣点，包括商场、景区、汽车站、学校、医院信息。

图 2配置路口周边兴趣点

路段路线配置

支持在地图上配置路段，能够设置路段的上行方向、下行方向以及关联的上下游路口。

路段属性配置

支持对路段名称、路段长度、行驶速度、最高限速、最低限速进行配置。

信号机基础配置

含12路信号机接入授权。支持对信号机基础信息进行配置，包括信号机名称、经纬度、信号机IP地址、端口、密码、安装时间、维护人员进行配置。

图 3信号机配置

信号机厂商配置

支持对信号机的厂商进行添加、删除、修改以及厂商对应的相关参数，包括企业名称、厂商类型、对接协议、用户名、密码。

信号机遥控器配置

支持信号机遥控器配置，包括遥控器的编号、名称、责任人。

信号机相位配置

提供图形化操作的形式对信号机的相位进行配置，用户在平台上对信号机相位进行增加、删除及修改。

信号机方案配置

提供图形化操作的形式对信号机的信号控制方案进行配置，用户在平台上对信号机信控方案进行增加、删除及修改。

加载信号机方案

平台支持加载信号机已有方案。

图 4加载已有信号机方案

图 5加载信号机配时方案

相位配置

支持相位配置，在相位配置界面，可以把信号机已有的配置的相位加载出来，如要增加相位，则点击添加。添加界面里面有自定义和模板两个选项，模板是从已有的模板里面选择想要的相位；自定义则是可以根据需求勾选通道进行配置相位。

图 6添加相位

图 7相位模版选择

图 8相位自定义

配时方案配置

支持配时方案配置，可点击添加方案，添加环，把已添加的相位根据放行顺序拖拽进环内，也可拖拽完之后再调整放行顺序，相位时长=绿灯时间+黄灯时间+红灯时间，通常红灯时间为0，如果路口较大则需要增加红灯时长进行路口放空，避免别的相位在放行的时候路口还有车辆和行人。

图 9添加配时方案

图 10添加环

也可在已有的方案内修改放行时间和放行顺序。

图 11配时方案修改

图 12配时方案编辑

信号机日计划配置

提供图形化操作的形式对信号机的日计划进行配置，用户在平台上对信号机控制时段进行增加、删除及修改。

计划配置

计划配置为一天的时间段内运行哪个放行方案。分别为常规计划、锁定计划和特殊计划。常规计划为日常正常使用的计划，可在计划配置里面用鼠标点击添加一个时段，这一时段内运行哪个方案。

图 13计划选择

图 14常用计划配置

锁定计划则是锁定时只在有灯色直接由绿变红时配置的过渡绿闪和黄灯时间才能生效。

图 15锁定计划配置

特殊计划则是计划生效需要在日期中配置关联特殊计划的特殊调度。

图 16特殊计划配置

日期配置

日期配置指的是在星期几或者哪一天运行哪个计划，要注意的是优先级别为：特殊日期＞日期＞星期，如有特殊调度则需要关联特殊计划。

图 17日期配置

信号机调度配置

提供图形化操作的形式对信号机的调度计划进行配置，用户在平台上对信号机调度计划进行增加、删除及修改。

信号机状态地图展示

在地图上展示信号机在线、离线以及是否存在故障，点击信号机能够展示信号机实时渠化图，并支持通过名称搜索对应的信号机。

图 18信号控制信息总览

信号机点位收藏

支持对感兴趣的或者常用的信号机点位进行收藏。

信号机点位筛选

支持通过标签、状态类型、控制类型、控制方式、厂商类型进行筛选，展示筛选后的信号机点位。

信控数据概览

支持查询信控数据概览，包括信号机总数、单点优化次数、绿波带总数、干线优化次数、特勤路线总数、特勤执行次数。

信号机状态概览

具备展示信号机的在线、离线占比、故障设备、正常设备占比的功能。

控制方式概览

具备统计并展示信号机控制类型、控制方式分布概览信息的功能。

图 19控制模式监测

控制方式地图展示

支持在地图上展示各个信号机的控制方式，如定周期控制、感应控制、绿波协调控制。

路口信号灯状态实时监测

图形化方式展示路口渠化信息（包括进出口车道、人行横道、交通标线），并能够在渠化图上实时展示路口信号灯状态变化，当前方案的相位运行情况，以及当前运行相位的倒计时。

图 20信号机运行状态查看

路口实时运行阶段状态展示

图像化展示信号机当前的阶段信息，包括阶段流向、当前运行阶段、阶段时长。

路口监控点视频预览

支持在路口渠化中关联监控点，并能够预览监控点实时视频。

图 21视频画面预览

交通流指标监控

支持通过图形化展示路口各个流向的近五分钟流量数据，同时支持曲线图展示路口、进口道级别的昨天和今天的流量变化趋势。

图 22路口实时交通流统计

信号机基础信息展示

支持展示信号机名称、ip、厂商、设备型号、软件版本信息。

信号机周期运行信息展示

支持展示信号机当前运行的周期信息，包括信号机控制模式、控制类型、周期时长、当前运行时间、周期开始时间、当前运行方案、以及信号机系统时间。

信号机远程关灯控制

提供远程人工关灯控制，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机远程全红控制

提供远程人工全红控制，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机远程黄闪控制

提供远程人工黄闪控制，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机步进阶段控制

提供远程步进阶段，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机锁定阶段控制

提供远程阶段锁定控制，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机方案人工切换

提供远程人工切换方案，选择一直锁定或者锁定特定时长；

信号机交通锁定控制

提供远程交通流锁定控制，选择一直锁定或者锁定特定时长。

信号机恢复本地控制

提供远程恢复信号机由人工干预到本地控制。

信控运维监测

信控系统运维

对每个路口的路口进行运行监测，获得目前的路口总数、在线数量和离线数量、故障路口总数，并能对通道故障数、检测器故障数、灯控板故障数和数据诊断进行分类统计。通过对行政区域、在线状态、故障类型、路口名称字段对故障设备进行查询。

图 23路口运行监测界面

通道故障诊断

通过检测通道对应的红灯、黄灯、绿灯电流电压过低或过高情况判断漏电、断电以及非正常黄闪故障。

检测器故障诊断

通过交通流量检测器的数据上传频率、检测的交通参数是否超过上下限判断各类检测设备的离线、检测不准的故障。

灯控板故障诊断

通过灯控板与通道的信息交换频率判断灯控板是否出现反馈超时、通道接收超时的故障。

网络故障诊断

提供检测设备的在线、离线状态以及网络延时故障的功能。

信号机运行故障监测

支持故障信号机进行检测，图形化展示在线、离线、故障信号机的比例，同时对故障类型进行统计，对故障详情进行展示。

信号机运行信息导出

支持对信号机运行信息进行导出，包括组织名称、路口名称、IP地址、在线状态、时间误差、故障类型。

信号机校时

支持对信号机进行批量校时。

信号机时间巡检

支持对信号机系统时间和服务器时间进行巡检比对吗，展示信号机时间与服务器时间的时间误差。

信号机版本信息查询

支持查看信号机的软件程序版本。

信号机故障查询

支持根据路口名称和时间范围查询该时间段内的信号机故障详情。

信号机参数备份还原

支持对信号机配置信息进行备份和导入还原，导入后支持对导入数据进行预览。

信号机操作日志查询

支持根据路口名称、操作类型、时间范围对信号机操作进行查询。

信号机操作日志导出

支持根据路口名称、操作类型、时间范围对信号机操作数据进行报表导出。

信号机操作日志统计

支持对某路口一段时间范围内，特定操作类型进行统计，并通过图形化进行展示。

信号机步进记录查询

支持对信号机的步进记录进行查询，包括平台步进、路口遥控器和面板步进。

信号机历史状态查询

支持对信号机的历史状态进行查询，包括信号机的上线和下线时间数据。

信号机历史状态统计

支持对信号机历史状态进行统计，并支持将数据导出。

方案备份记录查询

支持通过路口名称、备份时间范围、操作类型（保存数据库、下发信号机、备份）对保存下发的历史方案记录进行查询。

图 24方案备份记录界面

备份方案下发

支持查询到备份方案后，将备份方案再次下发到信号机。

信号机历史运行方案查询

支持对信号机的历史运行方案进行查询，并能够图形化展示历史某一时刻运行的方案详情。

多路口监控

多路口信号灯状态实时监测

能够图形化方式同时展示多个路口渠化信息（包括进出口车道、人行横道、交通标线），并能够在渠化图上实时展示路口信号灯状态变化，当前方案的相位运行情况。

图 25多路口监控界面

多路口控制方式展示

同时展示多个路口当前控制方式、当前运行的方案、周期时长、相位和相序。

多路口监控点视频预览

支持联动多个路口的监控点进行实时视频预览。

多路口远程人工控制

支持多个路口的手动步进、黄闪、全红、关灯、方案切换、锁定某些交通流向信号灯的多种人工干预控制。

多路口监控配置

具备在界面上添加、删除和修改任意路口的功能。

交通运行指标查询

具有交通指标查询功能，在平台可根据路口、维度（路口、进口道、转向、车道）、开始时间和结束时间、时间维度（周期、5分钟、15分钟、日、月、年）查询交通指标，包括流量、排队长度、平均延误、绿灯利用率、服务水平、饱和度等指标，并支持导出目前的查询结果。

交通流量指标查询

支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时颗粒度的交通流量，能够以图表的形式展示所查询的交通流量指标。

平均延误指标查询

支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时颗粒度的车辆平均延误，能够以图表的形式展示所查询的车辆平均延误指标。

排队长度指标查询

支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时颗粒度的排队长度，能够以图表的形式展示所查询的排队长度指标。

绿灯利用率指标查询

支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时颗粒度的绿灯利用率，能够以图表的形式展示所查询的绿灯利用率指标。

服务水平指标查询

支持从路口维度查询分钟、小时颗粒度的服务水平，能够以图表的形式展示所查询的服务水平指标。

交通运行指标导出

支持对所查询的交通运行指标信息按照excel表格形式导出。

单点优化控制效果监测

单点自适应控制运行监测界面实时展现了路口执行单点自适应控制的情况，包括路口渠化及各个方向信号灯的状态，方案相位相序的运行状态等。同时能够查看算法最新生成的单点自适应方案详情，包括单点方案的周期、相位相序、相位时长信息等。

同时平台展示了单点自适应路口交通指标变化趋势，包括对路口、转向、进口道、车道级别的五分钟及周期级别的流量和排队长度。用户可以同时查看路口信控方案的实时运行状态和路口各方向交通流变化，帮助用户判断单点自适应方案与路口交通流量特征的匹配情况，更好地展示了单点自适应控制效果。

图 26 单点优化控制效果监测

路口单点自适应优化

根据当前周期采集到的路口交通流量、排队长度，通过算法模型在线实时地自动调整信号控制参数，优化下一个周期的配时方案，在保持相位相序不变前提下优化周期和相位时长。

单点自适应算法接入服务

提供单点自适应算法接入服务，能够接入交通流量与排队长度数据，应用单点自适应算法，输出自适应方案。

单点自适应参数配置

对单点自适应参数进行配置以及将信号机中的单点自适应参数的同步到平台进行展示。

单点自适应参数修改

在平台端对信号机中的单点参数进行同步展示，修改，并下发到信号机。

单点自适应方案运行状态预览

对单点自适应方案当前运行情况进行监控，包括路口渠化及各个方向信号灯的状态，方案相位相序的运行状态。

单点自适应优化最新方案详情查看

能够查看算法最新生成的单点自适应方案详情，包括单点方案的周期、相位相序、相位时长、相位关联的通道信息。

单点自适应路口交通指标变化趋势监控

展示单点自适应路口交通指标变化趋势，包括对路口、转向、进口道、车道级别的五分钟及周期级别的流量和排队长度指标。

单点自适应路口视频预览

提供对单点自适应路口视频监控点进行预览的功能，并路口各个监控点画面的手动切换。

单点自适应控制人工控制

提供人工对非单点自适应路口切换到单点自适应控制的功能，同时也由单点自适应路口切换到其他非单点自适应控制模式。

单点自适应控制设定执行时长

用户在切换到单点自适应控制时，提供预先设定单点自适应运行时长的功能，到达预设的运行时长后恢复到系统原有定时控制。

单点自适应控制时段调度

用户配置单点自适应运行计划，能够对信号机单点自适应运行进行多时段调度。

单点自适应优化历史查询

基于路口名称、时间范围对单点自适应的优化历史方案进行查询，输出历史方案的方案号、周期开始时间、相位相序详情。

单点自适应优化方案导出

具备对单点自适应优化历史方案进行导出的功能，并选择导出的历史方案范围。

路口单点感应优化

系统能够根据检测器测得的交通流数据来改变信号显示时间，对当前运行相位根据交通流自动改变绿灯时长，达到优化路口控制方案的效果。

单点感应最小绿时间配置

能够配置单点感应最小绿时间参数，并能将信号机中的单点感应参数同步到平台进行展示。

单点感应最大绿时间配置

能够配置单点感应最大绿时间参数，并能将信号机中的单点感应参数同步到平台进行展示。

单点感应单位延长绿灯时间配置

能够配置单点感应单位延长绿灯时间参数，并能将信号机中的单点感应参数同步到平台进行展示。

单点感应历史方案查询

基于路口名、时间范围对单点感应的历史配时方案进行查询，输出历史方案的方案号、周期开始时间、相位相序详情。

单点感应历史方案导出

对单点感应历史方案进行导出，并选择导出的历史方案的时间范围。

单点感应路口交通指标变化趋势监控

展示单点感应路口交通指标变化趋势，包括对路口、转向、进口道、车道级别的五分钟及周期级别的流量和排队长度进行展示。

单点感应路口视频预览

提供对单点感应路口视频监控点进行预览的功能，并路口各个监控点画面的手动切换。

单点感应控制人工控制

提供人工对非单点感应路口切换到单点感应控制的功能，同时也由单点感应路口切换到其他非单点感应控制模式。

单点感应控制设定执行时长

用户在切换到单点感应控制时，提供预先设定单点感应运行时长的功能，到达预设的运行时长后恢复到系统原有定时控制。

单点感应控制时段调度

用户配置单点感应运行计划，能够对信号机单点感应运行进行多时段调度。

单点感应优化历史查询

基于路口名称、时间范围对单点感应的优化历史方案进行查询，输出历史方案的方案号、周期开始时间、相位相序详情。

单点感应优化方案导出

具备对单点感应优化历史方案进行导出的功能，并选择导出的历史方案范围。

单点方案智能计算

在进行方案配置时，用户通常需要结合路口历史通行流量数据来配置路口的信号配时方案，需要查流量、进行方案计算、方案配置、方案修改，整套流程下来会花费大量的时间和精力。单点方案辅助配时模块可以结合历史每天不同时段的流量变化，帮助用户在每天的计划中自动划分出多个时段，并且结合各时段各个方向的流量，来自动的计算出更合理的配时方案。从而通过数据和智能算法的应用，减少用户的工作量，降低方案配时的门槛。

用户在配时优化界面上选择历史流量数据，基于用户所选的流量数据调用时段划分算法，根据流量特征变化将一天划分为多个时段。平台以图形化的方式同时展示时段划分的结果以及一天的流量变化，辅助判断时段划分结果准确性。

能够根据所选的历史交通流量数据自动计算各个时段路口信号配时方案的最优周期时长。并分析路口各个方向交通流量关系，自动分配各个时段路口配时方案中各相位绿信比。最终生成完成的多时段配时方案，用户审核通过后能够一键下发至信号机中运行。

图 27配时方案自动计算

应用展示

配时方案时段自动划分

支持通过所选的历史流量数据将一天按照交通流量特征自动划分为多个时段。

路口时段划分与交通流量匹配分析

支持以图形化的方式同时展示时段划分的结果以及一天的流量变化，辅助判断时段划分结果准确性。

配时方案周期时长优化计算

能够根据所选的历史交通流量数据自动计算各个时段路口信号配时方案的最优周期时长。

配时方案绿信比自动分配

能够根据所选的历史交通流量数据自动分配各个时段路口配时方案中各相位绿信比。

单点优化方案查询

能够查询各个时段单点优化方案的周期时长、相位时长、相序参数，针对具体参数支持人工调整。

单点优化方案备份保存

对于自动生成的单点优化方案，支持对方案进行备份保存，备份后的优化方案不直接下发至信号机。

单点优化方案下发

具备将自动生成的单点优化方案直接下发至信号机的功能。

算法支撑

提供单点自适应控制模型，支持单点自适应场景。

路口交通评价

路口交通评价可进行不同路口的服务水平、平均延误、交通流量、绿灯利用率和排队长队的排行。服务水平中对路口进行A-F的排序，F为服务水平最差。平均延误中对路口按照延误时间的长短进行排序，平均延误时间长的路口，在地图上表现得颜色越红。平均延误时间短的路口，用绿色进行表示，可以查看路口的颜色预估路口延误的长短。交通流量中将路口按照最近一个周期的流量从大到小进行排行，展示各个路口最近一个周期的流量，以及相比上个周期流量的增减百分比。流量较小的路口用绿色表示，流量较大的路口用红色表示。绿灯利用率中将最近一个周期的绿灯利用率按照从高到低进行排名，并且展示出相比于上个周期利用率增减的百分比。绿灯利用率高的路口用绿色表示，利用率低的路口用红色表示。排队长队是将各路口按照最近一个周期的排队长队从低到高进行展示，排队较长的路口用红色展示，排队较短的路口用绿色展示。

图 28路口交通评价界面

应用展示

路口服务水平评价

通过服务水平指标综合评价路口交通运行延误情况，服务水平指标分为多个级。

路口流量评价

展示路口交通流量指标，流量指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。

路口延误评价

展示路口平均延误指标，平均延误指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。

路口排队评价

展示路口排队长度指标，排队长度指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。

路口多日对比及回放

通过选择不同日期进行评价指标对比，评价指标包括服务水平、流量、延误和排队长度，并能回放历史视频，通过历史视频查看同个路口不同日期的交通运行情况。

路口时段对比及回放

通过选择不同日期的时段，进行同一时段不同日期的评价指标对比，评价指标包括服务水平、流量、延误和排队长度，并能回放历史视频。

路口交通指标统计图形化展示

以柱状图、折线图、报表的形式展示路口不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（服务水平、饱和度、平均延误、流量、排队长度）。

进口道交通指标统计图形化展示

以柱状图、折线图、报表的形式展示进口道不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。

转向交通指标统计图形化展示

以柱状图、折线图、报表的形式展示转向不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。

车道交通指标统计图形化展示

以柱状图、折线图、报表的形式展示车道不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。

交通指标统计数据导出

具备以excel报表形式对不同维度统计交通指标的结果进行导出的功能。

路口平均延误对比评价

将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的平均延误指标评价方案运行效果。

路口交通流量对比评价

将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）交通流量指标评价方案运行效果。

路口绿灯利用率对比评价

将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的绿灯利用率指标评价方案运行效果。

路口排队长度对比评价

将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的排队长度指标评价方案运行效果。

路口服务水平对比评价

将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）的服务水平指标评价方案运行效果。

算法支撑

路口状态评价模型

支持路口级别的流量、车均延误、饱和度、饱和流率、平均延误时间比、饱和度不均系数和态势综合评分。

路口进口道状态评价模型

支持进口道级别的流量、延误、速度、速度可信度、路况、行程时间、车公里数和延误时间比指标。

路口转向状态评价模型

支持转向级别的流量和延误指标。

路口车道状态评价模型

支持车道级别的流量、匹配样本量、小车比、大车比、平均延误、平均速度、平均旅行时间、累计旅行时间、绿信比和饱和度指标。

单点控制评价模型

支持路口级别的流量、延误、排队长度绿灯利用率和车均延误时间比指标。

单点控制进口道评价模型

支持路段级别的流量、延误、排队长度、停车次数和不停车比例指标。

单点控制转向评价模型

支持转向级别的流量、延误、排队长度、停车次数和不停车比例指标。

单点控制车道评价模型

支持车道级别的流量，小车比，大车比，饱和度，停车次数，延误，速度，不停车比例，红灯期间到达比，不停车车速，平均旅行时间，累积旅行时间，匹配样本量和延误时间比指标。

平台对接

与县局视频图像信息共享平台的对接

根据业务要求，通过制定内部接口的标准XML通讯报文格式，开发基于SOAP协议信息交换接口，实现与县视频图像信息共享平台数据交互。图片信息通过基于HTTP协议的Servlet接口，视频信息对接至视频网关，通过视频网关的流媒体服务功能，实现视频的共享使用。

与省集成指挥平台对接

支持将实时过车数据、违法数据通过webservice协议接口对集成指挥平台，以及提供数据对接情况检测分析，交通综合管控平台仅将数据共享至公安交通集成指挥平台提供业务数据，严格遵守公安网信息“只进不出”的原则。

与集成指挥平台对接之间应能进行联网实时数据传输，数据传输应具有断点续传、防丢失、防篡改等功能，并记录传输日志。

实现与机动车缉查布控系统之间的集成关联操作，按照《公安交通集成指挥平台通信协议 第10部分：机动车缉查布控系统》（GA/T 1049.10）中的标准协议进行信息交互。内容包括设备管理及运行状态信息、故障信息、过车记录等；平台下发信息包括：设备管理参数设置信息、参数配置信息。

实现与交通违法监测记录系统之间的集成关联操作，参照《公安交通集成指挥平台通信协议 第5部分：交通违法监测记录系统》（GA/T 1049.5）中的标准协议进行信息交互。内容包括设备管理及运行状态信息、故障信息、违法记录、违法图片等；平台下发信息包括：设备管理参数设置信息、参数配置信息。

与交通管理综合应用平台（六合一平台）的对接

系统应与总队管控平台进行关联，实现数据实时共享交互。根据业务要求，通过制定内部接口的标准XML通讯报文格式，开发基于SOAP协议信息交换接口，图片信息通过基于HTTP协议的Servlet接口；主要实现将交通事件、交通运行状态、警力资源定位、勤务管理等数据实时或定周期上传，对接方式为通过在视频专网上运行数据上传程序，实时上传系统数据。

与其他业务平台的预留接口开发

系统通过文件、数据库表、WebService（HTTP协议）或Restful服务接口方式与其他业务平台进行数据对接。根据业务需要接收平台业务数据，在保证数据安全前提下向其他平台提供脱密数据。

与现有交通信号设施对接

实现与琼中县现有具有联网功能的交通信号设施（符合国家标准《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2017））之间的集成关联操作，本项目建设的交通综合管控平台通过行业标准参照《公安交通集成指挥平台通信协议第2部分：交通信号控制系统》（GA/T 1049.2）中的标准协议执行对交通信号控制系统的配置参数及运行信息通知与査询、指定控制方式、指定控制方案、锁定交通流向、解锁交通流向等命令，同时下发配时优化方案等信息至交通信号控制系统。

与现有交通违法监测设备（卡口、违停）对接

实现与交通违法监测记录系统之间的集成关联操作，参照《公安交通集成指挥平台通信协议 第5部分：交通违法监测记录系统》（GA/T 1049.5）中的标准协议进行信息交互。内容包括设备管理及运行状态信息、故障信息等。

其他配套要求

配套成品软件要求

图片接入软件

1.支持主流卡口电警厂商设备和平台的接入，非主流厂家可以快速定制开发；

2.支持接入第三方厂商卡口、电警前端设备或第三方平台上传的图片数据，并存储到管理平台中；

3.接入第三方相机个数：接入卡口/电警数量：≤300个；接入第三方平台个数：1个；

4.接入过车信息和图片性能：不带图片：每秒400条过车信息；带图片：100张图片/s（图片分辨率≤900W）。

数据转发服务软件

1.承载智慧物联协议，支持前端设备按照智慧物联协议接入平台，并传输相关人脸、车辆等数据；

2.承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；

3.承载视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；

4.人脸/车辆图片接入≥512Mbps；人脸/车辆图片转发≥1024Mbps；

5.人脸/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发≥500条/s；

6.URL、MAC/RFID数据接入及转发≥1500条/s。

数据库管理服务软件

1.支持实时机动车布控业务和大数据分析任务，满足各类大数据业务应用需求；

2.基于优秀的相关度算法提供亿级数据的秒级检索服务；

3.支持千万级以图搜图快速检索服务；

4.结构化数据库容总量：10亿；

5.过车数据写入性能：128条/S；

6.机动车半结构化数据：机动车库容总量：500W；机动车秒级检索范围:500W。

大数据支撑软件

数据存储

提供消息发布订阅系统Kafka、对象存储服务MinIO、分布式NoSQL数据库Cassandra、分布式并行处理数据库Greenplum、关系型数据库PostgreSQL。

资源调度

提供分布式资源协调服务ZooKeeper；

提供工作流调度系统DolphinScheduler。

实时计算

提供通用流处理引擎、实时计算框架Flink。

离线分析

提供内存计算框架Spark。

交互式分析

提供实时搜索和分析引擎ElasticSearch。

元数据管理

提供元数据中心服务，支持Atlas元数据管。

统一SQL分析引擎

支持多种计算引擎，支持JDBC、Spark计算引擎、原生不支持SQL的引擎(ElasticSearch、Cassandra)；

支持多种数据源，支持Cassandra、ElasticSearch、PostgreSQL、Greenplum等数据源；

支持多种分析场景，支持交互式分析、即席查询、统计分析、全文检索等各种数据分析场景；

支持数据安全，支持表级别、字段级别的安全控制，支持列脱敏处理，支持行过滤控制。

通用流处理引擎

支持脚本管理，支持自定义创建和管理脚本目录；支持通过SQL、画布、JAR包方式快速编写和提交流计算应用；

支持应用管理，支持流应用状态展示及管理；支持流应用作业详情页面查看；支持在线编辑应用；支持流应用的暂停、恢复和删除控制；

支持在线调试，支持SQL语法在线检查；支持SQL在线调试；支持对应用并行度和TaskManager数量等计算资源配置；

支持日志查询，支持流应用的在线监控；支持日志查询；

支持资源管理，支持配置文件和依赖库管理；支持用户自定义Connector（Source和Sink）；支持用户自定义UDX（包括 UDF、UDTF 和 UDAF）。

平台管理

支持集群部署，提供图形化安装部署，支持大数据组件的向导式安装部署、自动化配置，支持用户根据界面指引一步一步完成集群部署；

支持节点管理，提供大数据集群的概况管理，包括节点健康状况、资源使用率、服务实例状态；支持集群的在线扩容、减容、重启等服务；

支持服务管理，支持组件服务详情展示，包括服务类型、服务版本、角色实例、运行状态；支持组件服务的启/停、卸载操作。支持新服务添加部署和在线升级；

支持告警信息，支持实时告警、历史告警、告警级别，支持自定义告警统计周期及告警刷新频率；

支持精细化监控，支持仪表盘展示集群精细化监控指标，包括所有组件服务的健康状况以及各类硬件资源负载情况；支持查看组件详细监控信息，包括组件的健康状况、特征指标、资源负载等；支持查看磁盘和网络专题监控信息；

支持用户管理，支持系统管理员添加、删除用户、搜索用户、修改密码；

支持操作审计，支持对操作记录进行筛选搜索。

集群高可用

支持高可用，存储组件高可用，Zookeeper、Kafka等组件实现HA部署，保证系统高可用。

感知数据服务软件

数据总览

人员名单，名单库统计，支持库数目统计（库总数、行业同步名单库、自建名单库），库数据量统计（库总数、行业同步名单库、自建名单库）、分库统计（行业同步名单库、自建名单库对应的名单库按日期折线图展示），对非陌生人名单库还需要展示数据建模统计及证件类型统计；

人员名单，名单同步任务监控，支持行业同步名单库、自建名单库对应的kafka消费任务监控、已消费数据增量统计（正常消费量、重复消费量、异常数据量、丢弃数据量的按日期的折线图）、已消费数据详情统计（正常消费量、重复消费量、异常数据量、丢弃数据量的饼状图）、已消费数据建模统计、异常数据详情列表（支持数据来源、检测时间、异常原因查询）；

人员名单，名单入库结果统计，支持人员合并任务监控新增统计（按日期折线图），人员标签统计（有标签人员、无标签人员饼状图统计）、人员各类标签数据展示；

车辆档案，数据接入任务监控，支持对对应的kafka消费任务监控，支持展示原始车辆抓拍、策略过滤后抓拍数、实际建档数的数据总量及今日增量的展示、对接入数据（原始车辆抓拍数、策略过滤后抓拍数、实际建档数按日期折线图）、支持策略过滤统计按柱状图展示、支持过滤详情列表及建档过滤详情列表展示；

车辆档案、离线数据检测统计，支持展示疑似错误档案、档案属性错误删除、档案生命周期更新的数据总量及今日增量的展示、支持数据增量统计（疑似错误档案、档案属性错误删除、档案生命周期更新按日期展示折线图）、支持展示疑似错误档案、档案属性错误删除、档案生命周期更新列表展示；

车辆档案，名单入库结果统计，支持车辆颜色按饼状图展示、支持车辆标签按有标签车辆无标签车辆饼状图展示、支持车辆品牌top10，按柱状图展示、支持车辆各类标签数据展示、支持车辆类型按柱状图展示。

名单管理

支持新建、修改、删除名单库分类，支持新建和修改名单库时设置名单库的标签；

支持批量删除、批量添加标签；支持批量修改名单库分组；

支持新建、修改、删除名单库，支持按照库名、库编码、更新时间和人脸建模状态查询名单库，查询结果包括库名、库编码、建模成功数、未建模数、总数和标签；

支持在名单库详情模块添加名单，针对自主添加的名单支持修改和删除，外部同步的名单不可修改和删除；

支持展示对应的标签库信息，支持按标签名称、标签用途（手打标签、机打标签）、标签类型（人员、车辆、群体）。

任务控制

支持展示kafka消费任务的状态，支持按关键词及任务状态查询任务、支持启动或停止kafka消费任务。

感知数据基础服务

支持日增300万数据接入，存储总量最多可支持10亿条。存储周期默认1年；

支持统一建表服务，支持人像、车辆等抓拍记录、计算结果等数据表统一创建；

支持数据生命周期管理功能，支持用户自定义车辆、人像等数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据；

支持数据分级存储，高频使用数据、全文检索需求的感知数据存储在SSD，低频使用数据存储在SATA；

支持多个专用于感知数据接入和治理的插件，包括感知数据处理插件、感知数据解析插件、时间过滤插件、数据选择输出插件、关联合并插件、人证模型更新插件；

对上层应用提供统一的API查询接口服务，支持通过RowKey查询、通用SQL查询等方式支持人像、车辆、MAC、电围等抓拍记录的精确查询、模糊查询、关联查询；

对上层应用提供统一的API统计接口服务，支持人像、车辆等抓拍记录按时间、按点位统计数据量；

对上层应用提供统一的碰撞结果查询接口服务，支持人人同行、人人同乘、人人跟随、车车同行等碰撞结果查询；

对上层应用提供统一的伴随分析接口服务，支持人人伴随、车车伴随接口服务；

对上层应用提供统一的属性关系/地点查询接口服务；

对上层应用提供统一的活跃时段查询接口服务；

对上层应用提供统一的天统计查询接口服务；

对上层应用提供统一的活跃点位查询接口服务；

对上层应用提供统一的落脚点查询接口服务。

车辆数据接入

支持车辆抓拍数据接入和处理服务，包括一转多、过车数据解析、过车数据处理、时间范围过滤等功能；

支持离线视频车辆数据接入和处理服务，包括一转多、过车数据解析、过车数据处理、时间范围过滤等功能；

支持车辆违法数据接入和处理服务，包括车辆违法数据解析、车辆违法数据处理、时间范围过滤等功能；

支持区间测速数据接入和处理服务，包括一对多数据转换、区间测速数据解析、区间测速数据处理、时间范围过滤等功能；

支持过车RFID数据接入和处理服务。

车辆数据接入任务管理

支持按节点查看每个车辆数据接入任务节点的信息，根据不同节点类型，展示不同节点的参数和运行状况，包括数据量报表、执行日志、性能日志、样例数据和执行记录；

支持设置每个车辆数据接入任务的重试开关是否开启、重试次数上报阈值、重试间隔、单批重试次数、复制线程数等属性；

支持设置每个车辆数据接入任务的增量激活状态、执行类型、周期配置（执行周期、排除周期、时间间隔）等运行策略配置；

支持查看每个车辆数据接入任务的输入数据量、输出数据量、异常数据量统计；支持按时、日、周、月查看每个人像数据接入任务输入、输出、异常数据量趋势；

支持查看每个车辆数据接入任务的任务运行记录，包括开始时间、结束时间、输入数据量、输出数据量、异常数据量，并可下载日志。

车辆应用服务接口

支持修改过车数据，修改卡口数据，修改过车记录的服务接口；

支持查询卡口数据和指定车辆过车记录的服务接口；

支持按卡口或车牌两种分组类型，查询对应卡口或车牌的分页过车记录的服务接口；

支持根据选择的维度（卡口，车辆类型、车辆归属）和报表类型统计查询各个时间段（日、周、月、年）的过车数量的服务接口；

支持查询车辆档案(七天)活跃统计，近七天活跃的车辆档案数的服务接口；

支持查询车辆的驾乘人员情况统计的服务接口；

支持查询车辆的驾乘人员情况详情的服务接口；

支持查询车辆抓拍数据的信息的服务接口。

算法引擎软件

提供比对库和预分类库的授权能力，支持车辆模型1V1比对，输出两车相似度。

数据对接软件

门户

系统支持用户名密码登录方式登录方式登录；

支持配置登录前跳转地址，能满足产品中希望输入平台IP之后，需要展示自定义的登录页的场景；

支持配置登录后跳转地址，能满足产品中登录后不跳转到门户首页，需要跳转到产品自定义的首页的场景；

支持用户点击门户内显示的应用菜单后，页面将以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；平台支持刷新当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧的所有应用，支持关闭除了当前应用外所有应用，支持关闭所有已打开的应用；

支持下载使用系统所需要的插件，包括平台播放器、上传工具、规则绘制工具、标注工具、截图工具、报警助手、登录助手、下载器、截图工具等；

客户端为最近所更新的PC平台应用系统。支持在下载中心下载客户端，实现不用登陆网页而在客户端上对监控进行实时控制；

支持修改当前用户密码；

密码时间到期15天前在在门户首页提醒，提醒用户及时进行更新，点击修改密码弹出框；

开启该功能之后，支持将用户打开的标签缓存在浏览器端，刷新页面后或者重新登录将直接打开用户上次打开的菜单，反之，只显示首页标签；

支持退出到登录页面；

显示系统名称、版本、授权信息等信息；

展示“首页”选项；展示已安装的应用的一级菜单和二级菜单；

展示已发布的主题的名称，点击名称跳转到对应主题。

仪表盘

支持查看今日处理/处理总量的数据量条数统计，包括接入数据量、写入数据量和异常数据量。查看今日异常和总异常任务数，并支持链接到任务列表查看具体的异常任务。查看今日停止、空闲、繁忙和总的实例数量。查看未运行、运行中、已完成、异常等不同状态任务占比和输入、处理、输出插件占比。查看不同告警类型的告警次数。查看不同时间段的数据量变化趋势和实例的CPU、内存、运行任务等变化趋势。

任务列表

支持任务分组的管理维护，可对任务组进行新增、编辑和删除的操作；

支持对任务组按关键字进行搜索；

支持任务组的展开与收起；

支持对列表任务的任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建者和修改时间进行查看，支持在列表界面对任务进行修改、启/停和删除的操作；

在任务列表界面中点击运行状态图标可查看任务运行状态，包括任务使用的插件列表，如插件名称、插件类型、插件状态以及插件的输入和输出数据量，包括任务运行实例、上次执行时间和运行策略；

支持任务列表的关键字模糊检索，支持大小写模糊匹配；

支持通过运行状态、增量激活状态、分组、任务类型、实例、输入/输出表名称对任务进行筛选；

支持添加普通任务和kettle任务；

支持对任务进行批量运行、停止、存为模板和删除操作；

支持批量导出数据集成任务；

支持批量导入数据集成任务；

支持对非运行状态的任务进行调度策略配置，包括增量激活状态：全量、全量+增量，在全量+增量模式下支持批处理和实时两种执行类型，周期配置可选择频率配置、具体日期配置和排除日期配置，频率支持按年、月、日、时、分进行配置，支持选择自定义并按corntab函数进行配置；

支持两个任务依赖调度，依赖的任务无需配置调度周期，当被依赖任务运行完成，依赖任务开始运行；

支持对已有任务进行克隆，在列表中自动生成一个与被克隆任务配置相同的新任务。

模板管理

支持模板分类的管理，包括新增、编辑、删除以及关键字检索；

支持在列表中查看模板名称、版本等信息，支持已有模板的编辑、删除和批量删除操作；

支持模板文件的导入；

支持已有模板文件的导出，支持多个模板文件的批量导出。

告警信息

支持数据断流告警、插件运行异常、实例运行异常、数据加载异常、增量异常告警、任务运行异常策略配置；

支持配置是否推送到消息中心；

支持高、中、低的告警等级配置；

可对待处理的告警事件进行处理。可展示第一次告警时间、最近一次告警时间、告警次数、告警描述、告警内容以及历史处理记录；

任务执行中出现告警，待异常内容恢复后，告警状态自动调整为“已处理”；

支持通过告警类型、告警级别对告警事件进行筛选，支持关键字的模糊检索。

日志信息

支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选；

支持登录、查询、新增、更新、删除、登出、授权等类型的操作日志查看。

全局配置

自动获取对应服务器的CPU、内存与磁盘总量，实时展示内存、磁盘的使用情况、CPU的平均负载情况；

支持查看目标服务器上的插件清单，包括插件名称、插件版本号等信息；

支持查看目标服务器上部署的实例总数；

支持新增任务分组，给分组任务分配插件和创建实例，修改和删除分组；

zookeeper主机连接信息配置管理；

包括全量程序包、插件程序包、批量插件程序包、插件更新包的上传；

支持查看对应程序包中的插件详情，包括插件名、插件类名、版本、插件用途；

支持设置kerberos服务名称、kdc、用户名、krb5文件、密钥文件等信息，并查看、修改和删除相关信息；

支持实例的添加，配置实例的名称、所属服务器、所属分组、cpu上限、硬盘上限、内存上限、内存下限、实例监听端口、rpc端口、运行并发数、Kerberos以及扩展属性；

支持对实例进行管理，包括编辑、删除、启动、停止、强制停止；

支持选中多个实例，选择框架包版本进行批量升级；

支持选中多个实例进行批量删除。删除时，展示实例已关联的任务，支持查看任务详情、删除任务；

支持查看实例关联的任务清单，查看具体任务的详情；

支持查看实例的运行日志，支持日志文件的下载；

可查看实例的运行状态，包括实例名称、部署服务器、运行状态、内存上限、内存下限、任务数、插件数、运行时间、当前线程数、死锁线程数、线程历史峰值、抓取间隔、最近一次抓取时间。支持资源适用信息的实时监控，包括堆内存使用率、堆外内存使用率、cpu使用率以及历史gc信息（gc次数、gc总时长）；

处理插件都可绑定：包括图片下载、图片上传云存储、字段映射、一对多数据转换、数据流连接、数据合并、数据过滤、数据复制、对标转换、标准转译、Javascript处理、Lookup、JSON解析、JSON组装等；

支持函数包的上传，新增和删除fel函数；

支持添加、修改、删除任务、插件、实例等的分类属性，包括属性名、属性分类、属性显示名称、属性说明、属性缺省值等信息；

支持数据源的分类管理，支持新增、编辑、删除、批量删除数据源。支持定义数据源的名称、类型、用途、主机名、端口号、用户名、密码、Kerberos认证等属性；

支持查看引用了目标数据源的关联任务清单，并可查看任务详情；

支持数据源表的分类管理，支持数据源表的新增、编辑、删除、批量删除。支持添加实体表、视图、虚拟表；

支持查看引用了目标数据源表的关联任务清单，并可查看任务详情。

系统设置

支持各类通用参数的统一管理维护，如插件类型、节点类型、数据源类型等。

数据标准中心

支持查看发布的码表、数据元标准、限定词、标准数据集数量，查看不同行业码表、数据元标准、标准数据集排行和数据元标准引用排行，查看校验规则总数、已配置的校验；

支持码表的管理维护，定义码表的多级分类；

支持码表的标签分类管理；

支持码表维护管理，可录入多套业务码表，并制定一套作为标准码表；

支持码表的标准文件的关联上传；

支持码表的批量导入，可以单独导入字典信息，也可以联合导入具体码表；

一键导出码表；

一键导入码表；

支持数据元的管理维护，定义数据元标准的多级分类，可选择关联已有码表；

支持数据元标准的标签分类管理；

支持带嵌套层级的数据元标准的定义；

支持数据元标准字段的字段类型、字段长度、字段别名、值域的定义与配置；

支持基于字段的校验规则的管理维护；

支持通用标准数据集的管理维护，定义标准数据集的多级分类；

支持标准数据集的标签分类管理；

支持码表、数据元标准、标准数据集的版本定义；

一键导入标准数据集；

一键导出标准数据集；

支持添加、修改、删除不同行业限定词；

支持标准数据集按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀；

支持元数据标准字段按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀；

支持标准数据字典按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀；

支持行业分类的管理维护，不同行业可以维护独立的一套标准。支持对行业分类的添加、删除和修改等管理；

支持码表、数据元标准、标准数据集的上下线发布管理维护；

支持数据元标准的引用查询，可直观地展现引用了对应数据元标准的所有模型；

支持按标准数据集的字段显示名与物理名称来查询对应的标准数据集，以及引用的数据元标准；

支持数据元标准与标准数据集引用关系的替换与批量替换；

支持单表导入和一键导入多个数据标准，并与系统中已有的数据标准进行智能匹配，根据匹配结果决定新增还是修改系统中已有的数据标准；

查看码表、数据元标准、标准数据集修订记录。支持查看修订前后的对比；

用于记录常用词的中文名称、英文、英文缩写。如事件-event-event、描述-describe-desc等；支持查看、新增、修改、删除、批量删除元素信息。

登录配置

支持登录页的新建；

支持导入现有的登录页主题；

支持对跳转地址、LOGO、背景样式、页面背景、前景插图、链接样式等进行效果和风格调整。

首页配置

支持登录页的新建；

支持导入现有的登录页主题；

支持修改网站标题；

支持上传页面logo图标和网站logo图标；

支持展示自带的门户部件和自定义部件，拖拽至主题中，并编辑部件的摆放位置，大小等；

支持对首页名称、画布尺寸、显示模式、主题背景、全景背景等进行设置；

支持主题url的复制、编辑、预览，复制、导出和删除，支持主题的发布，只有发布后才能在首页展示；

支持为某个主题配置关联角色，配置后，该角色的用户默认登录就展示该主题。

插件管理

支持列表展示系统插件工具，包括图标、名称、描述等信息；

支持更改插件工具在插件助手中的排列顺序；

支持批量或单个删除插件；

支持恢复默认页面设置；

支持通过上传添加新的插件工具。

菜单管理

支持编辑应用下的菜单项；

支持调整菜单顺序；

支持新增菜单项及页面，最多三级菜单；

支持查看菜单名称、上级菜单、URL链接、来源及图标等信息；

支持新增菜单分组，最多二级分组；

支持删除自定义菜单；

支持菜单同步，支持同步，同步之后重新拉取项目中的默认菜单，自定义菜单保留，顺序置于最下方；

支持设置菜单是否显示。

用户管理

在用户首页展示用户列表，列表信息包括 用户名、真实姓名、所属用户组、手机号码、创建时间、启用状态、在线状态、锁定状态等，在用户列表左侧展示用户分组点击左侧的部门树可对应展示该部门下的用户，勾选包含下级后，可展示该部门以及其子部门下所有部门的用户；

支持用户的添加，包括用户的基本信息、登录信息和权限信息；

支持设置用户权重，用于云台控制锁定，权重越大权限越高；

支持设置用户登录认证信息，包括登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等；

支持设置所属用户组权限及用户权限；

支持单个或批量删除用户；

支持单个或批量置顶用户，置顶用户后该用户在列表中排在最前列；

支持单个或批量启用或禁用用户；

支持将单个或多个用户变更到其他用户组；

支持管理员将单个或多个用户密码重置为默认密码；用户重置密码后初次登录强制要求修改密码；

支持根据用户名、用户状态、真实姓名、手机号码进行过滤，展示符合条件的用户信息；

支持根据条件导出用户信息；

支持导入正确填写的用户文件；若因数据内容错误导致导入失败时，支持用户下载导入失败报告，查看错误信息；

支持查看用户的信息，包括身份信息、登录认证以及权限信息；

除管理员用户外，支持编辑用户身份信息，用户名创建后不允许修改；

除管理员用户外，支持修改用户关联的角色以及是否继承部门权限；

除管理员用户外，支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等。

角色管理

支持列表展示系统当前已创建的应用角色及管理角色，列表信息有：角色名称、角色类型、状态、描述信息、创建时间等；

支持单个或批量删除角色；

支持单个或批量启用/禁用角色；

支持克隆所选角色的全部权限；

支持将所选角色分配给任意部门或用户；

支持添加/编辑应用角色基本信息，其中角色名称必填；

角色类型分类为应用管理员和应用操作员，应用管理员和应用操作员都可以分配应用菜单权限和应用资源权限，但是只有应用管理员才能再分配权限，应用操作员不能再分配权限，并且应用管理员只能分配他拥有的权限给其他角色；

支持添加/编辑管理角色基本信息，其中角色名称必填；

角色类型分类为系统管理员和系统操作员，系统管理员和系统操作员都可以分配管理菜单权限和管理资源权限等，但是只有系统管理员才能再分配权限，系统操作员不能再分配权限，并且系统管理员只能分配他拥有的权限给其他角色；

支持配置用户权限管理各菜单或者功能项。

视图库域管理

支持分页展示本级视图库的所有上级视图，包括视图库编号、视图库名称、父级域、IP地址、端口、在线情况、上次在线时间等信息。其中在线情况实时检测展示上级视图库的在线和离线情况；

支持添加上级域视图库，包括视图库编号、视图库名称、是否网络不通、IP地址、端口、厂商、父级域、资源是否自动推送等信息。支持同时添加授权用户，并自动同步到授权用户管理中；

支持编辑上级域视图库信息，包括视图库编号、视图库名称、是否跨网、IP地址、端口、厂商、父级域、资源是否自定义推送等信息。支持同时添加授权用户，并自动同步到授权用户管理中；

支持单个和批量删除上级域；

支持分页展示本级视图库的所有下级视图，包括视图库编号、视图库名称、父级域、IP地址、端口、在线情况、上次在线时间等信息。其中在线情况实时检测展示下级视图库的在线和离线情况；

支持添加下级域视图库，包括视图库编号、视图库名称、是否网络不通、IP地址、端口、是否鉴权、是否向下级注册保活、父级域、是否进行资源编排等信息。支持同时添加授权用户，并自动同步到授权用户管理中；

支持编辑下级域视图库信息，包括视图库编号、视图库名称、是否跨网、IP地址、端口、是否鉴权、是否向下级注册保活、父级域、是否进行资源编排等信息。支持同时添加授权用户，并自动同步到授权用户管理中；

支持单个和批量删除下级域；

支持分页展示所有授权用户，包括用户名、授权系统类型、联系人、创建时间等信息；

支持新增授权用户，包括用户名、授权码、授权系统类型、确认授权码、联系人、功能说明等信息。此用户作为上下级可以通信的信令；

支持修改已创建授权用户的用户名、授权码、联系人、功能说明等信息；

支持单个和批量删除授权用户；

支持上下级平台进行注册保活；

支持按今天、昨天、近七天、近一个月查看上、下级域所有采集系统的IP地址，离线次数，离线总时长和在线率。后台定时检测系统的在线和离线情况，并统计出离线次数、离线总时长和在线率；

支持查看每个采集系统最近7天的在线时长以及趋势。

订阅管理

支持添加单个订阅任务，填写订阅相关信息和网络相关信息；支持url、小图、大小图三种图片订阅方式；支持同网订阅和跨网订阅，其中跨网支持FTP摆渡和跨网标准接口两种方式；

支持抓拍数据的订阅，例如人脸、人体、车辆、资源、车辆违法、非机动车等数据；

支持1400标准协议、1400扩展协议。其中1400协议支持2017版本和2018版本；

支持对订阅中的订阅任务，进行编辑修改部分信息；

支持单个和批量删除订阅任务；

支持分页展示所有订阅任务的信息，包括订阅编号、订阅标题、订阅类别、订阅发送方、订阅接收方、级联方式、订阅任务类型、订阅状态；

支持按订阅标题、订阅发送方/接收方、订阅类别、级联方式、订阅任务类型和订阅状态等条件进行组合筛选查询；

支持查看订阅任务的订阅详情，包括订阅标题、订阅理由、协议类型、订阅时段、订阅类别、网络状态等信息；

支持查看订阅任务和通知任务的数据管道执行情况，可以查看输入数据量和输出数据量以及异常数据量等；

系统默认自带人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据推送给上级视图库的数据过滤和填充规则，也支持手动添加和修改规则。支持根据不同上级视图库禁用和启用相关的规则；

支持在将数据推送给上级视图库时，应用配置的考核规则将不合格的数据过滤掉，不推送给上级视图库，保障数据的考核；

支持以采集方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据，人体采集数据；

支持以采集方式向上级推送采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据，人体采集数据。

资源级联

接收平台中通道、卡口、设备及关联关系和国标目录等信息，并在页面上展示；

支持分页查看所有设备信息，包括设备编号、设备名称、设备类型、数据状态、级联状态、已数据级联状态等信息；

支持按行政区划、设备名称、设备编号、设备类型、级联状态、数据状态、已级联数据状态等条件对设备进行查询；

支持自定义选择行政区划下的部分设备数据级联到上级平台；

支持取消设备数据级联，删除上级平台中的设备数据；

支持导出设备数据到Excel中；

支持通过手动筛选加入白名单和选择白名单向上级自定义推送设备资源数据；

支持对本级设备的国标编码及国标目录进行编排修改；

支持分页查看所有通道信息，包括通道编号、通道名称、能力集、已级联能力集、数据状态、级联状态、已数据级联状态等信息；

支持按行政区划、通道名称、通道编号、能力集、级联状态、数据状态、已级联数据状态等条件对通道进行查询。

支持自定义选择行政区划下的部分通道数据级联到上级平台；

支持级联通道的部分能力集到上级平台，同时可以取消级联；

支持取消通道数据级联，删除上级平台中的通道数据；

支持导出通道数据到Excel中；

支持通过手动筛选加入白名单和选择白名单向上级自定义推送通道资源数据；

支持对本级通道的国标编码及国标目录进行编排修改；

支持分页查看所有卡口信息，包括卡口编号、卡口名称、数据状态、级联状态、已数据级联状态等信息；

支持按行政区划、卡口名称、卡口编号、级联状态、数据状态、已级联数据状态等条件对卡口进行查询；

支持自定义选择行政区划下的部分卡口数据级联到上级平台；

支持取消卡口数据级联，删除上级平台中的卡口数据；

支持导出卡口数据到Excel中；

支持通过手动筛选加入白名单和选择白名单向上级自定义推送卡口资源数据；

支持对本级卡口的国标编码及国标目录进行编排修改；

支持分页查看所有国标目录信息，包括国标目录编码、国标目录名称、父组织名称、父组织编码、数据状态、级联状态等信息；

支持按国标目录名称、国标目录编码、级联状态、数据状态等条件对国标目录进行查询；

支持自定义选择行政区划下的部分国标目录数据级联到上级平台；

支持取消国标目录数据级联，删除上级平台中的国标目录数据；

支持导出国标目录数据到Excel中；

支持对本级国标目录的国标编码及父目录编码进行编排修改；

作为上级，支持将下级推送的通道资源信息选择性和全量推送到本级平台。支持取消共享；

作为上级，支持将下级推送的通道资源信息进行删除和资源编排；

作为上级，支持通过Excel方式导入下级通道资源信息；

作为上级，支持将下级推送的设备资源信息选择性和全量推送到本级平台。支持取消共享；

作为上级，支持将下级推送的设备资源信息进行删除和资源编排；

作为上级，支持通过Excel方式导入下级设备资源信息；

作为上级，支持将下级推送的国标目录信息选择性和全量推送到本级平台；

作为上级，支持将下级推送的国标目录信息进行删除和资源编排。

黑名单管理

支持设置卡口和监控点黑名单，包括卡口/监控点名称、卡口/监控点编码、国际编码等信息。支持excel导入黑名单数据。在黑名单中的卡口和监控点的抓拍数据不推送给上级。

白名单管理

支持设置卡口、通道、设备白名单，包括卡口/通道/设备名称、编码和国际编码等信息。支持excel导入白名单数据。

云存储扩容

含不低于4台存储节点授权，1152TB存储虚拟化服务授权；

可支持PB级存储资源的管理

支持云存储节点管理能力

采用先进的裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放

支持多种协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、ISCSI、ONVIF、GB28181。

车辆算法

1. 车辆卡口图片处理能力不小于375万张/天；

2. 包含车辆检测、建模、属性分析、车牌识别；

3. 支持车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车牌状态、车辆颜色、是否临牌车、车辆正背向、车辆类型、车辆主/子品牌、主/副驾驶安全带、主/副驾驶遮阳板、打手机、危险品车、渣土车、渣土车是否未盖板、黄标车、三轮车是否有棚、挂件、天窗站人、行李架、备胎、是否有天窗、车身喷字、纸巾盒、摆件、贴标、卡片、副驾驶是否无人/是否怀抱婴儿等车辆属性分析。

配套硬件设备要求

配套服务器要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1. 配置≥1颗 国产x86架构CPU处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 2. 配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 3. 配置≥2块480G SSD硬盘，配置≥2块4T 7.2K SATA硬盘； 4. 配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5. 最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6. 板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7. 配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口； 8. 配置500W（1+1）冗余电源； | 台 | 4 |  |
| 2 | 存储管理服务器 | 1. 配置≥2颗 国产x86或ARM架构CPU处理器，核数≥8核，主频≥2.5GHz； 2. 配置≥32G DDR4，最大支持扩展至256GB内存； 3. 配置≥1块240G SSD硬盘，配置≥2块960GB SSD硬盘； 4. 板载≥2个千兆电口，可扩展千兆网口或万兆网口； 5. 配置550W（1+1）冗余电源； | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据接入转发硬件服务器 | 1. 配置≥1颗 国产x86架构CPU处理器，核数≥8核，主频≥2.8GHz； 2. 配置≥32G DDR4 3. 配置≥1块【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 4. 板载≥2个千兆电口 5. 配置500W电源； | 台 | 2 |  |
| 4 | 数据库硬件服务器 | 1. 配置≥2颗 国产x86架构CPU处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 2. 配置≥128G DDR4 3. 配置≥1块【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 4. 板载≥2个千兆电口，可扩展千兆网口或万兆网口； 5.RAID卡：标配一张SAS卡，支持RAID0、1，可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 6. 配置800W（1+1）冗余电源； | 台 | 1 |  |
| 5 | 交通大数据服务器 | 1. CPU ：≥2颗24核国产x86或ARM架构CPU； 2. 内存：≥512GB DDR4； 3. 硬盘：240G M.2*1+480G SSD*1 + 960G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *6； 4. 外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）； 5. 最大支持10个PCIE扩展，含2个专用； 6. 2U 机架式服务器机箱； | 台 | 1 |  |
| 6 | 车辆分析服务器（含分析算法） | 1. 含分析算法，支持全目标视频抓拍、人脸图片分析、图片结构化分析（人体、车辆、非机动车）等多种智能算法； 2. 采用国产x86或ARM架构CPU，集成≥2张高性能GPU卡，单卡提供≥64TOPS INT8算力； 3. 内存≥64GB DDR4； 4. 系统盘总量≥480G SSD； 5. 数据接口≥2个千兆自适应网络接口，≥2个VGA接口，6个USB接口； | 台 | 1 |  |
| 7 | 视频存储节点 | 1. 处理器：≥64位多核 2. 系统内存：≥16GB 3. 存储接口：≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，配置≥36块8TB硬盘 4. 网络接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口 5. 支持视频流、图片流直存 6. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 7. 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 8. 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 9. 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 10. 支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 11. 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 12. 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 13. 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 | 台 | 3 |  |
| 8 | 图片存储节点 | 1. 处理器：≥2颗64位多核 2. 系统内存：≥64GB 3. 存储接口：≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置≥36块8TB硬盘 4. 网络接口：≥2个千兆数据网口，≥2个万兆光口，≥1个千兆管理口 5. 图片性能：最大支持读写≥550张/秒(单张图片500KB) 6. 支持视频流、图片流直存 7. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 8. 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 9. 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 10. 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 11. 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 12. 支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 13. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 14. 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 15. 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 16. 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 17. 支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取 | 台 | 1 |  |
| 9 | 校时服务器 | 1. 处理器：嵌入式ARM处理器； 2. 同步精度：卫星同步精度≤100ns 3. 支持对服务器进行授时 4. 设备上电或重启后，系统自启校时服务 5. 守时精度≤50us（24 小时） 6. 授时容量≤1ms 7. 支持GPS、北斗、NTP校时；支持多网段校时；支持在丢失信号的情况下可以自行授时 8. NTP端口支持冗余功能；支持双机冗余热备； 9. 支持MD5安全加密协议、支持证书加密 10. 支持4路NTP输出（10/100/1000M自适应），单端口授时能力高达11760次/秒 11. NTP授时精度≤10us 12. 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ；北斗: 1561.098±2.046MHz 13. 含30米天线； | 台 | 1 |  |

配套网络安全设备及UPS设备要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 1、600×1200×2000mm，含底座（底座高500mm），黑色，每个机柜配置2个PDU（PDU配置：输入:220V/32A,输出：4*16A+10*10A，含防雷）； 2、前、后网孔门，双开，带机械锁；带并柜件;带脚轮和调平支脚；静载能力≥1600KG，通过8、9烈度抗震检验； 3、每个机柜配置21块盲板、15个L型撑板； 4、机柜内配置保护地排； 5、机柜前后门应采用不小于1.0mm厚度的优质板材加工，机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门；机柜开孔率不低于80%，机柜防护等级IP20。 | 架 | 2 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps； 2、包转发率≥50Mpps； 3、24*10/100/1000Base-TX以太网端口、4*GE SPF+光口； 4、支持POE+； 5、支持网关协议； 6、支持MAC地址≥16K； 7、支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal 认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 8、支持IPv4/IPv6双协议栈、IPv6。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 前端汇聚交换机 | 1、标准1U机架式盒式交换机； 2、设备提供不低于48个千兆SFP，4个万兆SFP+，不低于1个业务扩展插槽数，可插拔冗余电源； 3、设备交换容量不低于1.3Tbps，包转发率不低于250Mpps； 4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6三层路由功能； 5、支持基于协议/IP子网/策略/端口的VLAN等多种二层功能； | 台 | 1 |  |
| 4 | 前端边界防火墙 | 1、2U设备，冗余电源；采用国产化平台和国产化操作系统，内存≥32G，硬盘≥4TB+256G SSD；提供7个千兆电口、4个千兆SFP插槽、4个万兆SFP+插槽、1个接口扩展插槽、1个RJ45串口、2个USB接口；系统吞吐量≥160Gbps，应用吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥2200万，每秒新建连接数≥50万。提供访问控制、三年入侵防御和病毒防护等功能。 2、支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态、特征库等。 3、支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由。 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 边界防火墙 | 1、2U设备，冗余电源；采用国产化平台和国产化操作系统，内存≥32G，硬盘≥4TB+256G SSD；提供7个千兆电口、4个千兆SFP插槽、4个万兆SFP+插槽、1个接口扩展插槽、1个RJ45串口、2个USB接口；系统吞吐量≥160Gbps，应用吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥2200万，每秒新建连接数≥50万。提供访问控制、三年入侵防御和病毒防护等功能。 2、支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态、特征库等。 3、支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由。 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 | 台 | 1 |  |
| 6 | UPS不间断电源 | 额定容量≥20KVA； 整机效率：达到90%； 三进三出在线式UPS； 输入电压范围：304-478V（线电压） 输入频率 50±10%； 输入功因：>0.99 输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步） | 套 | 1 |  |
| 7 | 蓄电池组 | 免维护铅酸蓄电池 12V 120AH | 块 | 16 |  |
| 8 | 电池柜 | 定制，装置12V，120AH 16节，含电池连接套件。 | 台 | 1 |  |

配套密码设备要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSLVPN | 1.符合《GM/T 0024-2014 SSL VPN技术规范》、《GM/T 0022-2014 IPSec VPN技术规范》、GM/T 0026《安全认证网关产品规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》、第二级要求。 2.标配≧4电（1000Mbps），万兆光口≧2；。 3.吞吐率≧300Mbps， 最大并发连接数≧1万，最大并发用户数（隧道）≧ 1000个；每秒新建连接数≧1000万个/秒。 4.支持HTTP、 HTTPS 的 B/S 应用以及 FTP、远程桌面等通用的 C/S 应用 5.密码算法支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法，支持3DES、IDEA、AES对称算法，支持SHA-1、SHA-256散列算法，支持1024位和2048位RSA、ECC等非对称算法，对称算法支持ECB、CBC多种算法模式。 6.产品可提供支持国密及国际SSL协议的移动端网络通信框架，产品支持国际和国密SSL单向及双向认证功能；产品应当同时支持主流国际协议，包括但不限于SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3。产品支持配置根证书校验逻辑，支持权威CA签发国际及国密证书，支持自签发证书。 7.支持智能终端、应用APP、PC、手机等设备接入； 8.支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等)； 9.具有随机数产生功能，使用硬件产生随机数，产生的随机数符合国家密码管理局颁布的《随机数检测规范》 10.具有完善的系统日志审计功能,对设备运行情况进行审查，包括：1).故障告警，包括链路断开、网络断开、设备无心跳等故障状态的告警，2).统计网络链路各个时期的带宽占用率，收发包数等，用图表显示，3).统计历史交易的数量以及交易的失败原因分析统计，历史日志的记录和预警的分析统计。 11.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》 | 台 | 1 |  |
| 2 | 国密USBKey | 1.采用高技能、高容量内嵌智能芯片（32位高性能智能卡芯片）；符合CE和FCC标准。 2.用户存储空支持128K；同时支持证书8个以上。 3.支持Windows、Linux、Mac 0S以及国产化操作系统平台。 4.支持RSA（1024/2048位）；支持SM1/SM2/SM3/SM4 , SSF33（256位）系列算法；支持 DES, 3DES, AES128/192/256；支持 SHA1/SHA256/SHA384/SHA512。 5.支持国密SKF；支持Microsoft CryptoAPI （CSP）；支持PKCS#11；支持SSL v3；支持X.509 v3标准证书格式；支持RSA/SM2；且同时支持SKF / CSP / P11 接口互通调用。 6.权限管理：提供自动锁死功能，支持远程解锁。 7.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 | 个 | 30 |  |
| 3 | 服务器密码机 | 1.支持多种算法：SM2、SM9、1024-4096位的RSA、DSA、ECC、SM1、SM4、AES、DES/3DES、SM3、SHA1/SHA2等算法。 2.内置国密加密卡;SM1/SM4算法加解密速度≥850Mbps/850Mbps，最大并发连接数≥2000，SM2密钥对生成≥7000对/秒，SM3计算HASH速率≥850Mbps，对称/非对称密钥≥2000/1000。 3.支持基于SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES等算法的加解密功能，算法模式。 4.支持ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM等；支持ZUC流密码算法。 5.支持基于GM/T 0018《密码设备应用接口规范》标准封装的SDK开发包；支持PKCS#11、JCE标准接口。 6.支持对密钥及系统配置等重要数据的备份/恢复机制，系统管理员可方便的在管理控制台完成系统备份操作，可下载到本地进行妥善保存。 7.支持基于https实现远程管理和配置。 8.支持基于SM2、RSA算法的安全通道接入密码机的密码服务。 9.采用“系统保护密钥-用户密钥（内部密钥对或KEK）-会话密钥”的三层密钥保护结构，充分保证用户密钥及应用系统的安全性。 10.采用由国家密码管理局批准的双物理噪声源生成随机数。 11.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 签名验签服务器 | 1.256位SM2 签名速度≥8000 次/秒；256位SM2 验证速度≥2500 次/秒；256位SM2密钥对生成≥3500对/秒;并发访问≥2000。 2.签名和验签：符合国密局相关技术规范的数字签名和验签功能，支持PKCS#1、PKCS#7格式的数据签名、签名验证功能，支持文件签名验证功能。 3.密码算法：支持国密SM系列算法，兼容国际RSA算法。 4.数字信封：支持基于SM2/RSA密码算法的数字信封功能，支持PKCS#7标准各种格式的数字信封封装和解封。 5.标准接口：支持国密算法接口（GMT 0029-2014 签名验签服务器技术规范），支持基于HTTP的签名消息协议语法规范，支持二次开发。 6.支持密钥生成、密钥存储、密钥管理等功能，支持操作日志记录和审计，支持符合国密标准接口要求的签名审计功能。 7.支持生成1024/2048位RSA密钥对和256位SM2密钥对，采用由国家密码管理局审批使用的物理噪声源产生器芯片生成真随机数。 8.支持CA、CRL、OCSP等方式证书有效性验证。 9.持符合X.509标准的证书，支持证书链功能。 10.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 国密门禁 | 对进入机房的人员进行身份鉴别和访问数据记录管理。 主要组成包括： 1.门禁机：集刷卡、人脸识别、智能抓拍等功能为一体的门禁系统，具有自主知识产权的国标SVAC编解码芯片，并集成经国家密码管理局批准的国产高性能安全芯片。安全芯片均符合GB/T 37092-2018 《信息安全技术密码模块安全要求》安全等级第二级相关要求） 2.门禁控制器：门锁控制的执行单元，门禁机与门禁控制器之间通过RS485接口进行通讯，采用SM1算法进行身份鉴别和数据加密通讯。门禁控制器支持门磁状态反馈、按键开门信号输入、后备电源、多钟门控方式。 3.门禁后台管理系统：具有人员管理、门禁记录管理、角色管理、设备管理等功能；服务器内置安全芯片，通信时提供密码服务，保证密钥安全；后台管理系统与门禁前端通讯在标准国密安全通道内进行，保证数据传输安全可靠；基于GB/T 39786-2021标准对门禁系统进出记录等数据进行完整性保护，防止记录的篡改、删减或伪造 4.后台登录读卡器：内置国密安全芯片用于登录门禁管理后台，通过管理员密码及国密卡硬件介质双重认证对后台登录人员进行身份认证，符合GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测准则》安全等级第二级相关要求。 5.门禁卡：用来存储用户信息以及用户密钥，内置安全芯片，符合GB/T 37092-2018 《信息安全技术密码模块安全要求》安全等级第二级相关要求。 6.发卡系统：发卡系统包括密钥卡读卡器、发卡器及上位机软件。密钥存放在密钥卡中，发卡系统采用主副卡的形式，使用SM1分组加密算法进行密钥分散，实现一卡一密。 | 个 | 2 |  |

网络链路需求

为了满足信号控制系统远程联网配时等需求，相关卡口设备需要向运营商租赁相关网络链路。

| 序号 | 卡口 | 路口类型 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山兰大厦路口【国兴大道-营根路】 | Y | 109.838227 | 19.03656248 |  |
| 2 | 零公里路口【国兴大道-营乘路】 | T | 109.8435905 | 19.03754058 |  |
| 3 | 国兴大道-兴教路 | 十 | 109.8469597 | 19.04126798 |  |
| 4 | 国兴大道-龙溪路 | T | 109.8474483 | 19.04546653 |  |
| 5 | 国兴大道-三月三大道 | T | 109.849728 | 19.0525883 |  |
| 6 | 三月三大道-玉锦大道 | 十 | 109.8534134 | 19.0518024 |  |
| 7 | 龙溪路-玉锦大道 | 十 | 109.8535685 | 19.04510985 |  |
| 8 | 兴教路-玉锦大道-万泉河路 | 大 | 109.8529625 | 19.03779349 |  |
| 9 | 牛营线（营乘路）-黎母大道（S304） | T | 109.858333 | 19.017778 |  |
| 10 | 营红路-黎母大道（S304） | 十 | 109.8657076 | 19.03763193 |  |
| 11 | 黎母大道（S304）-三月三大道 | T（十） | 109.8670605 | 19.04639912 |  |
| 12 | 海榆中线（G224）-黎母大道（S304） | T | 109.864062 | 19.08195383 |  |
| 13 | 玉锦大道-海榆中线（G224） | 十 | 109.8491591 | 19.0580163 |  |

机房及配套设施需求

本项目系统将被部署于指挥大楼的新机房内，新机房将作为现有机房服务器区域的扩展，为确保系统安全，在新机房中部署防火墙，以构建坚固的边界区域防护。指挥大楼新机房充分依托机房现有的网络安全防护措施和网络，但需根据项目实际情况配置机柜用于存在本项目新增的服务器。

同时，指挥大楼新机房需要考虑UPS供电，以确保在系统运行期间，即使遇到电力故障，也能持续为系统提供稳定的电力支持，从而全面保障系统的稳定运行和数据的安全性。

本项目指挥大楼新机房应满足本项目部署的相关设备断电后系统稳定运行，需配套部署UPS设备保证断电后1小时的设备供电要求。

性能要求

本项目各应用系统之间联系紧密，需要进行数据或功能的相互调用，所以应用系统的性能要求较高，可以体现在以下几方面：

1.系统用户界面要求

应用系统性能应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷。用户界面包括整体窗口风格、主菜单、右键菜单、工具栏、按扭、对话框、字体及其大小、页面色调等部分组成，界面设计要求风格统一、界面简洁、色调搭配符合行业规范。

2.系统处理能力要求

本项目需要处理各种类型的信息。系统必须具备以下三种处理能力：数值型计算能力、文本型信息处理能力、图形图像信息处理能力。系统需要依托高性能、高可靠性、高可用性的计算环境，建立相应的文件系统、数据库系统和业务应用系统，因此，在充分利用已有计算环境能力的同时，必须增加具备较强处理能力的计算机系统。

3.基础软件的性能需求

在系统平台性能方面，要求采用通用性好、安全可靠的操作系统以及数据库系统，保证系统良好的性能，满足系统数据的存储、访问等需要。在应用支撑软件性能方面，要求应用支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性，尽量采用统一的软件架构和软件技术，以方面不同应用的整合和减少维护工作量。

4.硬件环境的性能需求

前端设备需具备高可靠性、高可用性、易维护性、易管理性、高扩充性、开放性、先进性、冗余性等。

（1）信号灯性能要求

信号灯的发光单元有亮灯、闪烁和熄灭三种状态。

机动车信号灯、方向指示信号灯或非机动车信号灯设置的黄灯时长应为3s~5s。

闪光警告信号灯黄闪信号的频率应符合GA/T743-2007中5.7的要求。行人过街信号的绿闪信号的频率为1次/s~2次/s、其中信号亮暗时间比为1:1,闪烁的次数和时长视具体情况确定。卤钨灯光源的闪光信号频率允许降低,但不得低于30次/min,信号亮暗比不大于1:1。

（2）信号控制机性能要求：

按照GB14886规定的信号灯显示和灯色转换要求,控制信号灯运行状态。

信号机内部的日历时钟,在0℃~40℃条件下,误差不超过士20s/10 d。

如无特殊规定,下文中信号持续时间的调节步长均为1s。

黄闪信号频率为每分钟55次~65次,信号亮暗时间比为1:1:其中,卤钨灯光源的闪光信号频率允许降低,不得低于每分钟30次,信号亮暗比不大于1:1。

人行横道信号灯绿闪信号频率、信号亮暗比同黄闪信号。

在控制方式转换、配时方案变化时,信号显示状态应实现平滑过渡

（3）电子警察设备性能要求

支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种车辆违法检测。

支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等。

支持正确识别污损车牌，支持正确识别污损车牌车辆违法，当有车辆违法行为产生时，相机可正确判罚其违法行为。

（4）补光装置性能需求

补光区域内光斑应均匀，无暗区、无明显抖动；补光区域边缘的光照度应大于或等于基准轴上光照度的50%;在基准轴上、下7.5°范围外，光照度应小于或等于5lx。

距离红外型补光装置20 m处，基准轴上辐照度应大于或等于3 000 ^W/cm2;补光区域内的辐照度应大于或等于基准轴上辐照度的50%。

国产化适配要求

终端适配要求

终端应使用国产CPU，并支持基础软件。存储设备、计算机外设等应优先选用使用了国产CPU的设备。同款CPU上层的不同操作系统不同，需要分别进行适配。

在系统国产化适配的同时，需要适配国产化的电脑、打印机、扫描仪等终端设备。

浏览器适配要求

针对现有X86终端上应用的HTML框架及JS脚本不支持国产化终端的问题，需对HTML框架及JS脚本进行自适应适配，系统可以判断用户端环境，是X86环境的浏览器还是国产化浏览器，再自适应展现。

针对现有系统CSS样式在国产化浏览器中走样的问题，需要对所有的CSS进行界面调用测试，并对在国产化客户端展现有问题的CSS进行适配，以适应国产化客户端访问。

（1）	国产浏览器及IE渲染引擎

目前国产浏览器主要为Firefox2652及Chrome的Chromium开源版本，以及X86系列下的IE，主要渲染引擎分类有WebKit、Blink、Trident、EdgeHTML、Gecko：

WebKit渲染引擎主要被苹果的Safari浏览器和早期的Chrome浏览器所采用。WebKit渲染引擎因代码开放、架构设计清晰、功能简洁、易于扩展等优点，被众多浏览器厂商所支持，也是发展最为迅速的浏览器渲染引擎；

Blink渲染引擎主要用于Chrome浏览器（V28以后的版本）和Opera浏览器（V15以后的版本）。Blink引擎是WebKit引擎的分支，底层代码主要采用了WebKit的WebCore。Blink渲染引擎最主要的优势是在WebCore基础之上，引入多进程的沙盒框架和Google自己研发的V8Javascript执行引擎，提供更加安全的浏览器环境和更快的Javascript执行速度；

Trident渲染引擎主要用于微软的IE浏览器。Trident渲染引擎得益于Windows系统的大量普及而使用广泛，但是Trident渲染引擎因为代码臃肿、性能不佳、不兼容HTML5标准以及WindowsXP的退市，已经被大多数市场和开发者所放弃；

EdgeHTML渲染引擎主要用于微软的Edge和IE11浏览器。EdgeHTML渲染引擎是基于Trident渲染引擎发展的一个新型IE浏览器渲染引擎，抛弃了Trident很多臃肿代码，重写核心代码以更好的兼容HTML5标准，重写了Javascript引擎，把性能提高到ChromeV8Javascript引擎的性能水准；

Gecko渲染引擎主要用于Firefox浏览器。Gecko渲染引擎最早创建于网景浏览器，对HTML5的标准支持极佳，一度是最佳的浏览器，但是随着最近几年Chrome/Blink的高速发展，在多进程沙盒模型和Javascript执行速度方面已经不再领先。

（2）	国产浏览器及IE的JS引擎

Javascript引擎主要有JavascriptCore、V8、Chakra、SpiderMonkey：

V8引擎主要用于Chrome浏览器。V8除了可以把Javascript直接编译成机器语言，还在内联缓存、内存管理、垃圾回收等方面做了大量的优化，使Javascript的执行速度可以媲美直接编译的二进制文件。

Chakra引擎主要用于IE浏览器，Chakra最主要的特点是占用一个独立的CPU为浏览器提供即时脚本编译，并且能够直接使用GPU对浏览器的3D图形和视频内容进行硬件速渲染。

SpiderMonkey引擎主要用于Firefox浏览器，SpiderMonkey引擎源于网景浏览器，是世界上第一款Javascript引擎。虽然SpiderMonkey也提供JIT即时编译技术，但是SpiderMonkey主要是编译Javascript生成字节码，而不是像V8那样直接编译成二进制文件，所以在Javascript执行速度上不及V8引擎。

（3）	国产浏览器及IE插件接口技术

国产浏览器插件及IE应用程序接口，主要有ActiveX、NPAPI、PPAPI、NativeMessage、WebAssembly：

ActiveX插件框架作为IE浏览器的内置功能，优点是通过COM架构，可以使ActiveX/OLE插件访问操作系统的任意功能。缺点是只能使用在Windows平台，架构设计上有非常大的安全隐患。

NPAPI是类似ActiveX的插件接口技术，除IE以外的所有浏览器都支持NPAPI插件接口。NPAPI已经成为大多数国内外浏览器厂商和中间件厂商广泛采用的标准。

PPAPI插件框架主要用于Chrome浏览器，是GoogleChrome针对NPAPI插件的安全风险提出的一种基于沙盒的插件应用程序框架。所有本地代码API完全由浏览器提供，通过最小权限管理和沙盒隔离，使得插件在性能和安全性达到一个比较高的平衡。但是因为缺乏其他浏览器厂商的支持，PPAPI应用并不广泛。

NativeMessage插件框架是GoogleChrome和MozillaFirefox主推的新一代应用插件开发框架，通过进程间消息传递的方式来开发浏览器的本地插件，保障更高的安全性。

WebAssembly插件框架是由四大浏览器厂商Google、Mozilla、Microsoft、Apple共同支持的新一代插件开发技术。通过WebAssembly可以直接把Javascript转换成AST树，使浏览器上的Javascript性能远远超过V8Javascript引擎的JIT，无限逼近本地编译语言的性能。

目前国产浏览器常用办公套件的开发接口为QT的NPAPI接口，主要为流式、版式、签章等，部分早期套件厂商还提供基于JAVA的Applet套件，但因为性能原因，推荐使用QT插件。

（4）	ECMAScript国产浏览器兼容性分析

ECMAScript是一种由Ecma国际（前身为欧洲计算机制造商协会）制定和发布的脚本语言规范，javascript在它基础上进行了自己的封装。ECMAScript其实是指一种规范，或者说是一个标准。具体点来说，它其实就是一份文档

JS包含三个部分：ECMAScript（核心）、DOM（文档对象模型）、BOM（浏览器对象模型），ECMAScript是js语言的基础。

ECMAScript3新增了对正则表达式、新控制语句、trycatch异常处理的支持，修改了字符处理、错误定义和数值输出等内容。标志着ECMAScript成为了一门真正的编程语言。

ECMAScript5并添加了新的功能。新功能包括：原生JSON对象、继承的方法、高级属性的定义以及引入严格模式。

ECMAScript6是继ES5之后的一次主要改进，增添了许多必要的特性，例如：模块和类以及一些实用特性，Maps、Sets、Promises、生成器（Generators）等。

目前JS常用的语法为ES5及ES6，一般来说，国产主流浏览器都支持应都支持ES5，包括：

Chrome13+

Firefox4+

Safari5.1*

IE9*

其中IE9不支持ES的严格模式，从IE10开始支持。IE8只支持defineProperty、getOwnPropertyDescriptor的部分特性和JSon的新特性，IE9支持除了严格模式以外的新特性，IE10和其他主流浏览器都支持了。

ES6目前没有一款浏览器是全部支持的，尽量不要应用，例如let与const等关键字。

（5）	常用框架的兼容性分析

JQuery，在2.0版本开始，就不再支持IE6、7、8浏览器了。

Angular在1.2.*版本后，不再支持IE8。

BootStrap3不再支持IE8。

CSS3支持IE支持情况：

| CSS特性 | IE8 | IE9 |
| --- | --- | --- |
| borderradius | 不支持 | 支持 |
| boxshadow | 不支持 | 支持 |
| transform | 不支持 | 支持，需带ms前缀 |
| transition | 不支持 | 不支持 |
| placeholder | 不支持 | 不支持 |

项目的培训需求

培训对象为项目单位的工作人员、系统管理人员。其中：

- 中层以上领导

通过培训，使领导能掌握其日常工作所用系统各功能模块的使用。

- 一般用户

本项目中各系统的使用人员。通过培训、下发操作手册等让其能掌握其日常工作所用系统各功能模块的使用。

- 系统管理人员

即在实施建设项目过程中主要参与全过程实施的各专业工程师与技术开发人员和系统维护人员，通过培训，掌握系统的基本维护和日常管理工作，当系统出现一般性问题时，通过培训的系统管理人员能及时解决问题，不影响系统的使用。

人员培训的目的是为了使工作人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统，对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。各项培训的内容和目的如下：

- 领导交流与培训

信息系统作为一把手工程，需要为各级领导提供多层次、全方位的交流，使其对系统有更深刻的认识，积极参与，并主动带头使用，促进内部工作人员不断使用本系统。领导培训除要完成必要的使用培训外，更多的是与领导进行沟通，充分体现各级领导对系统提出的要求，并将这种要求贯彻到系统的建设过程中。

- 技术培训

技术人员需要对整个系统有比较深入的了解，以便能够自主完成对系统的日常维护工作，并在需要的时候，可以在系统的标准体系框架下，丰富系统的功能。技术培训效果的好坏直接影响未来系统的使用效果。技术培训面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点是产品平台的管理、数据库管理、网管软件使用及系统日常维护工作。

- 使用培训

面向项目的全体使用者提供使用培训，由于系统使用涉及的部门众多、人员众多，业务繁重，针对为这类人员的具体情况，可以提供若干期“大课”的形式，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，在具体的工作中，还可以由各部门的“应用系统管理员”言传身教，为其解决具体的操作问题。对于系统的普通用户来说，除了采用上述集中参加培训外，最好的也是最直接的培训方法，是培养工作人员自学习的兴趣，通过本次项目建设内容中的网上培训系统，为其提供在线的培训教程，促使其自主学习也是一种重要的手段。

- 培训时长

培训时长根据用户需求而定，半场培训课时不超过4小时。

培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

1、集中培训方式

分别针对系统管理员、系统维护人员和系统操作人员，开设集中培训课程。重点是系统维护人员和系统操作人员，采用集中授课的方式，进行培训。

2、现场培训方式

重点针对系统管理员，通过在现场的施工和培训，深层次的掌握系统各设备的使用、维护、故障检修和各种日常操作等。

3、宣传材料方式

针对平时工作繁忙的大量普通用户，可以印制宣传材料在相应的职能部门向用户发放，促进其自学。

服务标准

- 运行维护要求

- 针对所有软硬件，中标人应提供项目供货后5年的免费维保服务。其中包含但不限于硬件维护系统性能优化、系统版本升级、系统故障处理等服务内容。

- 在软硬件维保期内，中标人应提技术支持与技术服务,主要包括电话支持、现场服务等。

1）远程支持

全年7*24小时在线远程支持服务：客户服务工程师在接收到用户通报故障的电话、传真或Email后半小时之内将通过电话、传真或电子邮件、海政通、蓝信等方式解决客户在使用过程中遇到的问题，并按规范记录存档。

针对不同类型的故障，设定了明确的响应时间标准：

（a）一级故障（特别重大故障）：故障响应时间不超过5分钟，确保在最短时间内启动应急处理流程。

（b）二级故障（重大故障）：故障响应时间不超过10分钟，迅速定位问题并提供初步解决方案。

（c）三级故障（较大故障）：故障响应时间不超过15分钟，及时为用户解答疑问并提供帮助。

（d）四级故障（一般故障）：故障响应时间不超过30分钟，确保用户问题得到及时关注和处理。

2）现场服务

如通过远程支持无法解决问题，根据故障级别提供不同时效的现场服务：

（a）一级故障：在接到故障电话后1小时内到达现场，迅速排除故障，确保系统尽快恢复正常运行。故障处理时间不超过4小时，特殊情况下最长不得超过8小时。

（b）二级故障：在1小时内到达现场，故障处理时间不超过8小时，确保系统稳定运行。

（c）三级故障：在2小时内到达现场，故障处理时间不超过12小时，减少对业务运行的影响。

（d）四级故障：在4小时内到达现场，故障处理时间不超过24小时，优化系统性能，提升用户体验。

3）定期巡查

为保证系统正常运行，运维方对本项目提供定期系统预防维护服务，巡检内容包括由专业工程师按周期对系统的使用情况进行了解并进行常规性检查、调试和清理工作，记录系统的运行情况，巡检的目的是帮助您更好地使用设备，提高系统性能，延长使用寿命，并以书面形式提交报告供存档。

4）驻点服务

为降低系统故障的风险，提高应急响应能力，避免系统问题对交通造成大范围的影响。由运维服务商根据实际情况提供专业工程师现场驻点服务，驻点维护小组成员具备丰富的系统维护经验和专业技能，能够迅速识别并解决系统故障，确保在系统故障发生时能够迅速响应并恢复系统正常运行。

- 所供软硬件出现问题时，应及时维修。根据系统突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其进一步细分为以下四类：

1）一级故障（特别重大故障）：系统崩溃或瘫痪，数据长久丢失，严重影响业务运行和客户使用，对生产运营造成巨大损失。故障响应时间不超过5分钟，1小时内到达现场，故障处理在4小时内修复，特殊情况，最长不得超过8小时。

2）二级故障（重大故障）：系统出现严重异常，可能导致部分业务中断，数据丢失或损坏，对生产运营造成较大损失。故障响应时间不超过10分钟，1小时内到达现场，故障处理在8小时内修复。

3）三级故障（较大故障）：系统出现部分功能异常，对业务运行和客户使用造成一定影响，但尚未导致业务中断或数据丢失。故障响应时间不超过15分钟，2小时内到达现场，故障处理在12小时内修复。

4）四级故障（一般故障）：系统出现轻微异常，如界面错误提示、系统响应慢等，对业务运行和客户使用影响较小。故障响应时间不超过30分钟，4小时内到达现场，故障处理在24小时内修复。

线路故障时，维护单位应采取有力措施及时修复。

系统设备维护的安全要求：必须做好维护、维修人员的身份审核；全程记录相关操作过程，记录必要的软件/设备维护信息；在维护、维修工作中必须防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄露。

- 对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- 质保期内因招标人使用、管理不当所造成的损失由招标人承担，供应商提供有偿服务.

- 集成要求

投标方应完成软件系统及应用的集成工作，包括相关软件部署、硬件安装调试、应用软件上线运行等。

项目团队

建设管理

管理组织机构

为保障工程建设的顺利实施，本项目拟成立项目领导小组。领导小组下设办公室、项目管理机构、建设机构和运行维护机构。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

项目领导小组全面负责项目建设和运行的领导、组织工作，对重大的技术、管理、业务规范和部门关系协调等进行决策，确定建设目标，审查建设方案，按照相关部门批准的建设方案组织实施。

图 7-1项目组织机构设置图

项目管理制度

项目管理制度主要包括项目会议制度、书面信息沟通制度以及重大事项的决策等。

1、项目会议制度

（1）监理例会：项目监理方定期召集监理例会讨论项目进度。会议由琼中黎族苗族自治县公安局交警大队项目相关负责人、承建方项目负责人、监理方、各专项任务单位项目负责人、相关用户单位代表等参加。项目经理在会上报告项目状况并提交书面项目进展报告。会议将审查项目进度，沟通问题，协调工作，并根据项目实际进度情况，决定计划的调整和对后续工作的安排。会议应形成正式会议纪要并发给与会人员签收。

（2）项目专家论证会：由监理方负责召集，由系统建设项目专家组参加，旨在对项目重大事项（如：总体技术方案）进行论证，项目专家论证会不定期召开。

（3）项目组内部例会：承建方的项目组内部定期按计划举行项目内部例会。由项目经理召集，项目主要负责人员参加，根据情况项目其他有关人员也可参加。内部例会定期举行。

（4）专题讨论会：琼中黎族苗族自治县公安局交警大队和承建方的项目组成员均可召集专题讨论会，就某些专门问题进行讨论，取得一致。专题讨论会不定期举行。

2、书面信息沟通制度

书面信息沟通制度主要包括：承建方每周定期向业主、项目承担方和项目监理方提交正式项目进展报告；承建方每周定期向单位领导以书面或正式会议的方式汇报项目进展情况；承建方的项目经理根据项目建设过程中遇到的各种问题，随时通过电话、传真或电子邮件等方式与琼中黎族苗族自治县公安局交警大队、监理方、专家组进行沟通和汇报。

3、重大事项的决策

项目重大事项是指项目范围的重大变更，或项目实施过程中的重大问题，比如项目重大延期、项目重大的商务问题等等。此类重大事项一般情况下可采用书面报告的形式进行沟通和协调，必要的时候采取专题会议的形式进行决策，会议由监理方召集，参加人员包括：琼中黎族苗族自治县公安局交警大队、项目承建方、监理方，会议最终决定以三方书面签字的方式确定。

运维管理

运维团队建设

建立不低于5人的专业的运维工程师团队，具备国产软件的运维能力和技术水平，具备相关信息化资格证书。派遣的运维工程师团队进驻琼中县公安局进行值班保障服务。

运维团队应定期进行培训和技术交流，提高运维服务质量。

运维管理工具

采用国产运维管理工具，如监控软件、日志分析工具等，实现对海南省职业培训管理信息系统的实时监控和故障诊断。

运维管理工具应具备良好的兼容性和扩展性，满足系统不断发展的需求。

安全管理与应急响应

建立健全的安全管理制度，加强对交通综合管控平台的安全管理和风险防范。

制定应急预案，定期进行应急演练，确保在安全事件发生时能够快速响应和处理。

项目验收标准与要求

制定严格的验收标准，对项目实施及系统集成、交通综合管控等平台的功能、性能、安全等方面进行全面验收。

验收过程中应邀请相关专家和用户代表参与，确保系统符合信创要求和用户需求。

其他要求

- 软件安全要求：投标方组织系统开发和实施，须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）二级安全要求。

- 保密要求：中标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。