# 采购需求（货物类）

### 采购项目名称：2026年天网二期升级改造、无人机机场及违停

### 补点项目

### 采购项目编号：N5132222026000024

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,387,600.00

采购包最高限价（元）: 2,326,500.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091107 视频监控设备 | 400万高清网络球机 | 42.00（台） | 315,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02091107 视频监控设备 | 400万结构化枪机 | 35.00（台） | 126,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02091107 视频监控设备 | 违停摄像机 | 24.00（个） | 180,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02091107 视频监控设备 | 枪球一体机 | 1.00（个） | 11,100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02091107 视频监控设备 | 高空全景（180°） | 1.00（台） | 30,880.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02091107 视频监控设备 | 微云台双目摄像机 | 9.00（个） | 28,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02091107 视频监控设备 | 结构化双拼球型摄像机 | 1.00（个） | 6,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02091107 视频监控设备 | 900W抓拍单元 | 14.00（个） | 221,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02091107 视频监控设备 | 镜头 | 14.00（个） | 11,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02091107 视频监控设备 | 四合一补光灯 | 14.00（个） | 58,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02091107 视频监控设备 | 雷达 | 14.00（个） | 58,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02091107 视频监控设备 | 存储卡 | 107.00（项） | 29,960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02091107 视频监控设备 | 输出解码卡 | 1.00（块） | 7,685.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02091107 视频监控设备 | 电源、网络二合一防雷器 | 7.00（个） | 2,520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02091107 视频监控设备 | 自动重合闸 | 7.00（个） | 3,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 2,120.00（米） | 12,720.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02091107 视频监控设备 | 电源线1 | 160.00（米） | 480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02091107 视频监控设备 | 网线 | 270.00（米） | 810.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02091107 视频监控设备 | 天网杆 10×2 | 1.00（套） | 5,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02091107 视频监控设备 | 天网杆 4.5×0.5（骑马架） | 1.00（套） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02091107 视频监控设备 | 天网杆 6.5×3 | 4.00（套） | 19,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02091107 视频监控设备 | 配管1 | 2,120.00（米） | 8,480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 23 | A02091107 视频监控设备 | 配管2 | 280.00（米） | 1,120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 24 | A02091107 视频监控设备 | 防水箱1 | 17.00（个） | 8,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02091107 视频监控设备 | 1米壁挂支臂 | 4.00（套） | 800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02091107 视频监控设备 | 2米壁挂支臂 | 1.00（套） | 550.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02091107 视频监控设备 | 3米壁挂支臂 | 1.00（套） | 810.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02091107 视频监控设备 | 4米壁挂支臂 | 1.00（套） | 900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02091107 视频监控设备 | 地笼 | 2.00（套） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02091107 视频监控设备 | 防水箱2 | 4.00（个） | 1,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机电源 | 9.00（个） | 225.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支臂 | 10.00（个） | 450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02091107 视频监控设备 | 违停牌 | 2.00（套） | 1,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | A02091107 视频监控设备 | 地笼及基础 | 9.00（项） | 9,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 35 | A02091107 视频监控设备 | 开挖渣石路面 | 1.00（项） | 21,850.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02091107 视频监控设备 | 开挖恢复引电渣石路面 | 1.00（项） | 29,900.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A02091107 视频监控设备 | 杆件安装 | 1.00（项） | 22,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02091107 视频监控设备 | 高清会议多点控制单元（MCU） | 1.00（台） | 260,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02091107 视频监控设备 | 视频会议管理平台 | 1.00（套） | 100,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02091107 视频监控设备 | 一体式高清指挥会议终端 | 11.00（台） | 242,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02091107 视频监控设备 | 分体式会议终端 | 2.00（台） | 82,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | A02091107 视频监控设备 | 会议话筒 | 11.00（支） | 9,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | A02091107 视频监控设备 | 无人机机场 | 1.00（套） | 79,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02091107 视频监控设备 | 无人机 | 1.00（套） | 49,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02091107 视频监控设备 | 无人机探照灯 | 1.00（套） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02091107 视频监控设备 | 无人机喊话器 | 1.00（套） | 1,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02091107 视频监控设备 | 保险 | 3.00（项） | 37,200.00 | 租赁和商务服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02091107 视频监控设备 | 无人机操作工控机 | 1.00（套） | 8,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02091107 视频监控设备 | 无人机管理系统 | 1.00（项） | 31,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | A02091107 视频监控设备 | 机场部署安装 | 1.00（台） | 69,280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | A02091107 视频监控设备 | 车载路由器 | 1.00（套） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | A02091107 视频监控设备 | 天网杆体迁移 | 10.00（项） | 35,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | A02091107 视频监控设备 | 红绿灯杆体拆除 | 3.00（项） | 6,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | A02091107 视频监控设备 | 电警杆体移位 | 4.00（项） | 14,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | A02091107 视频监控设备 | 人行灯移位 | 6.00（项） | 7,200.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | A02091107 视频监控设备 | 红绿灯控制箱安装 | 1.00（项） | 3,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02091107 视频监控设备 | 红绿灯控制线 | 700.00（米） | 7,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02091107 视频监控设备 | 合杆红绿灯安装 | 1.00（项） | 5,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | A02091107 视频监控设备 | 人行灯拆除 | 8.00（项） | 1,600.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02091107 视频监控设备 | 道路指示牌杆体拆除 | 8.00（项） | 9,600.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | A02091107 视频监控设备 | 道路指示牌合杆安装 | 8.00（项） | 6,400.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | A02091107 视频监控设备 | 道路指示牌 | 8.00（套） | 9,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | A02091107 视频监控设备 | 多杆合一红绿灯安装 | 9.00（项） | 5,400.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清网络球机 | 42.00（台） | 315,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 400万结构化枪机 | 35.00（台） | 126,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 违停摄像机 | 24.00（个） | 180,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 枪球一体机 | 1.00（个） | 11,100.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 高空全景（180°） | 1.00（台） | 30,880.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 微云台双目摄像机 | 9.00（个） | 28,800.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 结构化双拼球型摄像机 | 1.00（个） | 6,800.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 900W抓拍单元 | 14.00（个） | 221,200.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 镜头 | 14.00（个） | 11,200.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 四合一补光灯 | 14.00（个） | 58,800.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 雷达 | 14.00（个） | 58,800.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 存储卡 | 107.00（项） | 29,960.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 输出解码卡 | 1.00（块） | 7,685.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 电源、网络二合一防雷器 | 7.00（个） | 2,520.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 自动重合闸 | 7.00（个） | 3,500.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 电源线 | 2,120.00（米） | 12,720.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 电源线1 | 160.00（米） | 480.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 网线 | 270.00（米） | 810.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 天网杆 10×2 | 1.00（套） | 5,800.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 天网杆 4.5×0.5（骑马架） | 1.00（套） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 天网杆 6.5×3 | 4.00（套） | 19,200.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 配管1 | 2,120.00（米） | 8,480.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 配管2 | 280.00（米） | 1,120.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 防水箱1 | 17.00（个） | 8,500.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 1米壁挂支臂 | 4.00（套） | 800.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 2米壁挂支臂 | 1.00（套） | 550.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 3米壁挂支臂 | 1.00（套） | 810.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 4米壁挂支臂 | 1.00（套） | 900.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 地笼 | 2.00（套） | 1,200.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 防水箱2 | 4.00（个） | 1,680.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 摄像机电源 | 9.00（个） | 225.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 摄像机支臂 | 10.00（个） | 450.00 | 总价 | 无 |
| 33 | 违停牌 | 2.00（套） | 1,600.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 地笼及基础 | 9.00（项） | 9,000.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 开挖渣石路面 | 1.00（项） | 21,850.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 开挖恢复引电渣石路面 | 1.00（项） | 29,900.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 杆件安装 | 1.00（项） | 22,000.00 | 总价 | 无 |
| 38 | 高清会议多点控制单元（MCU） | 1.00（台） | 260,000.00 | 总价 | 无 |
| 39 | 视频会议管理平台 | 1.00（套） | 100,000.00 | 总价 | 无 |
| 40 | 一体式高清指挥会议终端 | 11.00（台） | 242,000.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 分体式会议终端 | 2.00（台） | 82,000.00 | 总价 | 无 |
| 42 | 会议话筒 | 11.00（支） | 9,900.00 | 总价 | 无 |
| 43 | 无人机机场 | 1.00（套） | 79,000.00 | 总价 | 无 |
| 44 | 无人机 | 1.00（套） | 49,000.00 | 总价 | 无 |
| 45 | 无人机探照灯 | 1.00（套） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 46 | 无人机喊话器 | 1.00（套） | 1,500.00 | 总价 | 无 |
| 47 | 保险 | 3.00（项） | 37,200.00 | 总价 | 无 |
| 48 | 无人机操作工控机 | 1.00（套） | 8,000.00 | 总价 | 无 |
| 49 | 无人机管理系统 | 1.00（项） | 31,500.00 | 总价 | 无 |
| 50 | 机场部署安装 | 1.00（台） | 69,280.00 | 总价 | 无 |
| 51 | 车载路由器 | 1.00（套） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 52 | 天网杆体迁移 | 10.00（项） | 35,000.00 | 总价 | 无 |
| 53 | 红绿灯杆体拆除 | 3.00（项） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 54 | 电警杆体移位 | 4.00（项） | 14,000.00 | 总价 | 无 |
| 55 | 人行灯移位 | 6.00（项） | 7,200.00 | 总价 | 无 |
| 56 | 红绿灯控制箱安装 | 1.00（项） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 57 | 红绿灯控制线 | 700.00（米） | 7,000.00 | 总价 | 无 |
| 58 | 合杆红绿灯安装 | 1.00（项） | 5,000.00 | 总价 | 无 |
| 59 | 人行灯拆除 | 8.00（项） | 1,600.00 | 总价 | 无 |
| 60 | 道路指示牌杆体拆除 | 8.00（项） | 9,600.00 | 总价 | 无 |
| 61 | 道路指示牌合杆安装 | 8.00（项） | 6,400.00 | 总价 | 无 |
| 62 | 道路指示牌 | 8.00（套） | 9,600.00 | 总价 | 无 |
| 63 | 多杆合一红绿灯安装 | 9.00（项） | 5,400.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091107 视频监控设备 | 高清会议多点控制单元（MCU） | 高清会议多点控制单元（MCU） |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02091107 视频监控设备 | 配管1 | 配管1 |
| 2 | A02091107 视频监控设备 | 配管2 | 配管2 |
| 3 | A02091107 视频监控设备 | 地笼及基础 | 混凝土 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：400万高清网络球机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★摄像机具备全景和细节镜头，≥400万像素，传感器要求全景≥1/1.8英寸CMOS，细节≥1/1.8英寸CMOS； 2.★细节镜头倍率≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍，全景相机镜头倍率≥4倍； 3.分辨率要求全景≥2688*1520，细节≥2688*1520； 4.全景相机支持水平旋转范围0°~360°，垂直旋转范围≥0°~30°，细节相机支持水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为≥-10°~180°，全景和细节相机支持分别进行水平方向调节和垂直方向调节； 5.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测； 6.支持行为分析触发后联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式； 7.支持人脸属性识别，对监控画面中出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍； 8.全景相机和细节相机2个通道可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍，细节相机画面需支持快速聚焦，聚焦开始结束用时≤0.2s； 9.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，≥2路报警输入和≥2路报警输出，防护等级≥IP67； 10.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：400万结构化枪机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1. ★具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，8-32mm电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2560*1440、25帧/秒；全景通道镜头焦距≤5mm，最大分辨率和帧率≥2560*1440、25帧/秒；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux； 2. 内置≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯，支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像； 3.支持至少包括：全结构化、人脸比对、人脸抓拍模式；支持人体结构化（至少具有上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别）、非机动车结构化（至少具有上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别）、机动车结构化（至少具有车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品牌属性识别）功能； 4.支持同时检测≥60张人脸，比对模式支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库，支持≥15万张人脸名单导入，支持不同人脸库不同时间布防； 5. 具有≥1个1000M以太网口，支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，不少于1个RS-485、1个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，细节通道补光距离≥50米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 6.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：违停摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置≥2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2.★全景视频分辨率≥3600*1600，细节视频分辨率≥2688*1520，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，全景镜头支持≥10°垂直旋转； 3.★细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥190mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 4.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，支持全景、细节关联跟踪，支持AR功能，支持添加≥400个AR标签； 5. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 6.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：枪球一体机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1. 摄像机内置≥两个镜头，由全景和细节组成，全景通道内置镜头，镜头倍率≥4倍，最大焦距≥32mm，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置≥4个混合补光灯；细节通道内置镜头，镜头倍率≥25倍，最大焦距≥175 mm，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置6个混合补光灯；全景通道、细节通道视频分辨率≥2688×1520，最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx；红外距离≥200米； 2. 支持联动功能,全景通道检测到移动目标后,可联动细节通道进行人脸、人体抓拍； 3. 在混合目标检测模式下,全景通道和细节通道2个通道可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 4.▲两通道均支持全结构化、周界模式、智能交通等,两通道的智能功能可任意选择并保存生效；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 5. 细节通道画面支持快速聚焦,从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.2s； 6. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RJ45接口、≥1个存储卡接口，防护等级≥IP67，含电源适配器。 7.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：高空全景（180°）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★≥1600万像素180°AR一体化摄像机，细节摄像机≥40倍光学变倍，最大焦距≥240mm，补光距离≥300m，支持北斗卫星定位； 2.▲全景通道内置≥4个镜头、靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器，最高分辨率≥6072*2640，细节通道内置≥1个镜头，靶面尺寸≥1/1.2英寸的CMOS传感器，最高分辨率≥2688*1520；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角≥110°，水平视场角≥180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现≥180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片； 4.▲设备具备≥2个雨刷器，可分别清洁全景通道镜头表面玻璃和细节通道镜头表面玻璃；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 5.支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式 6.设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，包括警务站视频标签、建筑物视频标签、卡口视频标签和普通视频标签，最多可添加500个标签。可通过客户端软件在视频画面上添加定点标签、区域标签、矢量标签和方向标签，并可对标签进行联动操作； 7.设备≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡槽、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个RS485接口，防护等级≥IP67。 8.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：微云台双目摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，8-32mm电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；全景通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，镜头焦距≤5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux； 2.支持人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测≥30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3.内置≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像； 4.摄像机具有上、下两部分采集通道，上下通道均具有混合补光灯，上下采集通道中部具有水平/垂直云台； 5.全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节，细节通道支持水平方向≥350°旋转，垂直方向不低于-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向不低于-5°至15°旋转； 6.细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控； 7.具有≥2路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入、≥2路报警输出接口，≥1个DC 12V 电源输出接口，≥1个存储卡插槽，细节通道补光距离≥100米，全景通道补光距离≥30米，防护等级≥IP67。 8.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：结构化双拼球型摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★可输出全景和细节两路视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头，内置≥2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯； 2.★全景视频分辨率≥3600*1600，细节视频分辨率≥2688*1520，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，全景镜头支持≥10°垂直旋转； 3.★细节镜头传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥150mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 4.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，支持全景、细节关联跟踪，支持AR功能，支持添加≥400个AR标签； 5.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏检测联动声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 6.具有≥1对音频输入/输出接口、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 7.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：900W抓拍单元

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.包含摄像机、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4112×3072@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 2.▲内置≥1.1英寸传感器，内置≥2颗GPU、NPU、CPU一体化芯片；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 3.★车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别； 4.支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 5.具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车； 6.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测≥140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对≥140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 7.▲支持交通违法检测，具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 8.▲支持事件检测功能，至少支持逆行、施工占道、车辆故障、异常停车、超速、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、道路拥堵、信号灯故障、机动车闯红灯、非机动车闯红灯、行人闯红灯、压线、变道、违停、路障、施工、抛洒物；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 9. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥1个触发输入、≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级≥IP65。 10.★满足GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114-2017 |

标的名称：镜头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、≥1.0英寸，镜头像素≥900W；光圈孔径≥F1.2； |

标的名称：四合一补光灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1. 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 2. 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 3. 补光装置符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 4. 单车道补光，补光距离16米～30米，防护等级≥IP65。 |

标的名称：雷达

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.单车道窄波测速雷达，测速距离范围≥18～35m； 2.支持高精度定点抓拍，拍照位置误差≤1米，抓拍率达≥99%； 3.▲测速范围不小于20km/h-400km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+” ；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 4.测速误差：车速20km/h-180km/h（含），误差不超过-2km/h-0km/h；车速（不含）180km/h-400km/h，误差不超过-4km/h-0km/h； 5.▲支持WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 6.防护等级≥IP66。 |

标的名称：存储卡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、容量≥256G，读取速度≥100MB/s |

标的名称：输出解码卡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、≥4路输出解码板卡，支持≥8路2560×1440@30fps，≥16路1080p@30fps（H.264、H.265），≥32路720p@30fps。 |

标的名称：电源、网络二合一防雷器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、最大通流容量：10kA； 2、标称通流量：5kA ； |

标的名称：自动重合闸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、工作电压Un：85～300 VAC 2、额定负载电流 In：32A |

标的名称：电源线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1、RVV2*2.5mm²，国标 |

标的名称：电源线1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1、RVV2*1.0mm²，国标 |

标的名称：网线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1、超五类网线，国标 |

标的名称：天网杆 10×2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、杆体配置：不计算避雷针高度杆高10米，主杆圆锥杆口径ø250mm-ø200mm，壁厚≥5.0mm 2、底法兰400mm×400mm×18mm 3、热镀锌、基础架定位板厚≥3.0mm,4-M24×1200mm圆条。 4、支臂：2米支臂，口径等径ø≥76mm，壁厚≥4mm，带斜支撑管。 |

标的名称：天网杆 4.5×0.5（骑马架）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、杆体配置：不计算避雷针高度杆高4.5米，主杆圆锥杆口径ø200mm-ø150mm，壁厚≥4.0mm 2、底法兰400mm×400mm×18mm 3、热镀锌、骑马架安装，配套骑马架及对穿螺栓。 4、支臂：0.5米支臂，口径等径ø≥76mm，壁厚≥4mm。 |

标的名称：天网杆 6.5×3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、杆体配置：不计算避雷针高度杆高6.5米，主杆圆锥杆口径ø250mm-ø200mm，壁厚≥5.0mm 2、底法兰400mm×400mm×18mm 3、热镀锌、基础架定位板厚≥3.0mm,4-M24×1200mm圆条。 4、支臂：3米支臂，口径等径ø≥76mm，壁厚≥4mm，带斜支撑管。 |

标的名称：配管1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、材质：PVC管；规格：PC20；配置形式：暗敷 |

标的名称：配管2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、材质：PE波纹管；规格：DN20； |

标的名称：防水箱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、冷轧钢板SPCC，工艺：整体脱脂磷化喷塑 2、含1隔板、接地排、空开背条长25mm、丝印百叶窗，防水性能达到IP65，含其它配电单元 3、尺寸：500×400×300mm（±5mm），机箱四周安装U型卡槽，能自由调节托盘上下间距 |

标的名称：1米壁挂支臂

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、Q235钢材，热镀锌+喷塑，管径≥76mm，长度1000mm，壁厚≥2.0mm |

标的名称：2米壁挂支臂

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、Q235钢材，热镀锌+喷塑，管径≥76mm，长度3000mm，壁厚≥2.0mm |

标的名称：3米壁挂支臂

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、Q235钢材，热镀锌+喷塑，管径≥76mm，长度2000mm，壁厚≥2.0mm |

标的名称：4米壁挂支臂

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、Q235钢材，热镀锌+喷塑，管径≥76mm，长度4000mm，壁厚≥2.0mm |

标的名称：地笼

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、4-M22X1000mm(±2mm)（380mmx380mm方固定盘） |

标的名称：防水箱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、冷轧钢板SPCC，工艺：整体脱脂磷化喷塑 2、含1隔板、接地排、空开背条长25mm、丝印百叶窗，防水性能≥IP65，含其它配电单元 3、尺寸：400x300x200（±5mm），机箱四周安装U型卡槽，能自由调节托盘上下间距 |

标的名称：摄像机电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、12V/2A |

标的名称：摄像机支臂

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、尺寸88 x 116.6 x297.3 mm（±2mm） 2、材质：压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 |

标的名称：违停牌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、尺寸：800*1000（±2mm），反光膜，配套抱箍及螺栓 |

标的名称：地笼及基础

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、现场打围警示保护，开挖地笼及基础≥1000mm×1000mm×1000mm，混凝土不低于1m³标号C25浇筑，每处渣土2m³清运至建渣指定堆放处等 |

标的名称：开挖渣石路面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.开挖渣石路面，每处渣土清运至2km处，预计230m³ |

标的名称：开挖恢复引电渣石路面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.现场打围警示保护，开挖恢复引电线路渣石路面，预计230m³ |

标的名称：杆件安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.杆件二次运输至安装点位及吊装 |

标的名称：高清会议多点控制单元（MCU）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.▲采用国产自主的操作系统及国产自主的处理芯片，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。（提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”截图并加盖投标人公章） 2.★在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥18个4K30fps视频端口或≥72个1080P30fps视频端口，本次配置≥16路1080P30fps全编全解接入授权。（提供满足该能力要求的承诺函并加盖投标人公章） 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。支持2M、4M、8M网络带宽开会。 4.支持H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议及支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1 Annex C、G.719、G.729、Opus等音频协议。 5.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps等视频能力，支持主视频达到4K30fps时，辅视频同时达到4K30fps 效果 。 6.具备全编全解处理能力，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议的音视频效果。 7.支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。 8.支持最大4K30fps 收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。 9.支持在60%的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持在80%的网络丢包情况下，语音清晰，无卡顿现象。 10.支持辅流适配功能，保证会议中不同能力的会场都能够正常接收到辅流画面，辅流适配时不占用主流的端口资源；支持辅流加入多画面，支持主流观看辅流功能，确保不支持辅流的终端可正常接收辅流画面。 11.支持单通道级联、多通道级联、单通道/多通道混合级联会议，支持≥5级MCU级联。 12.▲支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄露溯源。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 13.支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。 14.支持芯片备份、媒体板备份、网口备份、电源备份、风扇备份、主控模块备份，支持≥7×24小时连续正常工作。 15.▲支持中心环绕模式，多画面以主会场为中心四周环绕其它分会场，至少包括1+12画面、1+14画面、1+16画面。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 16.●为实现根据权限可“一键”快速调度任意视频终端进行双向音视频通话，投标产品需支持分级分权视频调度功能；（此项功能需以视频的形式进行现场演示，需满足以上功能要求，否则视为负偏离） 17.●投标产品支持会议预约功能，可以预约召开会议或者召开周期性会议。会议模板，包含会议带宽、会议分屏情况，用户通过选择不同的会议模板实现不同的视频会议功能。（此项功能需以视频的形式进行现场演示，需满足以上功能要求，否则视为负偏离） 18.●平台具备一键切换发言会场功能，切换下一个发言会场的同时关闭上一个发言会场的声音，但不会关闭主会场声音。（此项功能需以视频的形式进行现场演示，需满足以上功能要求，否则视为负偏离） |

标的名称：视频会议管理平台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.采用独立硬件设备方式部署，非MCU内置模块，支持通过Web方式登录访问。支持2M、4M、8M网络带宽开会。 2.▲采用国产自主的操作系统和国产自主的处理芯片，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。（提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”截图并加盖投标人公章） 3.支持大容量会议，单机支持≥10000台设备管理，≥128台MCU资源池管理，单个会议最大与会终端≥3000方。 4.▲支持预置会议多画面模板，召开按照多画面会议模版直接召开多画面会议，不需要在会议过程中专门设置多画面；支持预置会议多画面轮询模板，在多画面会议过程中能够直接调用多画面轮巡功能，实现按照预置模版进行多画面轮巡。（提供功能截图并加盖投标人公章) 5.支持IPv4协议、IPv6协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。 6.支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断定位信息搜集等功能。 7.支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能。 8.▲支持在会议控制界面上，手动调整会场的先后排列顺序；对已点名的会场自动标识并在会场列表中置顶显示。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 9.▲为了会议的安全，每场会议都添加音频水印，支持上传会议录音进行水印提取，快速锁定偷录的会场信息。（提供功能截图并加盖投标人公章) 10.支持SM2、SM3、SM4国密算法加密会议。 11.支持口令复杂度提示和检测机制，支持首次登陆密码修改提示。 12.支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议。 13.本次配置≥50路硬件设备注册与管理授权，后期可按需灵活扩容。 |

标的名称：一体式高清指挥会议终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、★采用一体化设计高度集成，含内置摄像头、硬件视频会议编解码器、麦克风、扬声器、触摸屏，采用全包裹设计，铝合金机身。 2、设备采用嵌入式操作系统，设备尺寸≥65英寸，触摸屏支持4K显示分辨率。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持H.239、BFCP标准双流协议；支持2M、4M网络带宽开会。 4、会议终端支持H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264BP等视频编解码格式； 5、支持主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时到达1080P30fps。 6、终端具备≥2路HDMI视频输入接口和≥1路HDMI视频输出接口。 7、摄像机像素具备≥800万像素，摄像机具备≥2倍数字变焦，支持摄像机预置位保存功能，支持不少于30个预置位保存设置。 8、内置阵列麦克风，阵列麦克风数量不小于10个，支持≥8米拾音距离，支持0.5度音源精准定位、20KHz全频带拾音； 9、▲终端主要元器件采用国产化器件，包括内置摄像机镜头、视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片，采用国产自主视音频编解码芯片。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 10、原生会议能力，在无OPS模块时，加入会议可实现双1080P30编解码能力，支持从终端侧发起多方会议，无需平台管理员进行操作协助。 11、▲视频终端集成的触控屏具备终端会控和主席会控功能，支持离开会议、视频选看/多画面，申请主席，被主席闭音后，支持主动取消自己的闭音状态，申请发言；支持添加/删除会场、呼叫/挂断会场、闭音/消除闭音、结束/延长会议、释放主席、会议锁定/解锁、广播会场/多画面，显示发方言（声音最大的会场）/静音发言方会场，声控切换，点名发言，远端静音/取消静音。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 12、触控屏支持环境光照检测(根据环境光照度自动调节图像的亮度)、±1mm触控精度，35ms超低书写延时。 13、支持断线重呼功能，在会议中异常离会，当异常情况恢复后可自动被呼入会议终端。 14、支持视频多流功能，支持同时发送4路视频码流，接收16路视频码流，同时观看多个视频会场画面（含辅流）。 15、支持双显输出功能，可以在2个显示设备上分别输出远端图像、本地图像和辅流图像。 16、▲支持数据协作功能，支持与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并可以对他人标注进行修改。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 17、支持基于芯片进行系统安全启动，确保启动时仅载入合法的受信任的操作系统和运行软件。 |

标的名称：分体式会议终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，支持IPv4和IPv6双协议栈； 2、▲采用国产自主嵌入式操作系统、采用国产自主的音视频编解码单元、时钟芯片、视频输入芯片等；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 4、分体式终端会议速率支持64Kbps－8Mbps，支持包括但不限于H.264 HP、H.264、H.265等图像编码协议，支持H.239和BFCP双流协议，最高可支持支持≥4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等分辨率； 5、至少支持G.711A、G.722、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议； 6、支持≥2路HDMI高清视频输入与输出接口，具备三合一高清视频输入接口；支持≥4K30fps视频信号无损远距离传输，传输距离≥100米，方便大型会议室摄像机远距离布置； 7、视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过180ms； 8、至少支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、外设连接异常、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息； 9、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护； 10、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全； 11、支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；支持2M、4M网络带宽开会。 12、支持通过终端Web界面和会控平板，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节； 13、▲支持40%网络丢包时，语音清晰连续，视频（图像）清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 14、★分体式会议终端须注册四川省公安厅视频指挥调度管理平台或本地核心交换平台，实现设备注册和升级，保证与四川省公安厅平台兼容，实现采购人通过四川省公安厅视频指挥调度系统召开采购人视频会议使用,并与四川省公安厅配发给各地市州、县、派出所指挥终端兼容，实现与市（州）、县、派出所之间视频会议及视频调度。（提供单独承诺函并加盖投标人公章） |

标的名称：会议话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、电容式方管会议话筒 2、频率响应：50-18000Hz 3、信噪比：＞65dB 4、灵敏度：-30dB 5、拾音距离：可达100cm |

标的名称：无人机机场

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.整机重量：≤63kg 2.工作环境温度： 机场工作温度范围-20°C 至 50°C； 3.防护等级：≥IP55 4.最大抗风速度：≥12米/秒 5.最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度≥4500米 6.降温类型：内置降温设备 7.支持北斗定位模式 8.配置内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器 9.配置内置舱内温度传感器、舱内湿度传感器 |

标的名称：无人机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.最大起飞重量：≥ 1850g 2.尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm 3.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km 4.最长飞行时间:≥40 分钟 5.最大可抗风速：≥12m/s 6.对角线轴距：≤500 mm 7.工作环境温度:工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C 8.最大上升速度：≥8m/s；最大下降速度：≥6m/s 9.支持北斗定位模式 10.激光模块:最远测量距离≥ 1200米 11.最大起飞海拔高度：≥4000 米 12.相机类型：具有变焦相机、广角相机、红外相机、激光测距 13.红外传感器分辨率：≥640*512 14.广角相机像素：有效像素≥4800万 15.无人机为多旋翼无人机，无人机旋翼数量≥4 16.★每台无人机配备电池≥4块，图传模块≥1块 17.★需适配本项目所投无人机机场 |

标的名称：无人机探照灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.最大功率≥30 瓦 2.具备常亮和爆闪两种工作模式 3.安装方式：具备无工具快拆螺丝 4.有效照明面积：≥1300 平方米 5.防护等级：≥IP55 |

标的名称：无人机喊话器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.最大功率≥15 瓦 2.安装方式：具备无工具快拆螺丝 3.支持实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音 4.有效广播距离≥300 米 5.防护等级：≥IP55 6.最大响度：在1米处≥ 110分贝 |

标的名称：保险

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.供应商提供无人机机场的原厂维保服务≥3年，保障额度≥79000元，支持在保额内不限次数维修或置换服务，相关费用包含在投标报价中，采购人无需另行支付费用（提供承诺函并进行电子签章，承诺函格式自拟） ★2.供应商提供无人机的原厂维保服务≥3年，保障额度≥49000元，支持在保额内不限次数维修或置换服务，相关费用包含在投标报价中，采购人无需另行支付费用（提供承诺函并进行电子签章，承诺函格式自拟） ★3.供应商提供无人机三者保障服务≥3年，保障额度≥1000000元，相关费用包含在投标报价中，采购人无需另行支付费用（提供承诺函并进行电子签章，承诺函格式自拟） |

标的名称：无人机操作工控机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.具备远程控制、多机操控、智能跟踪、指点飞行无人机，具备直播分享，标注与同步 |

标的名称：无人机管理系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目创建： 1. 支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置； 2. 支持开启申请码加入项目功能； 3. 支持添加组织成员、组织设备进入项目 模型库： 1、支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示 2、支持两期有重叠的二维模型对比，对比的同时可显示地图标注信息 3、远程运维：管理平台支持远程控制无人机上的额外负载 实时直播： 1. 支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息； 2. 支持查看飞行相机或负载直播画面；直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看。 3. 支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库 管理系统： ★1.提供≥3年的无人机管理系统服务（提供承诺函并进行电子签章，承诺函格式自拟） |

标的名称：机场部署安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.根据采购人所在地进行现场功能调试，机械结构测试、自动充电系统联调、机场外观设计等，确保无人机场与无人机协同工作正常 2.为采购人提供无人机系统使用、航线规划、应急处置等技术支撑服务 3.提供满足采购人需求的现场技术服务支撑、培训等服务 4.★提供物联网流量套餐≥3年，每月流量≥500G；提供SMI卡4G流量套餐≥3年，每月流量≥250G，相关费用包含在投标报价中，采购人无需另行支付费用（提供承诺函并进行电子签章，承诺函格式自拟） 5.★支持无人机机场、无人机管理平台，机场与车载指挥平台通过车载路由器相连接，组件车载局域网;支持车载AP设备，可实现手机、笔记本等便携设备通过Wifi接入车载局域网;支持一套车载5G CPE终端，搭配4G/5G SIM卡实现车载局域网与互联网的连接 6.★提供适配无人机机场机动运行的专业技术服务，包含支持智能车顶开合、机场升降平台，无人机一键安全起降、副驾驶操控平台、机场所需电池行车充电、市电充电功能 |

标的名称：车载路由器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、LAN口数量≥2个 2、支持企业VPN 3、LAN输出口为千兆网口，无线速率≥1750M 4、支持外置天线 |

标的名称：天网杆体迁移

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、含需迁改的天网杆体地笼4-M22X1000mm（380x380mm方固定盘,269x260mm孔距），并重新立杆安装布线至迁移点位并恢复设备正常运行 |

标的名称：红绿灯杆体拆除

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、红绿灯杆体拆除并规放至指定位置（红绿灯杆体规格6.5*5） |

标的名称：电警杆体移位

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、含电警杆体地笼12-M22X1200mm(500X500mm方固定盘，孔距400mm+280mm)，杆体移位安装并重新安装调试电警设备（电警杆体规格6.5*5） |

标的名称：人行灯移位

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、含人行灯地笼（4-M16X600mm（530x250mm方固定盘，孔距470x180mm，中孔100mm）），人行灯移位并重新安装调试（人行灯规格3350mm×420mm×180mm） |

标的名称：红绿灯控制箱安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、红绿灯控制箱移位安装并恢复控制箱内接线调试，含控制箱基础（控制箱规格1084mm×600mm×450mm） |

标的名称：红绿灯控制线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、规格：KVV4*1.5mm²；安装方式：地埋 |

标的名称：合杆红绿灯安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、含利旧红绿灯杆体地笼（地笼规格12-M25X1600mm(600X600mm方固定盘，孔距160mm)），利旧红绿灯杆体规格7*8，利旧红绿灯杆体立杆安装并安装3套红绿灯在利旧红绿灯杆体上。 |

标的名称：人行灯拆除

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、人行灯规格3350mm×420mm×180mm，人行灯拆除并安放至客户指定位置 |

标的名称：道路指示牌杆体拆除

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、道路指示牌杆体规格6m*5m，道路指示牌规格3000mm*2000mm,拆除道路指示牌杆体和道路指示牌并安放至客户指定位置 |

标的名称：道路指示牌合杆安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、道路指示牌合杆安装，安装高度不低于6米 |

标的名称：道路指示牌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、尺寸：2000*1200mm（±5mm），反光膜，配套抱箍及螺栓 |

标的名称：多杆合一红绿灯安装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、红绿灯拆除后安装至新的杆体，拆除安装高度不低于6米 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1、质量要求: 投标人须提供全新合格未开封的产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞及拆卸痕迹。投标人须已经获得了该货物的合法销售授权。同时应确保没有侵害他人的知识产权和所有权等其他合法权益。否则，由此产生的纠纷和给采购人造成的损失均由投标人承担赔偿责任。 2、配送要求： 投标人应按货物名称、数量配送，并附详细的货物清单和签收单及各产品的合格证，以便采购人验货核对。若运输过程中货物损坏，投标人须无条件更换全新货物。 3、货物安装及调试 所有货物的生产、运输、管理、安装、验收以及风险由供应方承担；现场安装工作包括完善安装条件，如原有设备移装、墙面地面处理、线路改造等辅助工作，所需的一切主材和辅材，所产生的费用由投标人负责；完成安装、调试、优化等，保证美观牢固。 4、投标人须承诺本项目所涉3C等前置许可的产品，须符合国家强制性要求，中标人应在签订采购合同前提供相关认证证书至采购人，未提供或不能提供的视为虚假响应。（提供承诺函，格式自拟） 5、售后要求：投标人需提供售后服务，提供售后人员联系方式及配件/部件购买渠道，保障质保期外的产品配件或部件若需要维修或更换。 6、本项目涉及兼容、注册、接入视频指挥调度系统等内容，对接资料由采购人协助提供。四川省公安厅及阿坝藏族羌族自治州公安局视频指挥调度系统（品牌:华为，版本:V3.0） |
| 2 | ★ | 其他要求 | 1、报价：报价应包含所有货物、运输、线路改造、设备安装、搬运、人工、税费、代理费等一切费用。 2、保险 2.1中标人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。 2.2中标人应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。 2.3中标人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。 |
| 3 |  |  | 1、投标人提供的实施方案包含①质量保障措施；②运输安装及调试方案；③使用培训方案；④零配件库存保障； 2、投标人提供的售后服务方案包含①巡查检修方案；②售后服务人员配置及管理；③应急预案。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后90日历天内完成所有货物的供货、安装、调试、试运行、验收等全部工作。（交货时间如遇实际情况需要变动，中标人与采购人另行约定） |
| 2 | ★ | 交货地点 | 理县，采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00% 2、安装完成且验收合格，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的65.00% 3、设备运行满一年，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收组织方式：自行验收。 2.是否邀请本项目的其他投标人：否。 3.是否邀请专家：否。 4.是否邀请第三方检测机构：否。 5.履约验收程序：一次性验收。 6.履约验收时间：中标人提出验收申请之日起10日内组织验收。 7.验收组织的其他事项：中标人在完成履约期内所有产品交货、安装，且产品配置、技术性能指标符合采购需求后，方可提出验收申请。 8.技术履约验收内容：按招标文件要求及投标文件响应内容等进行技术验收。 9.商务履约验收内容：按招标文件要求及投标文件响应商务内容验收。 10.履约验收标准：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家相关法律、行业标准验收。 11.履约验收其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期为验收合格之日起3年；质保期出现货物质量问题内均由中标人派人到现场进行维修或更换，由此产生的一切费用均由中标人承担。质保范围：货物主体及所有配件。 2.投标人应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。 3.投标人针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后提供技术咨询服务。 4.在质保期内货物出现质量问题，投标人应在接到通知后2小时内到场，4小时内完成维修。设备需更换的应在2个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，投标人应向采购人支付合同总价1%的违约金。 5.投标人所供全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.违约责任 （1）甲、乙双方必须遵守并执行本合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。否则，因违约导致对方损失的，违约方应当就此承担全部赔偿责任。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）因货物的质量问题发生争议的，双方经协商可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。 2.解决争议的办法 （1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的任何争端，双方应通过友好协商解决，协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 （2）因乙方违反合同约定或者未按照约定履行合同等导致诉讼的，甲方因此支出的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用均由乙方承担。 （3）诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同其他部分继续执行 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 1、中标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准 (试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。 2、中标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 3、本次采购的标的物需要运输，中标人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。中标人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由中标人承担。 4、中标人按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、丢失的风险由采购人承担。 |

### 3.4.其他要求

因系统固化原因，本项目确定中标人名单按此执行：若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的，优先选择少数民族地区的投标人。评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同且均为少数民族地区投标人的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。